附件2

广东省中小企业先进适用技术（产品）推广目录（2018年本）技术报告

广东省工业和信息化厅

2018年12月

目  录

1	 第三代半导体氮化镓和碳化硅芯片和器件失效分析技术............3

2	 金属3D打印机...............................................5

3	 AVCS9自动导引车辆控制系统................................. .8

4	 PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E..........................11

5	 第四代数码钢琴音源的应用技术...............................14

6	 Airpro-6000空气波压力治疗系统............................. 17

7	 PA-990特定蛋白分析仪...................................... 21

8	 基于人工智能商品识别技术应用平台.......................... 25

9	 NF2000水电站计算机监控系统............................... .28

10	 柚果糖度检测智能分选仪.....................................30

11	 一种高浓度氨氮废液净化再生制备蚀刻液的方法.................33

12	 长盈视频监控管理软件.......................................35

13	 高性能电动汽车关键零部件研发及产业化项目...................37

14	 智能制造视觉识别与数据采集系统.............................40

15	 不锈钢锅自动化生产线.......................................42

16	 不锈钢餐煲自动化冲压生产线.................................44

17	 高速三针内绕机.............................................47

18	 机器人智能柔性打磨抛光系统.................................50

19	 无人机智能控制系统.........................................52

20	 性诱剂为核心的甘蔗螟虫系统控制技术.........................55

21	 人工光智能育苗箱...........................................57

22	 面向行业的智能制造关键技术研究与示范.......................59

23	 山区果园轻简化运输机及其配套技术与机具的研究与示范.........61

24	 柔性材料加工变形智能补偿控制技术及其装备...................64

25	 一种控制材料应力应变状态的金属带材无毛刺精密分切加工新工艺方法................................................................67

26	 面向中小微离散型制造企业实现制造过程实时智能管控的智能制造执行云平台..........................................................69

27	 精密定位平台开发与控制....................................72

28	 质量可靠性整体解决方案TSQ®  .............................74

29	 超快光谱显微成像技术 .....................................78

30 三抗+抗静电SSMMS产品的开发 ...............................81

31	 负离子涤纶短纤维..........................................83

32	 全自动印刷开槽模切折叠粘箱联动线..........................85

33	 无粘合剂（胶水）食品药品软包装关键设备  ..................88

34	 无溶剂零VOC凹版印刷机 ...................................90

35	 智能数控瓦楞纸板生产线 ...................................93

36	 智能包装盒生产线 .........................................96

37	 智能高效节能环保热交换器 .................................99

# 1  第三代半导氮化镓和碳化硅芯片和器件失效分析技术

一、项目简介

本项目“第三代半导氮化镓和碳化硅芯片和器件失效分析技术”，针对第三代半导体产业的具体需求，不断研发出贴合产业发展需要的新型检测方法，通过采用先进适用失效分析技术为该产业的来料检验、生产研发、产品的失效分析提供解决方案，对失效点背后的原材料和生产工艺剖析，深入骨髓地找出失效原因，从而真正帮助客户解决各类品质问题，帮助改造第三代半导体产业生产技术升级，优化产品工艺流程，进一步把控产品质量，实现成本最小化、利润最大化，为中国LED产业向品质高阶发展提供支撑。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

失效分析是材料表征领域的最高阶，根据失效模式和现象，通过分析和验证，模拟重现失效的现象，找出失效的原因，挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量，技术开发、改进，产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。然而作为专业型技术行业，技术成果是不容易复制的，中国在此领域缺乏人才积累。

在LED失效分析领域，金鉴采用先进适用技术进行失效分析关键技术研究，对失效点背后的原材料和生产工艺剖析，深入骨髓地找出失效原因，将传统的“设备出租”模式变革成“懒人模式”。传统的模式是由客户提出失效测试方案，出差坐到检测设备旁，指导检测人员测试。而金鉴的客户只需告诉LED是死灯还是发黑还是光衰等失效现象，填写测试委托单上所有失效背景，金鉴即可在15个工作日出具失效分析报告。金鉴检测专注于LED产业已有五年多的时间，相对于传统公司止步于失效点的查找，金鉴通过持续学习和改进总结出分析出二级和三级的失效原因。

LED失效分析提供高效、精确、纳米尺度的材料及器件的失效分析。尽早发现各行业生产过程中的质量问题、提出解决方案,提高产品良率并减少巨额损失，着眼于为企业提供下列服务：

1.提供产品设计和工艺改进的依据，指引产品可靠性工作方向；

2.查明整机故障原因，有效提出并实施可靠性改进措施；

3.提高产品成品率和使用可靠性，提升企业核心竞争力；

4.明确引起产品失效的责任方，为司法仲裁提供依据。

三、适用范围及应用条件

第一代半导体是硅（Si），主要解决数据运算、存储的问题；第二代半导体以砷化镓（GaAs）为代表，主要应用于光纤通信，解决数据传输的问题；第三代半导体材料氮化镓（GaN）以及碳化硅（SiC）所具有的独特性能，有望突破传统半导体技术的发展瓶颈，开拓新技术应用, 包括诸如基于第三代半导体材料的LED、LD发光技术、功率电子技术、微波功率技术、TFT技术、紫外探测技术和 MEMS与传感技术等等，与第一代Si材料、第二代半导体GaAs材料技术互补，对本世纪社会发展发挥重要的推动作用。因此，金鉴检测扩展现有的失效分析线，向功率器件进军，协助中国功率器件产业在第三代半导体材料领域变道超车，改变此领域90%的元器件国外进口的格局。

金鉴检测运用先进适用失效分析技术广泛应用于第三代半导体产业中：

1.服务第三代半导体氮化镓材料应用最广泛的LED行业。

2.服务功率半导体器件。

# 2   金属3D打印机

一、项目简介

广州华钛三维材料制造有限公司（下称“华钛三维”）HT-M250金属3D打印机。

选择性激光熔化成型法（SLM）：计算机控制红外激光按照零件分层截面形状进行扫描完成一个层面的烧结作业，成型缸下降一层铺粉辊铺上一层新的粉末，进行下一层烧结作业，如此循环完成三维实体的构建。

华钛三维金属打印机（HT-M250）：利用较小功率激光直接熔化单质或合金金属粉末材料，在无需刀具和模具条件下成型出任意复杂结构和接近100%致密度的金属零件。该技术利用粉末材料叠层成型，材料利用率超过90%，特别适合于不锈钢、模具钢、钴铬钼、钛合金、高温合金、铝合金、铜合金等贵重和难加工金属零部件的成型制造。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

| 设备名称/型号 | HT-M250 |
| --- | --- |
| 激光器 | 光纤激光器500W |
| 扫描系统 | 高精度扫描振镜（含动态聚焦） |
| 扫描速度 | 8m/s |
| 成型尺寸 | 250mm*250mm*300mm |
| 分层厚度 | 0.02mm-0.1mm |
| 供料方式 | 70-100µm |
| 成型材料 | 不锈钢、模具钢、钴铬钼、钛合金、高温合金、铝合金、铜合金等 |
| 操作系统 | Windows 7 |
| 控制软件 | HuaTai 3D打印软件系统 |
| 气体供给 | Ar/N2保护 |
| 数据格式 | STL文件或其它可转换格式 |
| 电源/耗电功率 | 380V/6KW |
| 设备外型（mm） | 2500（L）*1000（W）*2100（H） |
| 环境温度 | 工作温度15-30℃ |

成型空间大：成型尺寸达250mm*250mm*300mm。

成型精度高：自主设计的光路系统，优异的风场设计等保证了良好的成型精度。

高质量打印：小光斑直径、低分层厚度保证更精细模型；全新铺粉机制、高速扫描速度保证高效打印；独到扫描路径规划和氧含量控制保证高打印质量。

打印材料多样性：客户可依据需要调整，可配置不同材料的基本工艺参数包，无需另外支付费用；可打印不锈钢、模具钢、钴铬钼、钛合金、高温合金、铝合金、铜合金等。

低成本运营：独特的铺粉设计、先进的过滤系统和气体循环设计，使得粉末的损耗少，且耗品的使用寿命长，保证了整机的使用成本低廉。

三、适用范围及应用条件

（一）3D打印技术在航空航天领域的应用主要在以下两个方面。

1.打样测试：从飞机或航天器的设计阶段就开始使用3D打印进行零部件的打样与测试，使所有设计问题尽量都在设计环节发现并加以解决，甚至优化提升。

2.直接3D打印出飞机组件：利用3D打印技术的一体化成型优势，可以改变飞机部件的结构或者减少部件；利用3D打印技术可以成型复杂结构的特点以及优质复合材料的特性，我们可以打印出具有内部微桁架结构的飞机部件，既可以减重还能降低故障率，并保持优良的结构件性能。

（二）3D打印技术在医疗器械中的应用主要在以下几个方面。

1.无需模具制造，免去了复杂的过程，还可以一次成型；

2.3D打印可以克服一些传统制造上无法达成的设计，制作出更复杂的结构，更好地实现医疗方面的特殊需要；

3.对于批量小、品类多的医疗器械产品，可以直接运用“3D打印+快速模具”的方案。

（三）3D打印技术在汽配件设计制造中的应用主要在以下两个方面。

1.3D打印原型的直接应用。

2.3D打印技术与RIM、VCM等复模技术相结合，实现小批量生产，主要用来加工汽车内外饰件。

（四）3D打印技术在仪器仪表中的应用主要在以下几个方面。

1.无需模具制造，大幅减少手工环节与半成品过程，从而提高效率，降低损耗；

2.对于批量小、品类多的仪器仪表产品，可以直接运用“3D打印+快速模具”的方案。

# 3  AVCS9自动导引车辆控制系统

一、项目简介

AVCS9自动导引车辆控制系统是面向工业现场，仓储物流等实际应用而开发的新一代AGV控制系统，产品包括MN磁导航传感器、AMC差动无刷直流电机驱动器、AVC车载控制器、作业规划及调度软件等。可实现激光、RFID、磁导等多传感器信息融合，并可根据需要配备相应的通讯模块，实现AGV的自动导航、交通管制、多点呼叫、安全防护、智能编程等多种功能。具备强大的数据接口能力以及协议支持，能够实现与企业高级信息管理系统如WMS、MES、ERP等的无缝对接和数据交互，满足未来工业物联网的发展要求。此外，可配合中央调度系统构建大规模复杂应用系统，提高工业生产的物料周转效率和企业的管理水平。

本系统主要优势在于：

1. 智能化高可靠性：可实现智能化路径规划和配置，AGV作业路径智能化生成，无需繁琐的节点地标设置；基于高性能嵌入式控制器及实时操作系统，确保系统可靠运行、同时可扩展性强; 采用CAN总线实现传感、控制、驱动的全数字化精确控制。

2. 灵活应用快捷部署：作业任务可动态重配置，随时满足生产环境变化的需求；支持有线/无线多种方式、多AGV同步下发作业程序及路径,实现快速应用部署。

3. 强大的接口能力：实现AGV状态数据的存储、监控，并按需生成报表，确保可追溯。并具备本地参数/作业数据库，可本地或远程修改配置，系统管理、部署智能化，方便易用；支持多种数据通讯协议；支持与生产线控制系统的连接，自动完成物料装载、卸载、对接；可与MES、WMS或ERP系统无缝集成，通过数据交互及共享实现物流全程自动化。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

（一） AVC车载控制器

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 控制总线 | 485/CAN总线 |
| 导航类型 | 磁条导航 |
| 地址读取方式 | RFID |
| 安全传感器 | 激光传感器（PBS或者其它同级）*2 |
|  | 安全触边传感器*2 |
| 循迹传感器 | 8位磁传感器*4 |
| 地标传感器 | RFID传感器*1 |
| 通信端口 | RS485总线端口*2 |
|  | RS232总线端口*2 |
|  | 以太网端口 |
| 无线通信 | 433MHZ RF / WIFI |
| 操作界面 | 触摸屏1024X600 |
| 三色灯接口 | 红、黄、绿三色 |

（二）AMC差动无刷直流电机驱动器

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 功能 | 双电机驱动、智能化自动导航纠偏、脱轨保护 |
| 负载 | 额定电压：DC 24V 允许在21-28V变化 额定电流：30A（两个200W电机），15A(两个100W电机) |
| 通信功能 | RS232/RS485/CAN BUS |
| 速度控制 | 100r/min – 3000r/min |
| 速度变化率 | ■ 对负载小于－0.5%；（额定转矩、额定转速、额定电压、常温） ■ 对电压（DC 24V15%）小于0.5%；（额定转速、空载运行、常温） |
| 电机加，减速时间 | 0-3000r/min 加速时间：0.1s-15s 3000r/min- 0加速时间：0.1s-15s |
| 驱动加，减速时间 | 驱动从0-3000r/min 加速时间：0.1s-15s ， 3000r/min- 0加速时间：0.1s-15s |

（三）MN 磁导航传感器

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 位数 | 8/16 |
| 电源 | DC 24V， 500mA |
| 磁点间距 | 10mm |
| 感应极性 | S极，N极 |
| 数据通信 | RS232：115200bps |
|  | CAN BUS：125 Kbps；250Kbps；500Kbps；1000Kbps（默认） CAN ID： 0 – 127（默认127） |
| 广播周期 | 5ms；10ms；25ms，50ms，100ms；不广播（默认） |
| 广播数据 | 原始数据，偏差值（默认） |
| 适用磁条 | 08：宽 30mm*厚 1.5mm； 16：宽 50mm*厚 1.5mm； |

经济性方面，该系统应用成本仅为进口同类产品的三分之一，AGV应用系统的部署时间减半。

三、适用范围及应用条件

适用于以下行业的自动导引车辆控制:

制造业的汽车、烟草、机械、家电、电子制造；电商仓储；食品、化工；邮局、港口、机场；

危险场所和特种行业。

4  PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E

一、项目简介

“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E的研究与开发”项目是由华研公司自主研发，研发周期从2015年１月至2017年６月，项目总投资为1200.69万元。

(一)项目的主要研究内容

1.研究一种直压式合模机构，具备高开合模速度、高开合模精度、模板刚性高、模板挠度小的技术特点，及具有运动构件的失控防护技术（过冲防护）。重点研究合模机构的模板结构技术、模板运动控制技术及失控防护技术；

2.研究基于柱塞辅助注射、伺服电动塑化射台机构的全周期连续塑化控制与计量技术，及熔融料混合技术。其目的在于提供新型成型工艺下的螺杆保护功能，提高塑化质量稳定性、避免螺杆重复启停冲击；提供良好的熔融料混合能力，可以生产对混合能力要求极高的白色瓶坯等；

3.研究大型高速伺服取坯机械手，解决大质量机械手的运行速度（即单生产周期内的机械进出速度要求）及定位精度问题。研发瓶坯取出技术，解决取坯稳定性问题；

4.研发144腔大型针阀式热流道模具，重点研究多层热流道结构及其应用技术；研发一种大型群腔针阀式热流道模具，具备生产多层瓶坯制品能力，作为可选配置提供给有特殊要求的客户；

5.开发全自动注坯控制系统及与之配套的基于总线技术的电气控制系统，具备完善的成型控制功能、具备智能工艺功能、具备易维护能力、具备互联能力、具备较强的抗干扰能力。

（二）项目拟解决的关键技术问题

1.活动模板运动控制算法，缩短开合模时间且开合模位置准确；

2.运动构件的失控防护技术，预防及停止可能出现的运动构件失控，避免机构受损；

3.全周期连续塑化控制与计量技术，实现全周期螺杆不停止连续塑化，及边塑化边储料的计量与控制技术，使螺杆避免停止及再启动冲击、提高塑化质量、实现注射动作前的准确储料；

4.熔融料混合技术，通过特定螺杆结构实现优异的熔融料混合能力，避免有色瓶坯特别是白色瓶坯的混合不良缺陷，提高制品合格率；

5.大型高速伺服取坯机械手。随着模具腔数的提高，机械手从模具区域取出制品的结构部件的总质量也不断增大， 但取坯时间不能增加甚至缩短取坯时间，需研发一种新型结构的机械手，保证取坯时间。同时，为保证取坯稳定性，需要研发一种新型的瓶坯转移结构。

6.144腔大型针阀式热流道模具，具备合格的良品率与高模具寿命。具备生产多层瓶坯制品能力的大型群腔针阀式热流道模具，同一瓶坯制品可具备分层结构以用于生产具有气密性要求的特殊包装制品，扩大瓶坯生产系统的应用领域。

7.全自动注坯控制系统。为满足要求，系统需集成逻辑控制模块、运动控制模块、成型工艺控制模块、通讯与远程维护模块等。其中，运动控制模块、工艺控制模块为关键技术，通讯与远程维护模块是实现易维护、设备互联的基础。具备上述功能的控制软件，应具备控制算法不易被抄袭或反向工程等特点。

（三）项目研究的成果

本项目于2015年1月立项，经过30个月的研究与开发，于2017年6月完成。取得的主要成果有：

1.项目产品“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E”已实现量产，有效提高了生产效率，并降低了生产能耗；

2.项目研发的过程中共获得授权的发明专利1项、实用新型2项以及软件著作版权1项，还有2项发明专利在受理中。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

（一）主要技术性能指标

根据“广东产品质量监督检验研究院”出具的《检验报告》，公司“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E”的各项安全装置均符合   GB 22530的要求，各项技术参数均达到了设计要求，具体如下：

1.理论射出容量（最大）：5888cm3，最大射出量：7624g；

2.锁模力：510.1T，移模行程：760mm，最大/小模厚：600-1200mm；

3.顶出力：92.1T，顶出行程：200mm；

4.导杆间距（宽x高）：1100x1600mm；

5.最高系统压力：可达180kgf/cm2；

6.开合摸时间：2.18s，顶出时间：0.32s，顶退时间：0.23s，机械手单次进出时间：1.17s；

7.最快产品生产周期：6.37s，最大产能（按144腔11.8g水坯模具计算）：78000坯/小时。

（二）市场前景分析

PET自20世纪50年代问世以来，因其具有卫生、安全、质轻、易回收利用、可塑性能优良、性价比高等特点，在饮料包装行业得到了迅速的发展。随着饮料、啤酒、酒类等包装行业的发展，PET瓶坯的需求量也越来越大，因此国内市场对大型高效的PET瓶坯生产系统有着较高的需求，其应用前景广阔。但是，我国市场上144腔以上高效、高性能的PET瓶坯生产系统基本上是进口产品，国产的大型PET瓶坯生产系统跟不上市场的需求。本项目产品“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E”技术上达到了国际先进水平，生产效率以及设备性能接近国外同级先进设备的水平，但售价只有进口同级设备的70%左右。产品投入市场后，将为国内市场提供高性价比的瓶坯生产系统，市场前景广阔。

（三）经济效益分析

截止到2017年12月31日，已实现销售14套，合同总金额为1.2亿元，年缴纳增值税增加540万元，所得税增加280万元。

三、适用范围及应用条件

项目产品“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E” 可应用于国内外饮料、食用油和日化包装等领域，未来更可以扩展到休闲食品、啤酒类以及医药包装等领域。

# 5  第四代数码钢琴音源的应用技术

一、项目简介

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（股票代码872752）成立于2008年7月，隶属珠江钢琴集团（股票代码002678），是以研发、生产、销售和进出口贸易综合经营的电子乐器制造股份制企业，是高新技术企业，曾荣获高新技术产品、中国著名品牌、广东省名牌产品等多种荣誉。珠江艾茉森公司先后与意大利、日本等知名国际公司进行技术合作，产品远销欧美等国家。2014年,与国际合成器制造商KORG公司技术合作，开始研发生产珠江-KORG的PRK系列珠江品牌数码钢琴，便携式数码钢琴等，受到市场的广泛好评。艾茉森自主研发经历大致是四个阶段，第一是珠江艾茉森与意大利VISCOUNT联合开发的第一代数码钢琴音源。第二是珠江艾茉森与意大利FATAR合作开发的第二代音源。第三是珠江艾茉森与KORG合作发布的第三代音源产品。第四是珠江艾茉森自主研发的第四代音源。

目前，珠江艾茉森公司产品主要有数码钢琴，MIDI键盘，电子鼓，O2O模式6+1数字音乐教室教学系统，在线教学智能数码钢琴、双排键电子管风琴、电吉他贝司音箱，电声乐器，家庭数码、多媒体娱乐产品等。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

艾茉森AMASON自主研发第四代音源：珠江AMASON采样德国音乐厅演奏级大三角钢琴音源音色，规格：512复音数，4-22层采样，128MB-8GB超大波表，可实现具备传统钢琴特色的还原音板共振、弦列泛音仿真技术。

使用艾茉森第四代音源新产品P-200参数如下：

外型：便携式

饰面：黑色 / 白色

键盘：意大利原装进口 88Grand-Response  琴键动态触键感应重锤力度键盘。

音源：珠江艾茉森自主研发光谱插入合成技术 DSP 音效音源 , 德国著名九尺演奏级三角钢琴音色采样，10 层动态采样，弦列泛音共振模拟音源技术。

复音数：512（立体声）；

示范曲：120 首经典示范曲；教学功能：100 首教学曲，跟踪演奏模拟教学。

触键力度：5 种标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度关，触感灵敏度调节；

音色 :156 种 ,128GM 标准音色 +17 种民族音色 +10 组标准打击乐器 +1 组效果音色。

节奏：120 种，世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏。

存储设置：4 组存储记忆设置键。10 个库，4*10=40 个记忆。演奏面板锁定功能。

单键预置：OTS 功能，4 个预置器 *120 个节奏音色注册 =480 个单键预设，音乐大师预置演奏系统。

伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/ 插入 1，B/ 插入 2，前奏 / 尾奏。

录音功能：2 轨录音，强大程序录音播放系统 , 录音、回放，可录制伴奏轨，单曲最大 ,22,000

音符：MIDI 计算机状态录音支持 64 轨 16 通道、MIDI 0&1 格式文件存储。

音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；

音量控制：主音量，伴奏音量（0-32），夜间弹奏可调节音量控制，夜间弹奏免打扰；

移调：25 档位，（0，-/+12）；

八度：三个八度移位，-8, 0， +8

效果功能：定量，127 级震音、64 级混响、64 级合唱；

节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，1,2,3,4,5,6；节拍速度：20-280。

自动关机：在没有任何操作下，30分钟自动关机。

踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、制音踏板、延音踏板功能；

USB 接口：USB MIDI 计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持 64 轨 16 通道 MIDI 录音、支持 MIDI 0&1 格式文件，GM 国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级；

接口：USB 接口，延音踏板接口、三踏板接口 , 电源接口 , 耳机插孔，立体声线路输入 / 输出；

额定电源：DC12V 2000mA； 功率：25W*2；

尺寸：1360*290*172（mm，长 * 宽 * 高）；

净重 :12.5kg；

自第四代音源被开发出来，艾茉森推出了第四代音源系列用琴，目前已经销售了3000多台，市场反馈良好。同时参加了多次大型活动，包括2018年中国春晚CCTV-1、CCTV-3贵州分会场、CCTV-15渴望现场等频道、2018人民大会堂新春国风公益音乐会、2017广州世界财富论坛欢迎酒会、2017广东省流行音乐40周年纪念活动等。

三、适用范围及应用条件

通过在 「教育」「 专业 」「 娱乐 」的全领域开发的新产品，让各个领域的人都能享受音乐带来的快乐，开发多方面的产品来满足不同领域客户的需求。

# 6  Airpro-6000空气波压力治疗系统

一、Airpro-6000空气波压力治疗系统简介

Airpro-6000空气波压力治疗系统，即IPC（Intermittent Pneumatic Compression）。它通常包括气泵、微电脑、气体排管、多腔上肢及下肢气囊。此设备通过各种形式的气囊充气，使被包裹肢体接受自远端向近端的按摩挤压，模拟人体生理泵的功能，如“肌肉泵”、 “足泵”、“手泵”，具有刺激淋巴管对组织液重吸收以及在一定程度上加速静脉回流的作用，因此，通常用于预防静脉血栓，治疗淋巴水肿，提高中风后手部功能康复等。

Airpro-6000空气波压力治疗系统技术先进性

国内首创的血液回盈侦测技术，避免盲目人工设置充气间隔时间，为患者提供安全、高效的治疗。支持无线扩展功能，可实现多台空气波压力治疗系统组网管理。

Airpro-6000空气波压力治疗系统适用范围

Airpro-6000空气波压力治疗系统适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。主要病症包括：脑血管病后遗症、脑外伤、脊髓损伤患者、普外科、骨科等手术后康复、肢体急慢性肿胀（水肿、淋巴水肿）、非闭塞性脉管炎、间歇性跛行、预防糖尿病足、长期卧床患者等。

Airpro-6000空气波压力治疗系统应用现状

深圳普门科技股份有限公司突破空气波压力治疗系统关键技术研发，产品已取得医疗器械注册证。空气波压力治疗系统在国内装机3000多台，服务于2000多家医院。同时空气波压力治疗系统出口到意大利、法国、阿联酋等国家。

医疗机构对空气波压力治疗系统需求加大

近年来,随着我国人口老龄化数量增加,临床大手术增多，医疗技术的发展,深静脉血栓的发生开始被人们所逐渐重视，医疗机构对空气波压力治疗系统需求加大，打造“无栓病房”的应运而生，此项管理是通过筛查患者的静脉血栓风险程度，实施有效的综合预防方案，力求使患者在住院期间实现肺栓塞“零”的目标，不仅减轻患者痛苦，还可降低医疗费用，保障医疗安全，提高患者满意度。预计每年装机量达2万台以上，市场前景广阔。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

Airpro-6000空气波压力治疗系统主要技术指标

| 序号 | 产品技术要求 | AirPro-6000 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | 7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作 |
| 2 | 血液回盈侦测功能 | 具有 |
| 3 | 通道数 | 两路物理通道 |
| 4 | 气囊腔道数 | 4腔气囊或者8腔气囊可选，支持每腔压力单独可调 |
| 5 | 气囊种类支持 | 腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部气囊（KF） |
| 6 | 气囊自动识别 | 支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型， 实现一键治疗 |
| 7 | 屏幕界面旋转功能 | 支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧 |
| 8 | 压力范围 | 0-240mmHg |
| 9 | 充气速度 | 充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s以内 |
| 10 | 气囊压力调节 | 支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能 |
| 11 | 治疗时间 | 治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗 |
| 12 | 治疗模式 | 支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式 |
| 13 | 治疗方案 | ≥20种 |
| 14 | 无线扩展功能 | 支持 |
| 15 | 提示功能 | 具有过压、欠压、脱落等安全提示功能 |
| 16 | 安全防护功能 | 达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害 |

Airpro-6000空气波压力治疗系统技术先进性

1.国内首创的血液回盈侦测技术；

2.人体仿生智能操作系统；

3.无线网络支持，可方便集成智能终端仪器控制功能，远程信息搜集功能；

Airpro-6000空气波压力治疗系统经济可行性分析

在当前医改形式下具有如下四大临床价值：

1.丰富临床治疗技术手段；

2.调整医院收入结构；

3.提高病床周转率；

4.合理医保收费。

综上所述，Airpro-6000空气波压力治疗系统在为患者预防深静脉血栓的同时，可以为临床科室创造良好的经济收入，其符合当前医疗改革需求，可以产生良好的经济效益。

三、适用范围及应用条件

Airpro-6000空气波压力治疗系统适用范围

Airpro-6000空气波压力治疗系统适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。主要病症包括：

脑血管病后遗症

脑外伤、脊髓损伤患者

普外科、骨科等手术后康复

肢体急慢性肿胀（水肿、淋巴水肿）

非闭塞性脉管炎

间歇性跛行

预防糖尿病足

长期卧床患者等

Airpro-6000空气波压力治疗系统适用科室

空气波压力治疗系统适用于医疗机构多个科室患者的静脉血栓预防，主要包括以下科室：

ICU，麻醉科

骨科，妇产科，普外科，心胸外科，脑外科，手足外科等外科；老年科，内分泌科，肿瘤科，神经内科，呼吸内科，肾内科，心血管内科，康复科等

# 7  PA-990特定蛋白分析仪

一、PA-990特定蛋白分析仪简介

普门科技PA-990特定蛋白分析仪采用领先的方法学——免疫散射比浊法。在普通免疫散射比浊基础上，采用第三代乳胶增强检测技术，增加反应接触面，有效排除非特异性反应，灵敏度高。快速准确的检测样本中特定蛋白含量，为临床疾病监测提供有效参考指标。

配套检测试剂超敏 CRP试剂盒主要组成成分包括超敏 CRP抗血清、反应液、稀释液、超敏 CRP质控品、清洗液等。试剂采用散射比浊法。样品中的超敏CRP与超敏CRP抗血清作用，发生特异性的抗原抗体反应，形成不溶性复合物。

PA-990特定蛋白分析仪检测原理

PA-990特定蛋白分析仪采用免疫散射比浊法：一定波长的光沿水平轴照射,通过溶液遇到抗原抗体复合物粒子,光线被粒子颗粒折射，发生偏转，产生散射光。 光线偏转的角度与发射光的波长和抗原-抗体复合物颗粒大小和多少密切相关。散射光的强度与复合物的含量成正比例，即待测的抗原越多，形成的复合物越多，散射光越强。

PA-990特定蛋白分析仪技术先进性

具备轨道自动进样功能，可与全球著名体外诊断产品供应商日本希森美康（Sysmex ）流水线连接，实现全自动化操作。

PA-990特定蛋白分析仪适用范围

PA-990特定蛋白分析仪适用C-反应蛋白（CRP）的检测，CRP是一种急性反应蛋白，随着损伤、炎症或各类疾病的发生迅速增加，在临床上由于炎症检测、判定感染的类型以指导抗生素用药。

CRP的临床应用主要包括：

儿科感染性疾病、肺部感染、脑膜炎、痛风、风湿病、急性胰腺炎、生殖系统感染、盆腔炎、术后感染、器官移植排异等。

PA-990特定蛋白分析仪应用现状

2013年，深圳普门第一款特定蛋白分析仪上市，2016年凭借全自动特定蛋白分析系列产品与日本希森美康进行战略合作，连续三年，装机量保持强劲的增长势头，年均增长速度超过50%， 2017年全自动特定蛋白分析仪(CRP)装机量位居同类产品第一。

随着多项目特定蛋白分析平台及配套试剂项目上市，覆盖免疫球蛋白及补体系列、风湿及类风湿系列、尿微量白蛋白系列及急性炎症系列检测项目，其潜在市场将达50亿元左右。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

PA-990特定蛋白分析仪主要技术指标

表格 1  PA-990特定蛋白分析仪技术参数

| 项目 | PA-990特定蛋白分析仪技术参数 |
| --- | --- |
| 方法学 | 散射比浊法 |
| 自动化程度 | 全自动（仪器自动穿刺吸样、自动添加试剂、自动检测，自动出检测结果） |
| 检测速度 | ≥180测试/小时 |
| 使用方便性 | 自动进样和开放进样可以同时进样 |
| 防撞功能 | 开放进样具备防撞功能 |
| CRP检测线性范围 | 0.5-370.0mg/L |
| 反应杯清洗方式 | 反应杯可重复使用，每个测试完成后，仪器自动清洗反应杯 |
| 试剂冷藏功能 | 试剂仓具有冷藏功能 |
| 扩展功能 | 具备轨道自动进样功能 |
| 高值重测功能 | 高值样本自动稀释重测功能 |
| 测量准确度 | 误差≤±5% |
| 测量重复性 | CV≤5% |
| 样本污染携带率 | ≤0.5% |
| 样品类型 | 全血、血清、血浆 |
| 系统显示 | 液晶显示器显示中文引导菜单，操作、提示信息和测试结果 |
| 条形码扫描功能 | 配有条形码扫描器，样本信息自动输入 |
| 打印功能 | 支持热敏打印机，中文打印报告 |
| 数据管理 | 具有数据信息管理功能 |
| 校准功能 | 多点校准，电子定标 |
| 质控功能 | 仪器自动统计质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线 |
| 外部接口 | 仪器可与计算机通讯，互传数据，亦可脱离计算机独立运行 |
| 光源材料 | 激光 |
| 波长 | 670 nm |
| 工作环境 | 温度10℃-30℃，相对湿度≤70% |
| 电源 | a.c.100-240V 50/60Hz 300VA |
| 仪器尺寸 | 680×630×603mm |
| 重量 | 75kg |

PA-990特定蛋白分析CRP检测的社会效益

近年来国内抗生素滥用导致病人耐药性的普遍现象造成了非常严重的医疗后果。据上海、北京和全国各地的儿童医院资料统计,门诊就诊患儿已使用抗生素者比例为80％～85％，其中呼吸道感染占儿科疾病发病率的首位，占儿科门诊总数的90%，大多数都有发烧、咳嗽的表现，90%以上的呼吸道感染是由病毒引起，用抗生素无效。因此，对于患者C-反应蛋白的定量快速检测可以在短时间内判断患者的症状是由病毒还是由细菌引起,从而避免了抗生素的滥用。

三、适用范围及应用条件

PA-990特定蛋白分析仪适用范围

PA-990特定蛋白分析仪适用C-反应蛋白（CRP）的检测，CRP是一类急性反应蛋白，随着损伤、炎症或各类疾病的发生迅速增加，在临床上用于炎症检测、判定感染的类型以指导抗生素用药。

PA-990特定蛋白分析仪适用科室

PA-990特定蛋白分析仪主要适用科室包括：儿科、急诊科、普外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科、心胸外科、血管外科、神经外科、手外科、创伤治疗中心、肿瘤科等。

PA-990特定蛋白分析仪工作环境要求

正常工作温度范围：10 ℃～30 ℃。

正常工作湿度范围：30℃时小于80%，无凝结水。

大气压力范围：75 kPa～106 kPa。

环境应尽可能无尘、无振动、无噪音源和电源干扰。

# 8   基于人工智能商品识别技术应用平台

一、项目简介

基于人工智能商品识别技术应用平台是码隆科技使用全球领先的计算机视觉、大数据、云计算和人工智能技术，打造创新性的图像识别模式及能力，搭建的具有高精度、高效率、高可靠性商品搜索和识别能力的平台。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

主要技术性能指标：

1、学术指标：可识别商品SKU300以上

2、技术指标：

（1） 商品识别准确率：75%以上；

（2） 复核清单准确率：80%以上；

（3） 平均延时：小于1s；

（4）异常状态推送延迟：不得高于180s；

（5）故障状态推送延迟：不得高于5s；

（6）数据分析结果展示延迟指标：不高于5s。

经济可行性分析：

基于人工智能商品识别技术应用平台项目是人工智能与实体经济的典型结合，人工智能商品识别技术可以带动很多实体产业的升级发展，如物流，制造，零售，批发，工业设计等等产业。2017年全国各地陆续有企业试验无人超市，效果仍未凸显，可无人超市只是实体产业经济零售行业中的一小部分，其实只是用人工智能取代了收银员，而实体经济中除了收银员，还有导购，店长，送货，批发，制造，原材料采购，设计师等等在供应链上的角色可以被人工智能取代或改进，这会带动整个实体产业的转型升级。我们还仅仅站在实体产业中零售行业的门口，门槛都还没踏进。

人工智能在短时间内已经上升到了国家层面，拥有前所未有的发展空间。据赛迪研究院预计，到2018年，全球人工智能市场规模将达到2697.3亿元，增长率达到17%。除谷歌、微软、苹果、英特尔等国际巨头，包括BAT三巨头在内的国内科技公司也加快在人工智能领域的布局。

本项目的特色与创新：

1、覆盖领域既广且深

本项目的商品识别能力目前已覆盖超过20多个垂直领域，可以在各个领域的图像中找出图中所包含的商品并给出多达20,000个以上的标签，标签内容包含图中商品类型及其属性、图像风格、图像主题、图像所表达的情绪、图中场景、图中人物行为等多个方面。

2、比肩人类的精度水平

本项目图像识别引擎标注准确度达到甚至超过了人类相关领域专家的水准，而标注所消耗的成本却远低于人工标注。

3、高度自主学习能力

对于目前没有涉足的领域，本项目也能通过其强大灵活的深度神经网络进行学习，迅速建立针对该领域的图像识别引擎。

4、海量处理能力

后台处理系统每日处理上千万图片数据；前台API系统支持每秒上千笔并发调用。

5、高精度

在真实世界数据搜索及识别领域中，平台准确度长期维持业界先进水平；在特定细分领域，如家具行业，得到该领域专家的极大认可。

6、高可靠性

完全实现自动化的线上无停机模型切换和数据更新功能，全年99.9%的无当机承诺。同时根据用户调用峰值可以在若干分钟内完成横向扩容，支持突发的高并发需求支持。

综上，基于人工智能商品识别技术应用平台项目通过其独有的特点、创新，且该项目建设满足国务院发布的《新一代人工智能战略规划》中，鼓励产业智能化的建设，推动人工智能与各行业融合创新，推动人工智能规模化应用，全面提升产业发展智能化水平。该项目的建设一定可以帮助实体经济实现更高效、高品质和更安全的企业产品革新。

三、适用范围及应用条件

适用范围：

基于人工智能商品识别技术应用平台已为零售、电商、服装纺织、家具家居等多个行业提供人工智能技术支持。

1、新零售应用：码隆科技打造了市场上首个纯视觉识别智能货柜解决方案；

2、电商应用：综合电商、垂直行业电商；

3、服装纺织行业应用：时尚服装、纺织面料、流行趋势分析；

4、家具家居行业应用；

5、其他延伸领域：版权维护应用（版权图片识别、工艺品识别）、高档消费品应用（红酒、珠宝识别）、创意营销应用（商品识别+AR游戏、场景识别）；工业应用（流水线检测、出厂检测、面料检测）；安防监控应用（X光下危险物品检查、被盗物体追踪）。

应用条件：

人工智能商品识别技术应用平台项目是基于云计算服务的企业服务平台，需要在以下云服务的支持下运行：

虚拟服务器；容器服务；对象存储服务；NAS高速存储；HBase云数据库；MongoDB云数据库；

MySQL云数据库；Redis云数据库；API网关；虚拟化高性能GPU。

# 9  NF2000水电站计算机监控系统

一、项目简介

水电站计算机监控系统是集计算机技术（含硬件技术和软件技术）和信息技术于一体，对水电站电能生产过程进行实时监视和控制的全自动控制系统。

项目的主要内容是以实现“无人值班”为目标，采用先进、主流、可靠的理论和应用技术，使NF2000系列水电站计算机监控系统的技术水平达到国际同类产品的先进水平。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1）数据采集时间分类

a) 状态和报警点采集周期 ≤1s；。

b) 模拟点采集周期 电量≤2s，非电量1s-20s；。

SOE点分辨率性能指标：≤1ms。

2) 人机接口响应时间分类

a)调用新画面的响应时间 ≤2s；

b)在已显示画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过1s

c) 操作员执行命令发出到现地控制单元开始执行的时间不超过1s-2s；

d) 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不得超过2s；

3)电厂控制级联合控制功能的执行周期分类

a)有功功率联合控制任务执行周期达到的性能指标：3s~10s（可调整）。

b)无功功率联合控制任务执行周期，可取6s、12s、3min，并可调整；

c)自动经济运行功能处理周期时间 可取5min-15min，并可调整。

4）可靠性

计算机监控系统设备的平均故障间隔时间（MTBF）

a) 主控计算机（含磁盘）＞8000h；

b) 现地控制单元装置＞16000h。

5）硬件和软件的设计满足下列要求

a) 应有电源故障保护和自动重新启动；

b) 能预置初始状态和重新预置；

c) 有自检查能力，检出故障时能自动报警；

d) 设备故障自动切除或切换并能报警；

e) 系统中任何地方单个元件的故障不应造成生产设备误动；

f) 硬软件中相关的标号（如地址）必须统一。

三、适用范围及应用条件

本项目主要应用于水电站、工矿企业和电力行业。计算机监控系统能迅速采集和处理大量信息，排除了人力的局限性，因而能迅速发现异常，并及时采取措施，防止事故发生，太大提高了安全运行水平，这是难以用量化的数据来表达的。

实现经济运行

水电站实现自动发电控制以后，可以使水电站经常处在优化工况下运行，以达到多发电、少耗水的目的，进而可以节约宝贵的水力资源，可以大大提高经济效益。。

减少运行值班人员

水电站采用计算机监控以后，监测和操作大多由计算机系统进行，运行值班人员的工作量大大减少，劳动强度大大减弱，进而实现“无人值班”（少人值守）。这也是水电站发展的必然趋势。水电站实现“无人值班”（少人值守）可带动整个水电厂生产管理的改革，促进电厂的技术进步，提高水电站的安全经济性能，达到提高经济效益和社会效益的目的。

10   柚果糖度检测智能分选仪

一、项目简介

广东李金柚农业科技有限公司的柚果糖度检测智能分选仪通过建设沙田柚糖度近红外光谱无损伤检测设备。通过该设备将沙田柚进行按质分级筛选分装，定位高端市场，给全体农户提供金柚品质标准，提高梅州金柚品质。该技术基于近红外光谱技术，结合国内外在线检测果蔬内部品质的研究进展,以其可溶性固形物为主要内容，采用近红外漫透射光谱技术，优选积分时间、速度等实验参数，以近红外动态在线装置为平台，水果内部品质和光谱特性为检测对象进行研究。

1、基于漫透射式光源-整体侧翻式果杯的近红外智能化在线光谱无损检测分选装备，该装备的主要机械系统及结构包含：对放置式组合光照系统，两条线同时传输输送带，整体侧翻式分选果杯，水果虚拟队列及光谱获取和高速分选控制系统，为实现动态在线检测和分选提供技术支持。

2、在线检测沙田柚可溶性固形物，建立在线检测和分选数学模型。可溶性固形物作为水果内部品质主要品质评价指标，本设备目的在于采用近红外漫透射光谱技术，探究在线检测沙田柚可溶性固形物，重量、尺寸和不同产地的可行性，并提出在线检测的方法与策略。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、柚果糖度检测智能分选仪装备配置了美国Ocean Inc.公司生产的QE65Pro光谱仪，搭建了基于漫透射式光源-整体侧翻式果杯的近红外光谱智能化在线分选装备。本文从样品光谱采集，光谱能量谱分析和理化指标分析三方面进行分析，探讨在最优速度和积分时间的条件下，在线检测沙田柚可溶性固形物，重量、尺寸和不同产地的可行性，建立具有重复性和适应性的水果可溶性固形物在线检测模型及分级模型。具体技术路线如图1所示：

图1  基于近红外漫透射水果内部品质无损检测装置技术路线图

设备结合沙田柚重量、尺寸外部物理指标和可溶性固形物变化着手，分析沙田柚的光谱特性与可溶性固形物指标相关关系，从实验方法及仪器准备、实验过程与分析、方法研究与模型设计、模型验证与理论总结等方面开展研究，建立沙田柚近红外漫透射光谱检测方法及平台，为沙田柚严格按质分级、培育品牌、定位高端市场提供共享资源。

经济可行性分析

项目完成后，通过柚果糖度智能检测分选仪项目，其将优质品牌柚果挑选普及全体农户，增加农户收益，提高合作社利润，增加分红。保守估计7500亩柚园，10%使用该技术平台，可增加品牌金柚225万kg，按照目前国内市场金柚高端品牌价格为10元/kg计，比普通柚果价格提高4元/kg进行核算，通过无损伤检测技术柚果糖度智能检测分选仪项目项目实施，增加金柚销售收入900万元。

三、适用范围及应用条件

该设备适用于沙田柚的糖度检测，结合沙田柚重量、尺寸外部物理指标和可溶性固形物变化来判断沙田柚含糖量进行分级。

11   一种高浓度氨氮废液净化再生制备蚀刻液的方法

一、项目简介

线路板生产中蚀刻工序产生大量的含铜废液。这些废液作为危险废物被处置企业接收。危险废物处置企业将其中具有高经济价值的铜进行回收，剩余下的溶液含有大量的氨氮（每升溶液中铵离子高达50000PPM）。此溶液业内称之为高浓度氨氮废液。传统工艺利用三效蒸发将高浓度氨氮分享成水和结晶铵。工作原理是通过热能使液相中的水变成蒸气，然后冷凝再变成水。溶液中的氨氮及其他固体物质浓度不断上升结晶形成结晶铵。此传统工艺存在如下缺点：1、加热过程中需要大量能源，每处理一吨氨氮废液能源成本为500元；2、蒸发出来的水中仍然含有氨氮，需通过其他氨氮处理工序后才能排放或利用；3、结晶所得的结晶铵中除含有氯化铵外还有25%左右的氯化钠以及少量的铜盐。此结晶铵不可能应用于农业、工业生产中又因为其为混合物，没有应用价值。所以结晶铵还需要提纯及进一步分离才能做为原料应用到工农业生产中去，能耗十分严重。

本着节约能耗、清洁生产，从哪儿来到哪儿去的思路，我公司对高浓度氨氮

废液进行了深入的研究，通过一系列的除杂工序，将高浓度氨氮废液变成原料直接用到蚀刻液的生产中去。技术成熟后申请了国家发明专利。同时进行不遗余力推广，自2013年申请专利成功以来，我公司向市场大力推广此技术，至2018年共生产销售12万吨以上蚀刻液，利用高浓度氨氮废液5万余吨，推广到50余家线路板企业的生产之中，取得了很好的经济价值和社会价值，为节能环保做出了一定的贡献。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

氨氮废液技术指标：

A、铜离子及其他重金属离子≦10PPM

B、硫离子不能含有

C、硫酸根离子≦10g/L

碱性蚀刻液技术指标：

A、碱当量：5.0－－6.0

B、氯离子：160－180g/L

C、比重：1.020－1.040

酸性蚀刻液技术指标：

A、酸当量：5.0－7.0

B、氯离子：250－280g/L

C、比重：1.10－1.20

经济可行性分析：

A、利用氨氮废液每吨蚀刻液可节约工业氯化铵120公斤，节约材料成本150元左右；

B、每使用一吨氨氮废液可节约氨氮废液处置成本700元以上；

C、回收利用氨氮废液后，基本实现零排放，合符国家提倡的清洁生产，循环利用的环保要求。

D、综合以上每利用一吨氨氮废液可节约的各项成本850元以上，社会效益也十分明显。

三、适用范围及应用条件：

1、所有线路板企业的蚀刻工序都可应用；

2、与新配子液没有技术差异，无需任何设备改造

3、只需要废液处置企业少量除杂设备和简单工序，投资10万元以内。

12   长盈视频监控管理软件

一、项目简介

长盈视频监控管理软件（简称：旺财小八）是基于长盈全新的云聚合视频监控理念设计、研发而成。长盈云监控平台的设计理念就是打破传统安防监控行业的壁垒，重新定义了C端用户的视频监控设备资源的接入方式。长盈视频监控平台通过将市面上符合国际标准协议、国有标准协议和合作厂家提供的私有协议的监控设备接入到平台，再输出符合用户个性化要求的监控产品软件。

平台提供PC端和APP移动应用C端用户通过视频监控平台可以做到实时的视频监控录像查看、录像回放、动态侦测、云端视频录像回放查看等。同时长盈视频监控平台还为各个职能管理部门提供了低成本投入的视频监控接入管理解决方案，成功的案例有高州食药监局的食品药品安全生产过程的视频监控。高州食药安全监控平台自推广以来以其投入成本低，效果好，安装投入使用效率高，平台稳定等良好特性备受用户信赖和称赞。

软件特点

长盈视频监控管理软件具有以下特点：

可接入市面上主流厂家的设备

目前市面上生产视频监控设备的厂家非常之多，如大华、海康、宇视等，每个厂家都有各自独立的软件管理平台，不同厂家的设备只能接入自己的软件平台，长盈视频监控管理软件具有开放性各通用性，可以与市面上主流厂家的设备进行对接。

用户使用门槛低，易进行全面推广

使用设备简单，只需有摄像枪和网络即可使用，可以节省购买设备的成本。

用户选择多样，更容易被接受

长盈视频监控管理软件支付主流厂家和主流品牌摄像枪的接入，在平台推广时可以提供多种品牌的摄像枪给用户进行自主选择。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

主要技术性能指标

平台服务端采用Java语言开发，可以运行在Linux和Windows操作系统上，数据库采用Mysql开源数据库软件，APP客户端为可以兼容Android4.4以上的手机或平板电脑。

经济可行性分析

据统计，2017年茂名市的流出人口约178万，在广东排行第一，外出人口大多是家庭的主要劳动力，肩负着养家糊口和照顾老幼的重任，他们需要时刻关注家里老幼的情况，对可以查看家中老幼情况有迫切的需求。长盈视频监控管理软件是一个聚合的平台，平台通过网络把摄像枪的视频资源汇合，再通过权限控制把视频分发给指定的用户，获取权限的用户可以通过手机的APP客户查看摄像枪视频，这样可以很好地解决外出人口查看家中情况的需求。

长盈视频监控运营平台前期以茂名市为推广应用试点，积累运营经验后再向全国推广应用，平台的收费标准，家庭类的为198元/账号/年进行收取，计划推广达到45000户，政府单位类的为800元/账号/年, 计划推广达到5000户,按照这个收款标准模式进行收取预计收入12910000元。

三、适用范围及应用条件

适用范围

该软件应用于交通、教育、医疗、餐饮等行业的监控以及各种场所的安防布控。

应用条件

该软件服务器端可以运行在Linux和Windows操作系统之上，APP客户端支持安卓4.4以上操作系统的移动终端设备。

13  高性能电动汽车关键零部件研发及产业化项目

一、项目简介

本项目《高性能电动汽车关键零部件研发及产业化项目》致力于新能源汽车关键零部件的研发生产，建设年产3万套辆高性能电动汽车动力平台各类产品（整车控制器、高压集成控制器、电驱动与传动系统、高压线束等产品）的生产基地，建设各类产品生产线26条，其中整车控制器生产线1条、高压集成控制器装配生产线6条、充电插座及MSD生产线4条、高压线束生产线8条、高低压连接器6条、电驱动与传动系统装配及调试生产线（规划）1条。

项目建成后对我国新能源汽车技术的进步，以及节能减排，构建和谐可持续的发展环境具有一定的积极意义。

电动汽车关键零部件包括整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器、高压线束等电动化附件。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

主要技术性能指标

1、整车控制器

本项目新开发的智能网联整车控制器，集整车智能化和整车网联化于一身，在传统整车控制器的基础上，增加可BLE、WIFI、GPRS、GPS和陀螺仪等功能模块，是新一代的整车控制器，具有强大的功能：

（1）支持车载终端的功能，对接国家监控平台和企业监控平台，实时传输车辆监控信息，数据量涵盖 GB/T 32960.3的数据要求；

（2）支持基于蓝牙近场通信，专业人员可用手持设备无线查看车辆状态；

（3）支持wifi网络连接，可将存储的容量较大的本地数据远程传输至终端；

（4）传统VCU功能，实现整车控制，满足纯电动、混动和智能车辆的控制。

本项目产品性能均达到国家、行业和企业的测试标准，产品性能检测标准如下：

表1 产品性能及测试标准

| 产品性能 | 测试标准 |
| --- | --- |
| 电源瞬态抗扰型 | GB/T 21437-2008 |
| 信号瞬态抗扰型 | GB/T 21437-2008 |
| 静电放电 | GB/T 19951-2005 |
| 辐射抗扰性 | ISO 11452-4 |
| 传导抗扰性 | ISO7637-2 |
| 无线电骚扰 | GB/T 18655 -2010 |
| 瞬态传导发射 | GB/T 18655 -2010 |
| IP67防护等级 | GB 4208-2008 |
| 低温存储测试 | QC/T 413-2002 |
| 低温工作测试 | QC/T 413-2002 |
| 高温存储测试 | QC/T 413-2002 |
| 高温工作测试 | QC/T 413-2002 |
| 振动测试 | QC/T 413-2002 |
| 温度冲击试验 | QC/T 413-2002 |
| 温湿交变循环试验 | QC/T 413-2002 |
| 盐雾试验 | QC/T 413-2002 |
| 带载能力测试 | 试验大纲 |
| 可靠性测试 | 试验大纲 |
| 参数限值测试 | 试验大纲 |

2、集成控制器

本项目所研发的集成控制器适用性广，可以适用于纯电动、并联混动、ISG混动、气电串联混动、燃料电池等多种类型的新能源商用车。

本项目所研发的集成控制器防护等级高，可以达到IP67。

本项目所研发的集成控制器内置高压采集系统，所有部件可以实现CAN控，结合华创的IVCU使用，可以实现远程数据传输、远程故障诊断、远程在线升级等功能。

3、电驱动总成

本项目研发的电驱动总成采用双电机+AMT方案，无动力中断，起步效率高，爬坡能力强，适用于全路况，全系列的高性能产品。系统能量密度高，满足115Wh/kg要求，满足市场最高补贴要求，系统可靠性高，一个电机损坏仍能使用单电机运行。

经济可行性分析

公司与电子元器件原厂或世界领先的一级代理商合作，电子元器件的采购成本处于同行业较低的水平。从硬件开发方面，公司选用的元器件均为高性价比产品，避免了资源不足和浪费的情况，在保证资源足够的前提下，最大程度的节约了成本。另外，公司硬件工程师均具有丰富的行业经验，能够在最短周期内完成产品的开发或升级，节约了人力成本；软件开发方面，研发团队采用基于模型的开发模式，开发效率较传统的方式大大提高。

三、适用范围及应用条件

本项目《高性能电动汽车关键零部件研发及产业化项目》致力于新能源汽车关键零部件的研发生产，主要应用于新能源汽车产业。

本项目的整车控制器系列产品可应用于电动汽车示范城市用各类纯电动汽车中，并可与包括宇通、中通、福田欧辉、金旅等各大整车厂合作。

本项目的集成控制器系列产品可应用在纯电动、并联混动、ISG混动、串联混动、燃料电池车等多种新能源商用车上，客户群体可覆盖了北汽福田、厦门金旅、中通汽车、北方尼奥普兰、上海万象、宇通客车、蜀都汽车、大连客车等国内主流客车厂。

本项目的电驱动与传动系统是一种采用2挡、4挡电控式机械自动变速箱与300、500、700及1000Nm永磁同步电动机匹配于一体，将牵引电机与变速器相集成的无离合器式一体化自动变速动力驱动与传动系统。适用于从4-5米、6-9米到10-12米电动客车以及从微卡、轻卡到中重型卡车的各类电动商用车型。

本项目的线束产品主要应用于电动公交车辆、电动物流车辆、电动环卫车辆以及电动商务车辆（包括混动和燃料电池车）。

14 智能制造视觉识别与数据采集系统

一、项目简介

智能制造视觉识别与数据采集系统为我公司咖啡集成研发的助力不锈钢制品产业升级的智能系统，主要具有以下功能：

可识别生产线上产品的数量，一些危险的工作地带可安装此系统代替工人操作。通过各种传感器实时收集运行状况和生产线上的数据，这些信息经分析和处理后，展示在中央控制室与移动端上。

该系统在生产环境中安装传感器、数据采集盒子，获取生产线的生产数据、PLC数据、生产周期、现场温度、湿度、电压、电流、设备状态、员工状态、物料等数据信息。

（1）获取的数据可提供给数据分析，挖掘隐藏规律。

可通过APS或MES系统进行信息整合，实现比传统生产线更柔性化的生产调度。

配合生产视觉识别系统与自动化系统对工厂进行控制，防范出现工伤事故。

（2）工厂数据可实时反馈到管理层的移动端设备、中央控制室。可大量减少人力成本。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、机器视觉（生产视觉识别系统）可识别出产品的数量、形状，可检测产品质量。能代替企业至少三个岗位，按工人年薪7万成本计算，年节省用工成本20万元以上。

2、设备状态数据采集SCADA，可以检测出机器利用率，由于通电后因各种原因而没有进行生产的设备，月浪费电费，可达10万以上。该系统可检测出闲置率，改善生产排单管理流程，可节省电费与提高用人效率。

设备数据还可对生产线所有设备的检修时间进行预判，可在发生故障之前进行维修。

三、适用范围及应用条件

新兴县是一个地处粤西，第一产业农业以温氏集团为龙头、第二产业不锈钢餐厨具制造业为支柱、第三产业旅游业均衡发展的经济强县。虽然三大产业发展较为均衡，但各产业的信息化、智能化建设仍处于初级阶段。在生产环境当中，仍处于靠经验判断、纸笔记录、电话沟通的落后情况。企业虽然想到很多信息化手段，但当地缺乏专业团队，所以尚未开展实施。

在过去的20年时间里，当地产业集群经历了高速发展时期，但企业的管理信息化、智能化水平并未跟上其发展速度，存在以下问题：

（一）信息化建设的过程是由信息系统围绕传统流程而定制，并未考量进行智能化升级。虽有引入国内知名ERP系统，但没有结合实际生产情况进行流程再造。

（二）随着企业的发展，设立在其他国家或不同城市的分公司建设不同的信息系统，但信息系统之间并不共通，导致形成了大量的信息孤岛。

（三）生产计划与市场信息脱节，柔性化生产能力不足，自动排产系统并未全面应用，仍靠生产管理者的经验判断产品的生产次序、数量等信息。

（四）生产数据滞后，生产环境的数据采集依靠人工录入，完全没有应用各类物联网传感器。管理层需要了解生产数据仍然依靠电话沟通，生产管理者依然用笔与纸张记录当天的生产数据，在完成当天的生产后才进行数据录入。造成获取的信息并不完整或者出错。

（五）信息系统虽然存在一定量的数据但没有利用大数据分析工具进行各种数据分析，没有形成极具战略价值的报表，企业竞争能力续年下降。

（六）管理数据滞后。因没有形成极具战略价值的市场报表，订单周期、市场产品销售情况完全仅凭销售人员、管理人员的直觉进行判断。没有形成科学的、理性的战略规划与发展目标。

（七）企业用工成本续年递增，虽已有龙头企业进行自动化改造，但未能突破关键工序、技术，机器代人仅进入初级阶段。

（八）目前的自动化仅实现了上一道到下一道工序的搬运并没有在工艺难点上突破。

这些情况是制造业特指当地制造业急需解决的现实问题。国家提出中国制造2025计划，其中提及如何将物联网、人工智能技术应用到实际生产环境中，是提升商业附加值并节省运营成本的重点。

- 不锈钢锅自动化生产线

一、项目简介

“凌丰集团”自主研发、设计、安装和调试，按照“一体化、自动化、信息化、智能化”标准，通过选用行业领先技术水平的生产装备， 自主研发的自动化生产设备以及关键工序机器人的使用，把传统离散型生产整合成一体化流水式自动化生产，实现一线操作工人数量由传统单线 80 人降到 25 人，产能为每小时生产 400 个不锈钢锅具，产品具有较强的推广应用价值。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、主要技术指标

产能：400 件/小时

适应的产品尺寸：直径 16-32cm，高度 4.5-24cm。

减人：一线操作人员的数量由原来的 120 人将降到 25 人。

增效：人均产出由 25 万将提升到 50 万元。

降成本：总体成本将下降 10以上。

稳定质量：将不良品率将降低为 2。

高度柔性化：可以适应 50 种不同规格的产品，具备快速换线功能，换线时间少于 30 分钟。

缩短生产周期：产品在线生产平均时间由 5-7 天将减到 2 小时以内。高运行稳定性，可以保证连续 24 小时生产，连续运行率达到 98％以上。绿色清洁生产，运用行业领先打底生产工艺，节能零排放，具备高度环境友好性。

2、主要经济指标

日产量 5000 只不锈钢锅，年产量 150 万只，折合 300 只标准柜（40 尺柜），产值 1600 万美元，折合人民币约 1 亿元，年均利润总额 800 万元，税收总额 500 万元。

3、社会环境效益

该不锈钢锅自动化生产线引入了标准化、自动化、信息化一体化 综合技术，整个生产过程实现全自动化，为行业内首创。该不锈钢锅 自动化生产线的产业化以及成功推广将会促进国内不锈钢餐厨具行 业的整体升级，提高行业的自动化水平及生产能力，提高国内不锈钢 餐厨具企业在国际上的竞争力。将有力提升新兴不锈钢制品产业集群 高档次产品的产量和质量档次，提高产品在国际市场的竞争力，促进 当地不锈钢餐厨具产业的升级发展，并增加企业效益和社会效益。

三、适用范围及应用条件

该不锈钢锅自动化生产线为不锈钢餐厨具自动化生产装备，适用于不锈钢餐厨具自动化生产。

16   不锈钢餐煲自动化冲压生产线

一、项目简介

本项目由新兴县新兴县博腾科技有限公司自主创新开发，属围绕做好新兴县不锈钢制品支柱产业配套协作发展专题。项目紧紧围绕五金制品成型自动化、智能化、信息化实现机器人操作的关键技术展开。项目通过合理的专用设备、机器人技术、CCD视觉成像检测技术等配置和融合，包括有：三轴全自动数控开料机；伺服高速磨边清洗机；自动堆垛机；智能化涂油机；双张全检机构；桁架式五轴拉伸机械手臂；伺服快速换模式油压机；数控剪卷折边机；五轴摆臂式机械手臂；自主研发示教式数控系统等，真正实现五金日用制品从进料至成形全过程智能化自动化信息化运行。项目装备适用于家用锅、水壶、电饭锅内胆、碗碟、垃圾桶等五金制品成型。本项目是运用了多项自主研发的专用设备与机械人技术融合的成果，将传统劳动密集型的生产模式转变为智能化生产，利用控制系统设计信息化模块，为应用企业向工业4.0模式迈进提供强力支持。该装备整体设计拥有高兼容、易调整、节省人力、高生产效率、相关权限人员可远程监控生产状况等传统生产线不能具备的优势。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

１、技术指标：

①  控制系统实现智能化检测，以数控技术、伺服技术取代人力应对不同的生产状况。

② 应用节能环保的机械人技术,整体设备达到每小时用电约6-10度的目标。

③  伺服运行精度达到0.05mm。

④ 机械部件坚实耐用寿命长, 平时维护保养方便快捷。导轨/丝杆/轴承/减速机等使用可达20000小时以上。

２、经济指标：

① 解决企业招工难的问题（一条自动线只需2人操作，减少用工人员4-6人，节约年工资支出约15-20万. 十条自动线节约年工资150-200万）

② 降低工人劳动强度，避免操作工人工伤事故发生（节省工伤事故支出费用约30-100万）

③ 自动化机械手可24小时不间断工作，大幅度提高生产效率（创造三倍经济效益，按月产量100万计，可以提高到月产量300万）

④ 机械手代替人工，让工人工作更轻松，从而保障加工产品的品质（提高产品合格率，合格率达到98.5%）

３、社会和经济效益

不锈钢餐煲自动化冲压线不仅可以为企业带来新的利益增长点，而且可以带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次。 项目产品符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领域，该项目有利于传统不锈钢制品加工领域高新技术的产业化，有利于带动不锈钢制品产业快速发展，加快发展新兴县不锈钢制品产业基地。项目与区域及所在地互适性较强，项目对地方经济和产业结构调整，对促进人员就业、社会稳定和保护环境等均具有积极的意义。

三、适用范围及应用条件

本项目属自主研发，是能够完美兼容不同材质（不锈钢，铜，铁等），使用液压或冲压工艺成形、且能够快速更换上线产品型号的自动化冲压成套设备。

| 项目指标 | 项目成套设备 |
| --- | --- |
| 材质兼容性 | 不锈钢，铜，铁等 |
| 生产模式 | 自动化 |
| 应用技术 | 机械人技术/智能工控技术 |
| 检测系统 | CCD视觉成像快速检测 |
| 更换产品 | 快速，约30分钟 |
| 数据管理 | 融合ERP工控系统/全面信息化管理 |
| 人员使用 | 2-5人 |
| 安全风险 | 0 |
| 生产效率 | 8-12秒/件，2400-3600/班，提效60% |

新兴县不锈钢制品产业（尤其是餐厨具业）得到快速发展和壮大，已成为全国最大的不锈钢制品出口产业基地之一。新兴县的不锈钢制品制造业有着三十年的发展历史，名闻中外，在欧洲市场上素有“中国广东新兴锅”美誉。新兴县先后被授予“中国不锈钢制品之乡”、“广东省不锈钢制品产业集群升级示范区”、“广东省不锈钢制品产业集群标准化优秀示范区”、“广东省不锈钢制品外贸转型升级示范基地”等称号，初步形成了一批规模庞大的、高端的不锈钢制品集约型产业企业。该项目成套装备已在部分企业得到推广应用，已具备全面推广应用的条件。

17   高速三针内绕机

一、项目简介

近年来，随着信息技术、材料技术、生命技术、能源技术的发展，微特电机作为电机行业中一个十分重要的分支，正在进入一个发展的新阶段。我国微电机产业蓬勃发展，前景十分诱人，然而令人遗憾的是国内大部分定子线圈仍停留在手动或半自动绕制加工，加工效率低、线圈绕制质量差，定子线圈产量无法满足市场需求，其绕线质量更是无法达到高性能电机的要求。虽然部分国产定子绕线机可以实现自动绕线，但大部分国产定子绕线机只能绕制固定型号的定子线圈，通用性较差，所以亟待提高我国电机定子绕线的自动化水平，研发高精度、高可靠、高质量的电机定子自动绕线机势在必行。项目组针对国内绕线机与国外同等产品差距的研究，主要确定造成现在局面的是国内对绕线机关键技术研究不足、不透彻，设备关键部件多采用进口部件，控制器亦为国外直接进口控制器。通过深入研究，最终确定了几个主要攻关的技术方向：1）主轴系统技术2）高精密排线技术3）张力控制技术4）控制系统；

项目组与国外跨国公司博世、博泽开展技术交流工作，先制定了初步的方案，然后再与这些国际公司相关技术人员审核方案，得到反馈意见后再根据具体内容修改方案，最终得到切实可行的可靠方案，然后通过试制，验证可行性后再生产整机。设备定型后，全面整理、完善技术资料，技术归档，申请相关知识产权。实现了多针、高转速、精密排线、高可靠性自动化绕线机的产业化。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

主要技术性能指标如下：

| 主要制造产品规格: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用尺寸: | 定子内径 MinΦ40mm | 叠厚: | 15～40mm |
|  | 定子外径φ60～120mm | 槽数: | 9、12、15、18 |
| 适用线径: | φ0.4～1.2mm |  |  |

| 主要技术性能指标： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕线型式: | 内绕式 | 针数: | 三针 |
| 电源: | 三相,AC380 | 生产节拍: | 32s带排线功能 |
| 最大输入功率： | 20KVA | 气源压力： | 0.5~0.7MPa |
| 断线方式： | 自动剪线 |  |  |

本高速三针内绕机能够完成自动绕线、分度、排线、剪线等工序，操作工人只需要进行取放定子的工作，绕制出来的线包紧凑、整齐、美观。生产节拍达到32s，年产量达到645469件（按300工作日每年），设计有测定线速的装置，用于监控是否断线，同时可测定绕线长度是否在设定范围内，以保证铜线拉伸率及电阻值在控制范围内。安全可靠的同时，产品合格率非常高。大大提高了客户的生产效率以及产品质量，市场潜力比较大，是未来绕线机的发展方向。

本推荐产品高速三针内绕机硬件投资成本为46万，售价预估为70万，经济可行性非常高。

三、适用范围及应用条件

（一）适用范围：

本高速高精绕线机主要适用于微型内转子型电机定子内绕式绕线，可广泛应用于汽车电机，新能源电机，家用电机等行业，例如：

1）精密线圈类：中央处理器、摄像机、聚焦线圈、打印机、提花机、继电器（大、小）、水泵线圈、阀类线圈（圆型）。
变压器类：低频、高频、贴片线圈、滤波线圈；

2）精密马达线圈：伺服电机、散片线圈(大、小)、多联散片线圈、内绕线圈(无刷、家电)、罩极线圈(圆、方形)、家用电器电机；

3）空芯线圈：空芯线圈(大、小)、无线充电器、特殊线圈；

4）其他：低频、高频、贴片线圈、滤波线圈，泵类、阀类、继电器、电机（罩极/家用电器电机）线圈。

（二）应用条件：

本高速三针内绕机应用广泛,可绕制精密线圈、包胶线圈、空心线圈等，产品定子外径从60mm到120mm,线径从0.4mm到1.2mm,槽数从9到18槽。

18   机器人智能柔性打磨抛光系统

一、项目简介

本项目主要研制机器人柔性打磨抛光系统，包括机器人系统集成、砂带机、抛光机及夹具等，同时对工业机器人在卫浴行业的打磨抛光工艺进行研究，对示教编程和离线编程进行研究，并研发了适合典型工件加工的工艺软件包。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

（一）主要技术性能指标

| 序号 | 名 称 | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产效率 | 3-5分钟/件 |
| 2 | 送料托盘工件放置数 | 24-48件 |
| 3 | 砂带速度 | 25-35m/s |
| 4 | 布轮主轴速度 | 1500 r/min |

（二）经济可行性分析

用机器人进行打磨抛光与人手加工相比各有优劣，用机器人加工主要优势在于：

1、生产效率高，大概是人工的3-4倍，而且机器不需要休息可以一天24不停工作。

2、加工质量可控性好，产品一致性较高。

3、不会有情绪，没有工伤、职业健康安全的风险。

4、可在相对恶劣环境下工作，不怕噪声和粉尘。

5、采用系统设计，减少对外部环境的粉尘与噪声污染。

6、节省成本并且不受工资水平浮动影响，生产成本相对固定。

7、降低人为因素所造成的不合格产品率。

采用机器人加工主要存在以下局限性：

1、需要技术人员对不同的工件进行加工轨迹编程。

2、加工每种产品必须有一定的数量，否则编程和更换夹具等辅助工时会增多。

3、对于工件自身原有的缺陷不容易自动识别更改加工路径。

4、受前道工序的不确定性影响，如铸造、机加工后的工件，

如果一致性较差将直接影响机器人加工质量。

要避免和克服机器人加工的局限可采取以下措施：

1、由专人负责机器人加工轨迹编程（或应用离线编程方式），并预先对各种型号产品进行编程，并存储在机器人控制器内。加工前先识别加工零件型号，系统自动从内存读取对应程序进行加工。

2、保留相当一部分人手打磨抛光，对于批量少的产品由人工打磨，大批量的产品每月1万件以上的用机器人加工。

3、在机器人加工前上料摆放时增加一道人工筛选环节，对于本

身缺陷严重的零件交由人手加工。

4、对于受前道工序的不确定性影响，可以尽量采取自动化机械

加工，提高前工序质量检验要求来保证产品一致性。

三、适用范围及应用条件

本项目适用厨卫、3C、建材、家具、汽车、医疗、五金、航天、高铁、物流、新能源、木制品、仪器仪表等行业，广泛应用于打磨抛光、去毛刺、装配、切割、焊接、搬运、堆垛、涂胶等领域。目前主要针对厨卫行业推广应用。

应用条件：所加工产品须有一定的数量，产品附加值较高，

须配置专门的编程人员。

19   无人机智能控制系统

一、项目简介

无人机智能控制系统是基于Android移动操作系统和大疆SDK自主研发的智能航测无人机数据采集、处理和应用调绘软件。通过该软件，可以全自动完成航线规划、多种数据采集（包括正射、倾斜、全景等）、通道巡视等基础和业务化功能模块，实现无人机的自动化、智能化操作控制，减少人工操作，降低职业门槛，满足各种应用场景的数据采集需求；实现专业级的安全检查，保证飞机的飞行安全，减少事故率。

软件功能分为6个模块：数据采集、模式切换、任务管理、地图应用、系统设置和帮助。

（1）数据采集模块

主要包括KML导入、航飞路径规划、飞行参数设置、飞行安全检查、航点自动生成、一键起飞、全自动完成飞行任务、紧急情况一键返航等功能。界面操作简单、便捷，安全可靠性高，适用于地形测绘、土地资源调查、环保污染源调查等各个领域。

（2）模式切换模块

主要是用来选择需要使用的飞行模块，拥有线状、正射、倾斜、全景、环飞、河道巡查、精细巡检、通道巡视、树障巡检等多种飞行模式。

（3）任务管理模块

主要对已完成的航飞任务进行管理。可以查看任务执行情况、编辑任务名称、任务上传云端和删除任务等操作。航飞之后生成的影像数据可以通过任务管理模块与快拼盒子对接，将影像数据同步到盒子中处理，盒子处理完后，实时将影像成果回传至APP。

（4）地图应用模块

能将数据处理生成的高清影像成果和DEM数据进行统一管理，加载Google在线地图数据，提供点、线、面基本绘制工具和距离、面积量算工具；同时提供基于位置的轨迹记录、拍照、剖面及强大的导航功能，支持KML文件加载。能方便野外工作人员即时进行数据应用和调绘，极大程度地提高野外工作效率。

（5）系统设置模块

主要包括登录DJI账号、切换底图、清除地图缓存、地形高程数据管理及下载、返航高度设置、版本更新以及设备编号等功能。

（6）帮助模块

主要包括常见问题、免责说明和使用条款。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

无人机智能控制系统可满足项目的各项需求，具有启动时间短，CPU、内存占用低、流量和电量耗用少、响应速度快、稳定性高、网络性能优等特点，具体产品性能指如下：

1. 安全启动时间：App启动时间不超过3秒

2. CPU占用：单核1G，CPU占用不超过10%

3. 内存占用：整个APP内存占用不超过16M

4. 流量耗用：待机情况下，App不产生流量

5. 电量耗用：待机情况下，24小时电量消耗不超过500mA

6. 连接超时：连接超时不超过20秒

7. 稳定性能：待机和连续操作超过48小时后，无闪退、卡顿、黑白屏、网络劫持、不良接口、内存泄漏

8. 网络性能：支持3G、4G和wifi网络。网络信号不稳定、网络连接被重置时无闪退、卡顿、黑白屏等现象。

9.兼容性：可兼容从微型到中型、消费级到专业级的市场上80%的无人机型，支持大疆系列产品。

无人机智能控制系统目前已广泛运用于水务、电力等行业的巡查作业中。该系统改变了传统的以人工为主、耗费大量人力物力的巡查模式，解决了巡检工作实施困难以及不全面等难题，在提高巡查工作的准确性、全面性的同时，大幅度提高了巡查工作的效率，降低了巡查成本。此外，在水务应用方面，通过该系统获取的数据可提高河涌、水库等的管理水平，提高河涌水质，降低治理成本；在电力应用方面，可指导电网企业进行电网巡检维护，降低电网发生事故的概率，减少线路故障停电损失；同时，该系统可作为电网应急联动系统的重要组成部分，为应急抢险提供及时的辅助决策，从而最大限度地降低不必要的经济损失。

三、适用范围及应用条件

（1）适用范围

无人机智能控制系统可兼容从微型到中型、消费级到专业级的市场上80%的无人机型，支持大疆全系列产品。该软件拥有线状、正射、倾斜、全景、环飞、河道巡查、精细巡检、通道巡视、树障巡检等多种飞行模式，可应用于水务、电力、农业、交通、环保、国土资源、公共安全、应急救援等各个行业。

（2）应用条件

移动终端：Android4.4以上。

20   性诱剂为核心的甘蔗螟虫系统控制技术

一、项目简介

“性诱剂为核心的甘蔗螟虫系统控制技术”是我所多年来保持的传统优势技术之一。性诱剂专一性强、活性高，不产生抗药性，无毒无公害，对环境友好。主要用于螟虫测报和诱杀、迷向防控，是一项有利于甘蔗(果蔗)化学农药减施增效的害虫绿色防控技术。该项技术可涵盖甘蔗苗期、中期至成熟期的螟虫防控，为甘蔗螟虫系统控制提供全程技术解决方案。在苗期采用性诱剂诱杀技术，降低虫口基数；甘蔗生长中期至成熟期采用性诱迷向技术，干扰螟蛾交配行为，减少后代数量，从而达到防控螟害的目的。

近年来，经不懈开拓创新，攻克了性诱剂迷向法应用轻简化的关键技术瓶颈，获得了稳定且持效期长的螟虫性诱剂微球剂型。可利用大型喷洒设备或农用无人机将该剂型直接喷洒在甘蔗叶片上实施螟虫性诱迷向防治。既可大幅度提高工效，又可高效解决甘蔗生长中后期螟虫防控难题。特别有利于开展螟虫统防统治及规模化防控作业。

项目拥有多项技术专利。整体技术及产品达国内同类研究领先水平，先后获得多项省部级奖。该技术连续五年入选广东省农业主推技术，在粤西、粤北以及广西等部分蔗区推广应用，取得了良好的经济效益和社会生态效益。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

（一）主要技术性能指标

1、建立螟虫性诱测报网络，监测螟虫发生动态；

2、采用水盆式诱捕器，诱杀蛾量30-60头/盆；

3、实施迷向防治，迷向干扰率95%以上，交配率下降80%以上；

4、甘蔗死尾率下降30%以上。

（二）经济效益分析

以糖料蔗为例，每亩技术产品及技术服务投入约70元。项目实施后，每亩按增产甘蔗0.6吨，增产糖62公斤（平均糖分12%，制糖回收率86%），蔗价400元/吨，糖价6000元/吨计算，每亩可增加企业和蔗农总收益约612元。

三、适用范围及应用条件

项目技术应用于甘蔗（果蔗）螟虫测报、迷向防控及诱杀防控。特别能高效解决甘蔗生长中后期螟害的防控问题。实施要求蔗田连片在300亩以上，统一操作时间。以制糖企业、甘蔗种植专业组织（专业户）为佳。

21   人工光智能育苗箱

一、项目简介

本项目结合农业种植技术、半导体照明技术、物联网技术和大数据技术的智慧农业综合解决方案。将农业物联网、半导体照明与农业生产技术深度融合，帮助农业生产者实现远程监控、远程管理，精准控制生产周期、病虫害及时防范，减少人力物力投入；根据客户不同的种植需求，提供最合适植物照明生长的方案，用以植物形态控制、植物矿物质元素含量控制、有机物含量控制，显著提升作物产量，实现高效生产和利润提升。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

人工光智能育苗箱，该系统可监测内部环境数据，根据生产要求，自动控制内部温湿度、二氧化碳浓度、风速、光照度等。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测 | 空气温湿度、光照度、CO2浓度、营养液EC值、PH值、溶解氧浓度； |
| 2 | 控制 | 温度：15-30℃; 湿度：30%-90%; CO2浓度：400ppm-1100ppm; 光照度：50 umol/㎡/s-300 umol/㎡/s; 空气流速：根据生产设计; 营养液循环：根据生产设计; |
| 3 | 光源 | 400~500nm蓝光LED 610~720nm红光LED 730nm近红外LED |
| 4 | 用户交互 | 触摸屏 |

人工光智能育苗箱充分运用了现代工业、生物工程和信息技术等手段，技术高度密集，可不占用耕地，产品安全无污染，机械化程度高，操作省力，单位资源利用率高，产量可达露地的30-40倍。高密度、连茬种植，可实现周年连续生产，以1个200m2小型的植物工厂为例，栽培架为4层，生产1000株水培生菜，每株质量70~80g，周期23d，年产量约14万棵，可实现年销售收入40万。

三、适用范围及应用条件

可在人工光智能育苗箱内生长的植物品种非常丰富，包括蔬菜、花卉、药材等，能种植生菜、芹菜、韭菜、苦菊、罗勒、薄荷、藿香、萝卜苗、荞麦苗、豌豆苗等蔬菜多达几十种等，基本可以满足人们日常生活需要摄入的植物微量元素。

可适用于：城郊荒地、建筑物屋顶、建筑物地下室、楼宇之间的空地、沙漠、戈壁、岛礁、空间站等。

22    面向行业的智能制造关键技术研究与示范

一、项目简介

面向行业、产业的需求，创新机制体制，推进重大科技成果转化，面向我省装备制造业、日用化工行业、3C行业、食品药品行业、卫浴陶瓷行业等具有行业代表性的工业企业开展大规模应用示范工程建设，服务广东省产业转型升级。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

研究所选择装备制造业、电子3C、日用化工、食品药品、陶瓷卫浴等具有行业代表性的工业企业开展大规模应用示范工程建设工作，体现智能制造的典型特征和先进性，根据工艺特点探索和完善相关技术和解决方案的有效性，并且形成项目实施效果的评价办法，发挥其在行业内的辐射和示范作用。

1、装备制造业：针对海工装备和核电装备等行业的大厚构件机器人焊接，重点研究焊缝自动跟踪技术、无轨操作复合机器人技术，解决焊接质量稳定性差、生产效率低等技术瓶颈。

2、日用化工行业：开展针对轻工制品行业研究柔性化转运设备的智能协调控制技术，生产过程中智能预测、复杂问题决策技术，实现对生产过程的故障预诊断等，并研制相关的专机装备。

3、食品药品行业：研究和开发产品的自动分拣、自动包装技术，重点研究基于视觉的高速高精度定位技术、机器人快速喷码技术等，解决食品药品行业生产安全问题。

4、3C行业：围绕3C行业开展机器人生产线的整体规划，现场机器人的柔性改造，机器人与生产线其他专机的协调动作与工装夹具的适应性设计与优化，提供面向3C行业的机器 人自动化生产线解决方案，开发3C行业的机器人自动化生产线数字仿真系统、3D 仿真系统、以及行业示范应用。

5、陶瓷卫浴行业：研究和开发陶瓷胚体的上下料、抛光打磨、喷涂应用技术，重点研究无动力拖动智能示教技术、基于轮廓轨迹的抛光打磨恒力控制技术，解决工业机器人在陶瓷卫浴行业应用技术瓶颈，极大的提高加工效率，降低生产成本，提高行业的自动化和智能化水平。

三、适用范围及应用条件

该项目适用于中小企业产业升级改造。

23    山区果园轻简化运输机及其配套技术与机具的研究与示范

一、项目简介

本项目“山区果园轻简化运输机及其配套技术与机具的研究与示范”。要达到如下总体目标：

通过项目实施，研发适合山区的山地果园轻简化运输机及其配套技术，开展山地果园运输机及其配套技术与机具的试验示范。研制柠檬园运输机、样机，技术集成与运输机配套的喷雾机和微耕机样机，在山区试验示范样机，举办现场演示会，培训农技人员和果农。申报国家专利，发表论文，培养博士生、硕士生。通过子项目实施，将山地果园运输机及配套技术辐射带动周边地区，减少生产用工量并降低劳动强度，提高生产效率，降低管理成本，提高果品品质，保护生态环境，增加农民收入，提升山区果生产机械化水平。

项目主要任务如下三条：

（1）山地柠檬园遥控拆装式双轨运输机的研究与示范

（2）山地柠檬园低压宽胎小型轮式运输机的研究与示范

（3）山地果园运输机配套机具技术集成与示范

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

（1）山地柠檬园遥控拆装式双轨运输机的研究与示范

①进行动力学和运动学的分析与模拟，确定运动和动力学设计参数；②进行结构分析与优化，确定较优的结构参数；③进行满足轨道的特殊功能部件的研发；④进行运输机的设计；⑤试制样机，根据试验结果进行改进；⑥选取运输示范点，进行运输机的建造、安装与调试；⑦进一步改进和优化运输机；⑧运输机与喷雾机和微耕机相配套及其综合利用研究。

研究遥控拆装式双轨运输机，研发试验样机最大爬坡度为45度，运行速度为0.4至0.6米/秒，运载能力为200至300千克，在山区试验示范样机，试验示范面积150亩，举行现场演示会，技术培训，实现一机在多个地方使用和综合利用，降低果农劳动强度。

（2）山地柠檬园低压宽胎小型轮式运输机的研究与示范

①对该运输机的承载能力和通过性进行分析并利用有限元分析优化设计车架；②对动力传动及行走系统进行运动学及动力学分析；③制作试验样机并进行调试和试验；④选取果园运输示范点，对运输机进行实地试验示范与分析；⑤进一步优化该运输机结构。

研究低压宽胎小型轮式运输机，研发试验样机最大爬坡为15度，行驶速度为5至15千米/小时，最大载重量为150千克，在山区试验示范样机，试验示范面积150亩，举行现场演示，技术培训，能在小坡度的田间进行运输及综合利用作业。

（3）山地果园运输机配套机具技术集成与示范

① 查找资料、考察调研，了解境内外山地果园机械的综合利用情况；② 试验研究，研究分析用于和山地果园运输机相配套的喷雾机及微耕机的类型；③ 研究喷雾机、微耕机与山地果园运输机配套应用的技术方案及实施方法；④ 研发山地果园运输机具配套应用平台的结构；⑤ 试制样机，根据试验结果进行改进；⑥选取示范点，进行山地果园运输机配套机具技术集成与示范。

研究与山地果园运输机相配套的喷雾、微耕技术，技术集成山地果园运输机配套机具样机，在山区果园运输机上搭载试验示范喷雾机、微耕机，试验示范面积200亩，举行现场演示会，技术培训。

三、适用范围及应用条件

针对我国南方山地果园生产中存在的实际问题，通过项目的实施，研究了山地果园双轨运输机和轻简化运轮式运输机技术及相关配套控制装备、施肥挖穴机具、生产物品运送装备的关键技术研究与示范，形成南方山地果园机械装备体系。

针对山地果园地势崎岖、坡陡路窄，大型及移动式运输机械难以进入和使用，根据山地果园运输的特殊需求进行运输机的相关参数性能设计，首先进行性能仿真优化，然后制造样机再进行实物性能测试。

根据项目的计划任务也进行了相关研究，研发并进行试验示范的样机有：

（1）山地果园双轨运输机；

（2）山地果园轻简化轮式运输机；

（3）山地果园电动三轮、四轮运输机；

（4）山地果园履带多功能升降运输机；

（5）山地果园电动单轨多功能喷雾机；

根据本项目研究的需要，在项目实施期间，根据项目预算和需求，购置了一批的仪器设备，包括双轨运输机电机、减速器、钢丝绳、载物滑车、双轨轨道、轮式运输机电机、发动机、减速器等设备。

24      柔性材料加工变形智能补偿控制技术及其装备

一、项目简介

“柔性材料加工变形智能补偿控制技术及其装备”项目归属机电一体化技术领域。柔性材料制品业是国民经济支柱产业，目前这类行业特别是制鞋、制衣业主要工序还是依靠人力完成，难于实现自动化加工，其主要原因是由于柔性材料本身柔软的特性，加工过程中变形影响因素多，现有的刚性材料自动化加工技术无法适用于柔性材料的加工。

（1）一种基于瑞利-里兹法、粗糙集、信息熵数据挖掘的柔性材料加工变形影响因素提取方法。优化柔性材料数控切割机横向滑动梁、刀头传动、吸附机构的设计，解决了柔性材料切割不断、切割时造成材料移动位置等问题，并在大尺寸平板电脑切割机上首次实现自动输送平板材料。

（2）一种新型的深度融合自适应模糊聚类与T-S模糊神经网络的加工变形补偿预测ATS-FNN模型，所设计的ATS-FNN补偿控制器，可根据柔性材料厚度、进给速度、加工轨迹图案自动调节变形补偿量，实时优化插补算法，防止可能发生的过切及机械振动。

（3）对柔性材料振动切割技术进行创新，从传统定频切割模式跃升到先进调频模式，适应柔性材料由于切割厚度和柔软度差别。研制带动切割刀片微小转动的机械机构及其电控系统，实现切向跟随切割。实现15000次/分以上的高速振动切割，切割尺寸偏差≤0.1mm。

（4）首次在柔性材料切割设备数控系统上运用ARM+FPGA的嵌入式系统架构，引入多级流水线设计，开发了采用多个处理器核协同计算的嵌入式运动控制器。可以控制10个及以上运动轴，实现2个独立刀头同步处理任务，可实现边排版边切割的实时多任务调度分配。产能较一般平板切割装备提高4倍以上。

项目共计授权PCT国际专利1件，发明专利4件，实用新型专利2件，获得软件著作权1项，SCI收录论文6篇，EI收录论文2篇，发布行业标准两项。项目成果受到美国工程院院士Yoram Koren和中国科学院院士王家骐的肯定和推荐。

项目技术在广东瑞洲科技有限公司的柔性材料数控切割机上应用，创造了显著经济效益。近三年完成单位新增销售额10350万元，应用单位新增销售额21139万元。瑞洲科技已成为青岛酷特、星期六股份等知名企业产品个性化定制系统设备提供商，所实施项目多次获得国家、省部、市领导点赞，是广东省传统装备制造企业转型的典型代表。

经中国仪器仪表学会鉴定：项目面向皮革、服装等柔性材料加工，提出了加工变形影响因素提取方法、变形补偿控制技术取得显著经济效益与社会效益，整体技术水平处于国际先进水平。项目获得2017年度广东省科学技术奖二等奖，“一种柔性材料加工变形影响因素提取方法”获得第五届广东省专利奖优胜奖。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、产品用途：可用于真皮，人造皮，复合材料，瓦楞纸，布料等柔性材料的切割，及分类放置。

2、产品组成：主要由柔性材料切割本体及智能数控系统组成部分组成。

3、产品特点：应用加工变形智能补偿技术，通过价格变形智能补偿，解决柔性材料价格精度受工件厚度、进给速度、加工轨迹图案变化影响等问题；对小线段进行光滑处理，采用速度前瞻实时插补算法与刀具路径优化算法，防止可能发生的过切及机械振动；可根据柔性材料切片大小控制吸盘气孔开闭，极易实现切片的分类收料，节约劳动力，提高生产效率；双高频振动机械刀头切割、冲孔、划线一条龙作业；通过工业以太网与企业网实现实时通信，实现定加工程序自动派送，加工过程数据检测。

4、基本参数：双头八轴柔性材料切割机器人有效切割尺寸为1600mm~3000mm，主机工作电压为AC(198~242)V，主机工作频率为(49~51)Hz，气泵工作电压为交流(342~418)V；智能收取分料机器人工作半价为1.65m，有效载重为16kg，工作电压为AC(200~260)V，工作频率为(50~60)Hz。

5、产品主要指标：切割速度为(800~1200)mm/s，切割厚度为(0.5~7)mm，加工效率7000片/8h，刀头振动频率为12000次/min，噪声范围≤80dB(A)，软件系统具有自动排版功能，进行最优化排料，具有液晶显示和触电按键，具有振动刀头、冲孔头、画线笔，被切割材料在吸附固定后平整、稳固，无明显鼓泡、翘起和移动等缺陷。

6、几何精度：切割平台的平面度≤0.5mm/m，切面平台与刀头在XOY平面运行轨迹组成的平行度≤0.1mm/m，刀头在X方向和Y方向的直线度X：≤0.05mm/m；Y：≤0.05mm/m，刀头在X向移动对Y向的垂直度≤0.05mm/m，刀头移动的重复定位精度X：≤0.1mm；Y：0.1mm，两导轨的平行度≤0.1mm/m。

7、工作精度：刀线重合度≤0.1mm，切割线条重合性≤0.1mm，对称度≤0.1mm，切割尺寸偏差≤0.1mm。

三、适用范围及应用条件

柔性材料加工变形智能补偿控制技术及其装备涉及航空、汽车、高铁、制鞋、服装等柔性材料的加工切割领域，该技术优化了柔性材料数控切割机的设计，提高了柔性材料加工自动化、智能化、准确度和生产效率。技术融合了柔性材料加工变形影响因素提取方法、新型深度融合自适应模糊聚类与T-S模糊神经网络的加工变形补偿预测ATS-FNN控制器、利用高速振动方式实现柔性材料切割加工的刀头模组，及采用多个处理器核协同计算的嵌入式运动控制系统，通过加工控制智能化算法，优化原料使用率，降低成本，节能环保。

25  一种控制材料应力应变状态的金属带材无毛刺精密分切加工新工艺方法

一、项目简介

本项目提供一种控制材料应力应变状态的金属带材无毛刺精密分切加工新工艺方法，实现原理为：通过设定成对的上圆盘刀和下圆盘刀侧向负间隙（重叠）、径向正间隙，使金属板材通过上圆盘刀和下圆盘刀剪切作用在压应力状态沿板材厚度方向实现“塑性剪切”形成剪切滑移产生错位，金属板材在厚度方向大部分材料被剪切但未分离，随后增设成对压力分断辊设定上压力分断辊与下压力分断辊的间隙和径向压力，使具有剪切缺口的金属板材经过上下压力分断辊时沿板材厚度方向产生反向错动（相对于剪切方向），迫使切口局部其余材料应力集中产生微裂纹并扩展断裂而“压迫分离”，从而实现控制材料应力应变状态的“塑性剪切压迫分离”无毛刺金属带材精密分切加工。该项目核心技术获得2013年广东省专利奖金奖和第十五届中国专利奖优秀奖。

该项目拥有先进的“塑性剪切压迫分离”无毛刺金属带材精密分切试验台和斜刃剪模拟试验平台。目前已经对不锈钢、电磁钢、镀锌板、电工硅钢板材和铝铜复合板等高价值金属板材进行了上下成对圆盘刀侧向间隙、径向间隙、刀轴压力、分切速度等系统性工艺参数试验，通过分析金属带材分切面的切口断面形貌、剪切流变形态、金相组织以及材料的应力、应变状态，研究金属板材在上下成对圆盘刀作用下的剪切、分离变形过程及其机理，分别分析上下成对圆盘刀轴向正间隙径向负间隙(重叠)、轴向零间隙径向负间隙(重叠)、轴向零间隙径向零间隙、轴向负间隙(重叠) 径向正间隙等4 种组刀方式的断面形貌、毛刺形态，归纳和形成了上述金属板材分切加工断面形态规律工艺数据库。

大量工艺试验结果表明，根据金属带材的材料属性和厚度，选取优化的“塑性剪切压迫分离”工艺，能够从材料变形机理上排除了在切口边缘产生飞边毛刺的可能性，最终实现金属带材切口在板厚方向上不产生毛刺并且切口表面平整，金属条带无变形，大幅提高金属板材条带的尺寸和形状精度以及材料利用率。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、实现对厚度0.5~2.0mm 镀锌板的“塑性剪切压迫分离”精密分切加工，分切面平整，剪切毛刺高度≤5微米；

2、实现对厚度0.5mm以下电工硅钢（取向性、非取向性）板材的“塑性剪切压迫分离”精密分切加工，使磁感应强度Bm下降不大于1%、剪切毛刺高度≤10微米；

3、“塑性剪切压迫分离”工艺已经在广州日宝钢材制品有限公司进行应用推广，不仅提高金属板材条带精度而且不需要传统分切加工后续的去毛刺工序、降低不良品率，具有节能节材的综合社会效益，用于铜合金条带产品加工不仅可以替代进口并且开始批量出口。无毛刺精密金属板材条带新产品已得到ABB、西门子、三甲电子、标准电达、GMCC、松下压缩机、FLEX、富士康、怡得乐、百乐仕、艾帕克等国际知名企业的认可，质量满足其要求，获得稳定持续订单。

三、适用范围及应用条件

本项目适用于镀锌板、电工硅钢板材、铝铜复合板、不锈钢、电磁钢和铜带等宽幅面的金属板材卷料纵向分切成所需宽度的条带精密分切技术。金属板材分切深加工与物流配送相结合已经成为新的工业服务模式之一，可以提供个性化、差异化、专业化、定量化原材料配送服务，满足金属制品加工多品种、小批量生产模式的需求。

26   面向中小微离散型制造企业实现制造过程实时智能管控的智能制造执行云平台

一、项目简介

1、项目推荐的产品介绍

本项目中的产品是面向中小微离散型制造企业实现制造过程实时智能管控的智能制造执行云平台。

本产品主要针对国内（特别是珠三角地区）制造企业基数庞大，但大多数为中小微企业，信息化基础差、高端人才稀少、智能制造支撑技术缺乏的现状，基于团队中智能制造执行方面的积累，开发了面向中小微企业的智能制造执行云平台系统，主要目的为各层次中小微制造企业的车间现场制造执行过程提供基于云服务模式的智能制造执行技术的开发与实施服务。

2、项目产品提供的智能制造执行技术服务

所提供的智能制造执行技术服务包括：

(1)智慧车间的制造物联网部署服务；(2)智能制造过程执行服务；(3)制造过程高级智能服务；(4)企业智能制造云服务。

3、项目产品的实施模式

本产品针对中小微企业信息化基础和人才缺乏，维护运营能力不足的特点，采用“云+端”模式部署，构建基于SaaS的智能制造执行云服务平台，制造企业用户通过智能设备中的云客户端使用服务。

4、项目产品提供的其他服务

此外，针对中小微企业技术服务能力缺乏的特点，依靠团队平台运行积累的经验知识和团队强大的技术实力，为中小企业决策层提供企业培训、技术升级，系统优化方案等咨询和培训服务。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、主要功能及技术指标

本项目的智能制造执行云平台是一个基于“互联网+”的智能制造执行系统，其服务载体主要是基于SaaS的智能制造云服务系统。系统实现框架主要分为云服务平台系统和云客户端应用两大部分。

平台实现要点主要包括：

通信协议：设计了一套用于业务交互的MEP(Manufacturing Event Protocol)协议机制，以消息传递方式驱动业务事件的流转。

消息驱动，社交集成：使用与即时通信(IM)服务平台集成的方式，通过IM客户端进行用户关系管理和消息转发，使用开源的XMPP协议处理这些消息的转发，XMPP消息也可以封装MEP协议来实现业务的转发。

消息处理：消息处理机制采用MQ(Message Queue)消息队列机制来实现业务消息的排队与缓存。采用CEP复杂事物处理机制来处理消息触发事件，实现消息增值处理。

云客户端：采用基于HTML5的WEB UI/插件式NATIVE UI来实现具体业务的操作，使业务操作能独立于云客户端APP。

微服务框架：将智能制造的各业务服务模块以微服务的模式，即插即方式用的接入平台。对制造云服务系统所提供的智能制造微服务，均采用MEP协议，   为所有客户端和用户提供同等无差异服务。

本产品功能分为3个部分：

SCADA系统：连接智慧工厂车间现场和设备的SCADA系统，主要实现生产过程状态的采集反馈，生产工艺参数和物料配方的下达和设备状态的采集监控。

制造执行云业务系统：主要包括智慧车间现场的所有业务处理模块，包括生产订单、过程管理、质量管理、设备管理、工艺设计和看板与驾驶舱等模块。这是实现物联网车间可视化、透明化、精益化管理的关键。

基于互联网+的跟踪、监控和分析平台：主要包括用于面向客户开放，面向远程管理，面向多分厂集成，面向管理层监控、面向大数据智能分析等场景下，通过互联网+手段，促进信息共享、效率提升和智能决策的业务模块。

实施本产品的制造企业，可以实现设备层、控制层、业务层和协同层的数据贯通共享，实现智慧车间所必须的信息物理融合，实现智能制造的支撑基础。

2、经济可行性分析

本项目产品的产出成果，已经进入市场推广阶段。本项目来源于与企业实际合作中遇到的具体问题，部分制造企业特别是小微企业受制于人才、资金和技术的约束，无法通过制造过程的精益管理实现管理的转型升级。本项目涉及的制造业务过程管理模式已经得到成熟案例的验证，该项目只需实现业务管理的SaaS云服务化，成果将极大突破人才资金技术等掣肘，在中小微企业得到推广。此外，广东省有着体量巨大的中小微制造企业，都有着强烈地转型升级愿望，因此市场潜力非常大。

本项目的经济可行性风险主要存在于市场推广过程和企业实施过程的可行性。市场推广过程的投入，可以用已有企业实施经费进行支持，采用“边产出边投入”的方式滚动支持。实施过程的经济风险，主要存在于实施不可行或者实施周期过长造成的风险，在本项目中可以充分利用本项目团队经验积累的优势克服此类风险。因此，经济可行性风险在可控范围内。

三、适用范围及应用条件

本项目产品的适应范围是离散制造行业企业，特别是汽车零配件、电子、家电、模具等行业制造企业。

本产品是面向中小微制造企业进行推广应用，其应用条件是首先必须企业生产规模稳定，产品具有竞争力，手工管理模式已经不适应企业和产品的转型升级；其次车间生产管理模式存在信息断层，具有信息化需求，项目实施能确实解决痛点问题；第三是企业管理层必须有魄力和决心推进生产管理模式升级。

27    精密定位平台开发与控制

一、项目简介

在众多位移驱动器中，压电陶瓷是一类具有压电特性的电子陶瓷材料，具有以下优势：体积小、频响高、驱动力大、无噪声且不发热，最重要的是其具有纳米级定位精度以及位移分辨率，因此它获得了广泛的应用。同时，压电陶瓷驱动的平台摈弃了传统的运动副连接方式而选择基于柔性铰链的运动机构来实现微纳米级的定位精度。本项目针对精密制造高速高精度的共性需求，研发了一系列基于压电陶瓷驱动的精密运动平台，主要有用于电子制造TSV（硅穿孔）的XY二维解耦微纳定位平台和用于芯片封装的XYθ平面三自由度宏微复合运动平台。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

用于TSV的XY二维解耦微纳定位平台

主要技术性能指标：

|  | 行程/定位精度 |
| --- | --- |
| X轴 | 1.035mm/0.4μm |
| Y轴 | 1.035mm/0.4μm |
| 成本 | 10万元 |

经济可行性：

所开发的平台利用多级杠杆放大机构突破了压电驱动平台工作范围小的不足，并且利用并联机构实现了XY方向的解耦，最终使得所设计的平台位移放大倍数达到11.3，并且工作行程达到毫米级。有效解决了精密微纳运动平台高定位精度要求与大行程要求的矛盾，使得基于压电驱动的平台能够满足在较大的尺度范围内寻找特定的微细结构进行精确测量，具有良好的市场前景。

用于芯片封装的XYθ平面三自由度宏微复合运动平台

主要技术性能指标：

|  | 行程/定位精度 |
| --- | --- |
| X轴 | 300mm/0.5μm |
| Y轴 | 300mm/0.5μm |
| θ轴 | 360°/2arc sec |
| 成本 | 20万元 |

经济可行性：

所开发的平台核心部件为纳米位移补偿装置及亚像素视觉反馈系统。以上设备补偿速度快，精度高，可配合粗精度大行程宏动平台使用，且该亚像素视觉检测算法可集成应用于其他相关的制造装备，能够低成本有效地提高运动系统的精度，拥有适用性强，集成方便有效等优势。

该平台可有效地解决芯片直接倒装工艺中角度偏差补偿难的问题，有效提高了一般芯片倒装运动平台的定位性能，具有精度高、速度快、成本低的优点，具有巨大的应用前景和经济价值。此外，该研究成果也可拓展应用于半导体光刻技术、纳米数控加工、CT纳米扫描成像、生物医疗与机器人手术、硅光子制造与封装、激光武器与制导等诸多领域。

三、适用范围及应用条件

适用范围：精密制造技术及装备。

应用条件：常用设备中的运动定位系统。

28   质量可靠性整体解决方案TSQ®

一、项目简介

目前先进的质量管理方法和质量管理活动有很多种，比如卓越绩效模式、六西格玛管理（6σ）、可靠性管理、软件过程改进（CMM）、统计过程控制（SPC）、现场管理（5S）、质量管理小组（QC）、信得过班组等，这些质量管理方法和活动各具特色，从不同的视角出发解决了企业的部分问题，然而存在一些他们无法解决的困难，如产品质量可靠性问题。

质量可靠性整体解决（TSQ®）是依托工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）综合技术服务平台（综合测试分析软硬件资源、多专业人才，科研成果、专利技术、解决方案和工具等），形成的以质量可靠性能力提升为目标的流程管理技术，旨在通过TSQ®理念、方法论、流程、解决方案等管理方法和技术手段创新性的集成应用，推动企业质量可靠性相关问题的整体解决。

TSQ®针对企业提升竞争力的需求，以质量可靠性提升为核心，覆盖与其相关的全面质量管理，包括战略管理、技术改造和创新、降本增效、节能环保、信息化建设、品牌培育、人才培养等要素，运用测试、分析和诊断手段，从问题和短板入手，抽丝剥茧，查找根源，提出整体解决方案，推动实施改进，不断提高企业竞争力。

二、 主要技术性能指标及经济可行性分析

2.1 主要技术性能指标

2.1.1 TSQ®关键流程

诊断：借助专家的慧眼，对企业当前的产品、服务、流程、进行技术上的调查、核实和必要的技术测试很实验检测，为改进提供第一手技术资料。

分析评价：借助专家的知识、TSQ®分析工具、必要的检测设备和仪器分析结果，对企业的短板进行分析。

方案：在分析的基础上，对企业改进方向提出建议方案。包括管理改善、组织架构改善、流程优化、实验方法改进、FRACAS实施等。

实施：按照方案，实施TSQ®改进工具，通过改进，提升企业的管理水平、质量水平和品牌效应。可以自己改进，也可以请五所协助改进。

固化：流程化、标准化、管理知识化、设计成熟化。

2.1.2 TSQ®关键技术

2.1.2.1 平衡矩阵技术

平衡矩阵就是在诊断的基础上，综合分析企业及其产品存在的问题，确定其同TSQ®模块的相关性和改进期望，利用等板平衡原理，分析出迫切需要改进的内容，利用相关性，确定其改进模块。

2.1.2.2 波动查找技术

产品可靠性出现问题，在样机及小批完成甚至大量生产后，其不良率的主要来源是由波动造成的，这种波动包括大家熟悉的原材料波动和工艺波动，例如元器件批次的不一致性、焊接工艺的波动等，除这些波动要考虑外，TSQ®更重要的创新是环境和应用的波动查找，例如产品使用环境超出甚至瞬间超出了产品的额定要求环境造成产品故障；应用波动主要是查找产品在使用中，包括使用方法、使用环境、使用人员的变化波动造成的产品故障。当产品在设计中能够找到这些波动并采取有效的预防措施时，其不良率就会下降。

2.1.3 TSQ®技术特点

（1）强调以可靠性为中心

（2）从单项技术走向技术整合

（3）从检测（合格）走向问题解决（方案）

2.1.4 TSQ®技术工具

赛宝“质量可靠性整体解决方案TSQ®”共有35个硬件模块工具和39个软件工具，每个模块工具有各自特点和作用。根据企业产品生命周期模型，赛宝可提供不同阶段的质量工具和系统解决方案。

部分工具详细说明如下：

（1）三包成本预测（Warranty Prediction）WAP

（2）快速质量标杆（Rapid Quality Benchmark）RQB

（3）质量虚拟分析（Virtual Quality Analysis）VQA

（4）潜在失效模式和后果分析（Failure Mode and effects Analysis）FMEA

（5）设计验证试验优化（Design Verification Optimum）DVO

（6）可靠性设计能力成熟度模型（Design For Reliability – Capability Maturity odel）DFR-CMM

（7）电磁兼容设计改进（Design Improvement for EMC）DIE

（8）安规设计改进（Design Improvement for Safety）DIS

（9）寿命增长技术（Reliability Growth）RG

（10）故障根本原因分析（Root Cause Failure Analysis）RCFA

（11）问题报告分析和纠正措施系统（Failure Report Analysis and Corrective Action System）FRACAS

（12）零部件优选控制（Perfect Part List）PPL

（13）加速寿命试验ALT

（14）静电防护体系（Electrostatic Protection System）EPS

（15）潮敏防护体系（Moisture Sensitive Device Protection System）MSDPS

（16）电子组装工艺改进（Electronic Assembly Process Improvement）EAPI

（17）内部实验室建设（Internal Lab）I-Lab

（18）售后质量数据系统（Quality system of Data from Warranty）QDW

（19）快速进货质量检测（Rapid Incoming Test） RIT

（20）仪器综合管理系统（Instruments Management System）IMS

（21）高效筛选（Mass Production Screening）MPS

（22）以可靠性为中心的维修保障平台（Reliability Centered Maintenance）RCM

（23）备件预测与管理（Supply Support System）SSS

2.1.5 专利和软件产品登记

质量可靠性整体解决方案TSQ®经过多年的应用，在质量管理方法已经形成了标准，申报了3项发明专利和3项软件产品登记。TSQ®是以“提高产品合格率，降低返修率”为目标，以可靠性技术和质量管理诊断为手段，针对企业的产品、组织、流程查找问题，利用技术工具和管理手段持续改进质量水平，提升产品的档次和附加值，提升企业的质量品牌竞争优势。

2.2 经济可行性分析

2.2.1直接经济效益

随着TSQ®的不断推广应用，越来越多的企业开始实施TSQ®，TSQ®的服务遍及电子、轨道交通、电力、通讯、金融、汽车等行业不同规模的大中小企业服务，服务覆盖整个产业链的质量可靠性技术基础。例如格力、新开普、美的、南车时代、三一重机、长虹、南天、天兴仪表、顺德海尔等企业实施取得了明显效果，铜陵、宁波、苏州、天津、惠州、重庆、威海、珠海、佛山、扬中等23个地区政府以政府购买服务的方式，邀请五所为本地企业开展诊断和改进服务，为推动企业转型升级提供了切实的技术指导，获得企业好评，提高了政府声誉。

质量可靠性总体解决方案TSQ®不仅为电子五所带来了直接的经济效益，为企业也带来了巨大的经济效益。

2.2.2社会效益及意义

利用TSQ®企业诊断和改进工具，为企业进行深入细致的现场诊断，通过诊断找出相关企业的管理短板，从而帮助企业实现管理升级、质量升级、品牌升级（简称“三升级”），提高企业的竞争力，提升企业的产品和服务“品位”，从而让转型升级的春风深入到企业的“骨骼”组织，实现内生增长模式的转型升级。例如三一重机、格力、美的、南车时代、新开普、长虹、南天、天兴仪表、顺德海尔等企业实施取得了明显效果，铜陵、宁波、苏州、天津、惠州、重庆、威海、珠海、佛山、扬中等地区政府以政府购买服务的方式，邀请五所为本地企业开展诊断和改进服务，为推动企业转型升级提供了切实的技术指导，获得企业好评，提高了政府声誉。

三、适用范围及应用条件

TSQ®可以应用在整个工业企业，目前已经实施的企业遍布电子、轨道交通、电力、通讯、金融、汽车、机械、纺织等行业不同规模的大中小企业服务，服务覆盖整个产业链的质量可靠性技术基础。例如格力、新开普、美的、南车时代、三一重机、长虹、南天、天兴仪表、顺德海尔等企业实施取得了明显效果，铜陵、宁波、苏州、天津、惠州、重庆、威海、珠海、佛山、扬中等地区政府以政府购买服务的方式，邀请五所为本地企业开展诊断和改进服务，为推动企业转型升级提供了切实的技术指导。

企业从“小”到“大”，由“弱”到“强”过程中会遇到各种各样的问题，质量可靠性整体解决能解决企业内部质量问题。

29  超快光谱显微成像技术

一、项目简介

项目技术为超快光谱学显微成像技术。项目技术包含多种超快光谱学技术，如相干拉曼散射光谱成像技术、瞬态吸收光谱技术、多光子荧光成像技术、高次谐波成像技术等。项目技术的应用领域主要为光电材料以及生物医学。其中，在光电材料领域，项目技术的应用为材料非线性光学性质的表征和成像，以及光电材料的光动力学表征；在生物医学领域，项目产品的应用为细胞和组织切片免标记成像和人体组织动态成像。

在光电材料学领域，项目产品应用超快光谱学技术对材料的各项非线性光学性质进行表征。例如，应用瞬态吸收光谱技术对光电材料的光动力学过程和载流子寿命进行表征；应用高次谐波显微成像系统和Z扫描光谱仪对材料的高阶非线性光学性质进行表征。

在医学领域，项目产品应用相干拉曼散射技术对细胞和组织切片免标记成像，以及对人体组织进行动态成像，同时获得高质量的样本光谱。随着临床数据的收集，建立疾病光谱大数据库，深度分析光谱数据与疾病的内在关联，在疾病预防、术前、术中和术后等阶段，辅助医生进行精准诊断，提供准确，智能的在线疾病诊断服务，以实现智慧医疗，增大医疗资源。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

项目产品的服务方式如下图所示，包括科研仪器和医疗器械两个范畴：

项目服务方式：

应用在光电材料表征领域的项目产品“瞬态吸收光谱系统”的技术性能指标如下表：

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 时间窗口 | 1~8 ns |
| 时间分辨率 | 1.5倍激光脉冲宽度 |
| 延迟线精度 | 6-50fs |
| 泵浦波长 | 根据光学参量放大器/振荡器设置 |
| 探测光谱范围 | 400-1000nm/900-1700nm |
| 激发光源 | 飞秒激光放大器/振荡器 |
| 尺寸 | 600x1200x250mm |

应用在生物医学成像领域的项目产品“相干拉曼散射光谱成像和检测系统”的技术性能指标如下表：

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 泵浦波长 | 780nm |
| 波数范围 | 2800~3300cm-1 |
| 光谱分辨率 | 最高可至1cm-1 |
| 扫描速度 | 最高可至24fps |
| 扫描范围 | 最高可至1x1cm |
| 空间分辨率 | 最高可至500nm |
| 激发光源 | 光纤/固体超短脉冲激光振荡器 |

项目产品经济可行性分析（科研仪器领域）：

自2016年以来，项目团队与企业合作，将超快光学技术商业化，开发出“飞秒时间分辨光谱仪”和“飞秒非线性光学测量仪”两款产品。这两款产品已销售多台至多家国内‘985’和‘211’工程大学，销售额达数百万人民币，获得客户一致的好评和认可，建立了优良的信誉，并且在国内外一流高校和科研机构积累了一系列稳定的客户资源，如复旦大学、同济大学、汕头大学、东南大学、国防科技大学等，确保了长期以来项目企业的销售市场。

项目产品经济可行性分析（医疗器械领域）：

从国内外市场情况角度：

中国老龄化程度在急剧加速，医疗服务、医疗器械等需求持续攀升。预计2020年，医疗器械市场规模将高达7500亿人民币。本产品属于体外诊断医疗器械（IVD）中的分子诊断类别。根据Evaluate Med Tech的调查报告，IVD国内市场规模在2020年将达到860亿元，并将以19%增长率继续上涨，其中分子诊断占据15%份额，约130亿人民币，荧光显微镜市场约93亿元。

从技术角度：

项目产品具有显著的技术优势和更先进的性能：

首先，项目产品应用超快光谱技术，具有免荧光染料标记成像的功能，将有效避免化学染料对细胞内部分子的损害和干扰，并避免紫外光对细胞的光损伤以及荧光染料的光漂白效应，并可进行活体组织动态检测。与传统核磁共振、X光成像相比，本项目技术对人体完全无害；

其次，项目产品可针对于细胞或者人体组织的特定大分子如核酸，蛋白或脂类分子进行特异性成像，以利于疾病的特异性检测和载药监测；

然后，项目产品技术具有更高成像空间分辨率以及不同穿透深度焦平面的成像功能，实现细胞或者组织的三维成像，更有利于为疾病的准确诊断提供有力依据；

最后，项目产品不仅获得样本形貌的成像，而且可获得极为丰富的并且可标准化的光谱信息，以建立疾病的光谱大数据库，辅助医疗诊断。

光智科技有望并有信心成为国内乃至全球首家相干拉曼成像技术检测公司，打破国外进口传统显微镜的垄断市场，降低医疗成本，引领超快光学在医疗行业的飞速进步，填补国内在高端成像医疗设备的空缺。

三、适用范围及应用条件

项目企业专注于光电仪器和创新医疗器械的研发和生产，项目产品的使用领域主要为光电材料以及生物医学。项目产品适用的市场范围包括科研市场和医疗市场，其国内市场容量分别预计为数亿和百亿人民币。其中，对于科研仪器市场，目标客户为生物、医学、物理、化学、材料、电子工程等学科的科研院所及高校的课题组；对于医疗器械市场，目标客户为医院及医疗检测中心的病理科室、影像科室以及临床科室。

30   三抗+抗静电SSMMS产品的开发

一、项目简介

进入21世纪，世界性流感对全球的影响非常广，已经不是对一个国家或地区的影响，生命安全成为发展新型医用产品的主要推动力。而普通SSMMS布基本没有三抗( 抗酒精、抗油、抗血) 功能，因此需要对普通SSMMS非织造布进行三抗整理，目的在于通过后整理降低材料的临界表面张力，提高其对酒精油和血浆的抗渗性能，增强了SSMMS非织造布的防护性能；对SSMMS进行抗静电处理，可降低静电荷的聚集而使衣物由于行动摩擦而贴在身上的不舒适,且可减少静电可能对医疗器械中的精密电子仪器的产生的不良影响。

SSMMS无纺布具有质轻、无味、无毒、高阻隔和透气性良好等特点，但由于产品的材料、结构原因，SSMMS产品的手感普遍较硬，用其制成的手术衣、手术单等产品的舒适性与棉布类的产品相关较远；因此，本项目拟从以上问题入手，开发超柔软三抗+抗静电SSMMS产品，以提高产品的阻隔作用和舒适性能。

本产品采用纺丝级聚丙烯（PP）为主原料，采用二次成网技术，以SSM+MS的方式进行铺网，使不同层的纤网可以进行互补，提高成网均匀度;在纺粘层添加一定比例的改性材料对PP纤维进行改性，这种改性材料会在一定的时间会使产品的手感柔软，同时这种改性材料不会对特殊后整理工序产生影响，经过后整理后产品的手感依然可以保持。

后整理方面采用安全环保的功能油剂，整理设备运用独特设计的浸轧上液装备，使产品上液均匀；在烘燥的过程中，始终使产品在油剂的交联温度之上，烘干经冷却定型，使产品获得优异的三抗和抗静电性能。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

2.1主要技术性能指标

以45g/㎡　SSMMS产品为例：

静水压（AATCC 127）：平均值≥60cm.H2O

喷淋（AATCC 42）：单个值≤1.0g, 平均值≤于0.5g

抗酒精（WSP80.8）：6～8级

表面电阻（WSP 40.1）：109～1010Ω

纵向柔软度（GB/T 8942）：≦18g

横向柔软度（GB/T 8942）：≦29g

2.2经济可行性分析

本项目主要是通过加入特种的改性聚烯烃材料和在设备上加入正压牵伸辅助装置，在不影响SSMMS阻隔性的情况下增加柔软的手感；再经过特殊工艺对SSMMS 非织造布进行三抗(抗酒精、抗血、抗油)和抗静电处理，使产品具有三抗+抗静电的效果以提高产品的阻隔性能和安全性能，实现了产品的功能性和舒适性。

相对于传统的棉布防护服, SSMMS材料由于原料价格低，生产流程短，大大降低其生产成本, 在刚推出的相当长时期内, 在国外得到大量推广，具有很高的经济效益；目前，以该添加材料和牵伸工艺技术制造的超柔软SSMMS非织造材料已经大量应用手术衣、手术单、包布等高端医疗产品上，这些产品柔软舒适性得到了客户的一致认可，市场反应良好。

三、应用范围及应用条件

主要于一次性手术衣、手术单、隔离衣等防护类产品。在做成这些成品前，无纺布需要经裁剪、车缝、包装以及灭菌等工序。

31   负离子涤纶短纤维

一、项目简介

江门市粤新化纤有限公司生产的负离子涤纶短纤维，是利用PET材料与负离子矿石粉体材料通过共混熔融纺丝的方法纺制而成。通过这种纺前处理方法制成的负离子涤纶短纤维，在不改变纤维原有各项物理指标的情况下，具有激发释放空气负离子的作用。负离子有“环境警察”之称，这种带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟尘电极接触，能迅速中和空气中正离子油烟和浮尘微粒。也能对空气中带有正电荷的臭气、细菌和烟雾起到包裹中和作用，直到无电荷后发生沉降。某些有害气体和负离子发生化学反应，生成无害、低害物质，有利于改善家居环境，防止细菌滋生和异味的形成。另外，它还能够微量发射远红外电磁波，释放人体所需的微量元素，促进人体血液循环。因此，这种纤维具有净化空气、消除疲劳、消除室内异味和各种有害气体的功效，而且效果持久稳定，耐洗耐晒。

由于负离子粉体材料的吸湿性和回潮率非常高，而且分散性差，造成纤维纺制过程中的可纺性非常差，也影响了产品最终性能指标和使用效果。因此，粉体材料的选择、纺前准备是本工艺技术的关键，熔融纺丝工艺的设计和控制也十分重要。现时市场上销售的负离子纤维制品很多都是利用喷涂、浸扎等后处理方法加工而成，这种负离子材料效果差，不耐洗，不环保。本项目的负离子纤维通过原料共混、熔融纺丝的方法纺制而成，使负离子材料均匀嵌入纤维大分子之中，是永久性的负离子纤维。该纤维产品于2003年入选广东省优秀新产品项目。

二、产品主要技术指标及经济可行性分析

负离子涤纶短纤维采用的是熔融混合纺丝技术，涤纶切片和功能母粒材料经过分别计量、混合、熔融系统，由喷丝孔喷出形成初生丝纤维，然后经过冷却固化、拉伸、卷曲、定型、切断，制成短纤维产品。

负离子涤纶短纤维的主要技术指标和经济效果如下：

（一）主要技术指标

负离子浓度：≥5000 个/cm3

强度：2.6-3.5 cN/dtex

伸长率：40-50％

回潮率：0.4-0.6％

卷曲：25-30个/10cm

横切面：圆型

表面：平滑

密度：1.31g/cm3纤维

细度/长度：3.3dtex-6.6 dtex /38mm-76mm

熔点：260℃±10℃

（二）项目生产效益指标

1、项目产品名称：负离子涤纶短纤维

2、生产规模： 200吨/年

3、年新增产值：600万元

4、年新增销售收入：580万元（每吨售价29000元）

负离子涤纶短纤维是一种高附加值功能性纤维，本产品具有较强的激发空气离子化的能力，对促进人体健康和改善居家环境有积极意义。市场售价较高，是普通产品售价的三倍，具有较好的经济效益。

三、适用范围及应用条件

负离子纤维适用范围广，可广泛应用于内衣制品、服装保暖衬棉、各类家居纺织品、室内装饰材料和汽车内饰等。可以纯纺也可以混纺，加工方法简便，可采用针织、梭织等传统工艺，也可以通过针刺、喷胶、热风等无纺布方法加工。

32   全自动印刷开槽模切折叠粘箱联动线

一、项目简介

瓦楞纸箱印刷成套设备是瓦楞纸箱制造流程中重要一环。中国瓦楞纸箱印刷成套设备的市场规模预测为年均增长12%，2020年市场容量为100亿元，其中中高端瓦楞纸箱印刷成套设备年均增长15%，2020年市场容量为40亿元，印刷开槽模切折叠粘箱一体式装备推动着纸箱包装制造装备技术朝着自动化与高效化方向发展。

本机型由自动上料机、送纸部、印刷部(3-6色)、开槽部、模切部、自动折叠粘箱机以及自动打包机采用工业网络组成系统。可一次性完成送料、送纸、印刷、压痕、开槽、 修边、折叠粘箱、自动打包机等工作，生产效率大大提高，各部之间的组合可根据用户的需求进行自由组合选择，进一步提高国有包装机械的智能化水平加大其国内外竞争力以及替代进口机器的能力。本项目为国内纸箱包装机械产业转型升级、纸箱包装机械的研发、生产控制标准化提供了示范工程，值得广泛推广。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1、主要技术性能指标

目前整机功能和性能处国际先进水平，成套装备的主要技术经济指标达到：

智能化：独有的先进数控软件系统，实现伺服电机设备网络连接的自动化控制和高效运转。

高效节能：分别使用永磁电机和变频伺服电机使能耗效率降低10%以上。

髙速：最高机械速度达250张/分钟，处于国际先进水平。

高精度：实现套印精度±0.3mm (国际先进）

送纸精度±0.75mm (国际先进）

开槽精度±0.75mm (国际先进）

模切精度±0.75mm (国内领先）

全自动：实现送纸、印刷、压痕、开槽、 打孔、修边、折叠粘箱工序全自动化，有效提高整机生产效率，处于国际先进水平。

多色印刷：印色3-6色以上

印刷尺寸：（900-1600）mm*(2000-3600)mm (国际先进）

远程诊断与维护：建立工业级网络模块、支持远程诊断与维护及各种网络资源的相互共享，实现定单自动派送，生产集中报表管理的新模式。

2、经济可行性分析

我国国民经济持续快速发展，带动了家电、机械、电子、信息、食品等产业迅猛发展，从而引发各行业对纸箱包装需求越来越多，对纸箱包装印刷的要求也越来越高，纸箱包装印刷业是可循环利用的环保产业 ，是国家重点鼓励发展振兴的朝阳产业，未来20年将是我国经济发展的黄金时期，也是纸箱包装机械设备同步快速发展的20年。

据国际瓦楞纸箱协会（ICCA）统计，瓦楞纸箱销售额以每年4%的速度增长，中国的增长速度为7%以上；预计2020年，全球瓦楞纸箱产量达3,096亿平方米，其中中国为8,67亿万平方米，占全球产量的28%，中国已成为全球瓦楞纸箱最大生产国，说明市场需求巨大，前景十分良好。

欧美发达市场的中、高端瓦楞纸箱印刷成套装备占总需求规模的比例超过80%，随着中国经济水平的提高，中、高端瓦楞纸箱印刷成套装备占市场需求的比重也将越来越高。

行业主要进口国外高端产品，单价较高，近5年来进口呈现下降趋势。由于国内厂商的工艺技术不断进步、产品质量不断提升，国内产品将逐渐取代国外产品，出口金额将越来越大。

全自动印刷开槽模切折叠粘箱联动线2017年产12台套，实现销售额7200万元，年利税1440 万元,2018年预计生产15台套，实现销售额9000万元，年利税1800万元。

三、适用范围及应用条件

全电脑水性印刷开槽模切折叠粘箱联动线”由自动上料机、送纸部、印刷部、开槽部、模切部、自动粘箱机以及自动打包机采用工业网络组成系统。可一次性完成送料、送纸、印刷、压痕、开槽、打孔、修边、折叠、粘箱、自动打包机、机器手码垛等工作，各部之间的组合可根据用户的需求进行自由组合选择。印刷开槽模切折叠粘箱一体式推动着纸箱包装制造装备技术朝着自动化与高效化方向发展，使纸箱包装机械成套设备控制系统功能的扩展更加灵活，性能不断提高，使用更加简单，同时采用智能维护技术，对设备的性能衰退状态进行监测、评估和预测，制定设备维护计划，这样可提高纸箱包装机械成套设备的安全性，也可增加纸箱包装机械成套设备供应企业和纸箱生产企业的效益。同时促进了纸箱包装材料制造产业化朝着工艺精简化，产品精密化的方向发展。

33   无粘合剂（胶水）食品药品软包装关键设备

一、项目简介

本项目以多年多层共挤出复合薄膜生产线的研发经验及技术为基础，是一项涉及多种技术的复合型自主创新课题，主要涉及：高分子材料改性研发、配套装置、工程化技术和系统集成有机地结合。主要创新集中于以下三点：第一，基材极化处理；第二，专用挤出树脂研发；第三，挤出膜氧化区载波导能装置搭建。采用自主设计的基材处理设备及工艺，提高基材表面的处理程度，例如，处理后PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）基材的表面张力可达到65 dyn/cm。将载波导能装置和专用挤出树脂相结合，使挤出后的树脂熔体表面具备较多的活性基团，进而与基材复合，从而提高复合薄膜的剥离强度。本项目实施的过程中，未采用黏合剂，杜绝了生产过程中VOC（挥发性有机物）的排放，符合环保要求。另外，采用专用树脂粘接基材，避免了因胶黏剂分子迁移而引起的包装内容物污染及毒性，可广泛应用于食品药品软包装复合薄膜的生产。该项目符合国家和地方的环保要求，适用范围广，并具备节能、环保、高效、材料创新、工艺创新等特点。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

1. 主要技术指标

（1）生产速度：机械速度200 m/min，生产速度150～180 m/min。

（2）挤出量：挤出机HL- 80型最大挤出量200 kg/h（LDPE）；

（3）挤出膜厚度均匀度：挤出膜厚度误差由目前同类高档共挤复合生产线的±5~10 μm降低至±3~5 μm；

（4）复合膜剥离强度：PET/P1达到2N/15mm以上，AL/P1达到5 N/15mm以上；

（5）溶剂残留总量 ：其中苯类溶剂残留量检不出，无残留；

2. 经济可行性分析

（1）经济可行性

本项目建成后，不仅可以大大降低软包装薄膜复合过程中的溶剂排放量，而且可消除因胶黏剂分子迁移而导致的包装内容物污染及毒性。预计于2018年，实现5台的销售量，预计销售收入为2500万元，利税总额为600万元；预计2019年实现8台的销售量，销售收入为4240万元，利税总额为1200万元。在项目产品不断成熟完善的基础上，五年内不断增加生产规模，满足市场需求。

（2）社会效益

本项目有助于我国塑料成型设备行业采用有核心自主知识产权的技术和产品，提高我国塑料成型设备行业的研发能力，改变“我国高端挤出复合薄膜生产行业面临的最大危机主要是研发能力差，缺乏核心技术和自主知识产权”的现状，促进区域经济转型升级及行业技术水平的提高，并在一定程度上提升大型设备行业的整体竞争力，达到发达国家先进水平。

本课题所研发的关键技术适用于大多数食品药品软包装挤出复合生产线，可有效地提高挤出复合产品的剥离强度和精度，对提升食品安全和质量有重要的作用，促进我国高精度高性能产品制造水平的提高。

（3）运行成本

专用树脂P1价格：以LDPE为参考价格，定价是LDPE的1.6倍，即：LDPE=12元/kg，P1=19.2元/kg。P1树脂配合辉隆“超微层粘合挤出专利技术，以单层挤出厚度3 μm，成本只需0.06元/m²，仅比LDPE多0.02元/m²。

三、适用范围及应用条件

适用范围：主要应用于聚酯/铝/PE包装结构的食品、药品、液体奶、日化产品等软包装行业复合软包装，可完全替代目前的干式复合及无溶剂复合机；

应用条件：应用于无毒无味车间，对有机溶剂排放要求严格，复合膜剥离强度要求高，复合膜的溶剂残留量小及安全无毒等等条件下。

34  无溶剂零VOC凹版印刷机

一、项目简介

无溶剂零voc凹版印刷机项目属于高智能包装材料凹版印刷领域。

具有以下优点：

1.无溶剂残留vocs残留基本为零：使用冷光源固化色墨，色墨不含有机溶剂，无溶剂挥发时，不堵版、干版、干燥速度快，印刷网点更加清晰细腻，生产产品无异味；

2.降低能耗-节能90%：运用冷光源固化干燥技术，色墨耗量是普通油墨的1/3，在凹版印刷领域实现真正的无溶剂印刷，这种技术取代了凹版印刷传统的电、气、油等加热烘干方式，比传统印刷机干燥能耗大幅度降低，将凹版印刷工艺进行一次全面的优化与升级；

3.减小损耗-节约走料长度90%：取消了传统凹版印刷机的烘道设计，展览机器长度由常规的25m降低到了12m，整机走料长度降低到18m，印刷路径随之缩短2/3以上，从而大幅度减小走料的损耗；

4.安全性能高：不需要溶剂，印刷时没有任何有机溶剂挥发，不会产生对环境的污染。印刷车间可保持良好的工作环境，有利于印刷工作人员的身心健康。由于油墨中不含有机溶剂，油墨不会燃烧，防火等级大大降低，可由原来的一级防火等级降为三级防火等级；

5.印刷工艺特性先进：印版网点雕刻深度：18-25μ，常规40-60μ；油墨用量：一桶油墨相当于原来三桶油墨，节约了溶剂的使用量（一桶油墨配两桶溶剂）；

6.印刷精度高：印刷路径短，印刷时纸张运行的稳定性提高，干燥温度低，纸张印刷过程不变形。油墨100%的固含量，油墨的粘度主要靠油墨的温度控制，这种控制容易实现，油墨转移稳定、印刷网点稳定、精度高。

无溶剂零voc凹版印刷技术已经达到成熟使用的标准，可以工业化生产，为软包装企业提供从源头解决vocs排放的方法。在国内获得极大的推广，牢牢占据了国内市场的大部分份额。目前，本项目已获得专项授权，并申请了14件专利，其中授权实用新型专利7件，外观设计1件。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

主要技术性能指标

在技术方面，使用多项企业独创技术：

1.印刷色数：6色，两色叠加，共3组；

2.适用基材：薄膜：PET:9-60μm；BOPP：15-60μm；CPP：15-60μm；PE：15-60μm；透气膜：16-40g/m²；水松纸：28-45g/m²；

3.机械速度：V=250m/min；印刷速度：V=200m/min；

4.创新性地使用新型UV-LED层叠凹版印刷系统，通过该层叠式布置的UV-LED油墨印刷单元能够有效减小占用的空间，走模长度更短，损耗更低，且无添加稀释剂，无气味更环保，印刷完成后不会残留溶剂超标，且无需热风干燥、节省能源，实现废气零排放，对环境无任何污染；

5.创新性地利用一种无溶剂凹版印刷制版，采用无溶剂凹版制版，制版的雕刻深度h<30µm，压印胶辊和墨辊之间只有水平方向的作用力作用承印物保证质量，有效减小油墨的实用降低成本；

6.自主研发了一种凹版印刷压印装置，将压印胶辊设置在两个滑动连接在机架上的胶辊座上，同时在机架上设置有使两胶辊座同步滑动的同步机构，保证了压印胶辊在压印时的精度，同时精简了压印机构的结构，降低了压印机构的成本；

7.自主研发一种新一代无溶剂印刷机”外观，由放卷部分护罩、印刷护罩部分、收卷护罩部分、上护罩线槽部分和电控部分相应的仪表板印刷单元叠加，是全球首台独一无二的外观设计，外观颜值提高。

经济可行性分析

发展无溶剂零voc凹版印刷机能为公司带来巨大的经济效益，以每年生产无溶剂零voc凹版印刷机8台为例，每台单价520万元，则每年可以产生销售4160万元，以纯利润7.5%来计算，该项目每年预计新增纯利润312万元，按此计算，预计两年左右可以收回项目投资成本，并新增税收约228.8万元（按税率5.5%计算）。

三、适用范围及应用条件

无溶剂零voc凹版印刷机的适用范围十分广泛，其环保，节能，高效的特点，主要适用于食品药品包装行业和软包装、水松纸、烟包等多个领域。可适用基材分别是：薄膜：PET：9-60μm；BOPP：15-60μm；CPP：15-60μm；PE：15-60μm；透气膜：16-40g/m²；水松纸：28-45g/m²。

35  智能数控瓦楞纸板生产线

一、项目简介

智能数控瓦楞纸板生产线是生产瓦楞纸板的基础装备。是决定瓦楞纸板包装产业提升和发展的关键。目前装备的生产效率、产品质量、生产模式、工艺环境、控制水平期待变革。只有应用大数据的研发，采用两化融合的途径，实现技术控制的突破，才能适应智能高端装备水平的全面升级，适应生产模式的转型，实现节约资源、绿色发展的目标。

瓦楞纸板生产过程中，原材料规格、原材质特性、原材质环境（原纸的湿度、张力、温度等）、辅助材质的要素（浆糊的材质、特性、粘度、糊化与粘接的时间等）完全依赖生产过程的要素改变。设备控制能力及动态运行自适应的变化，必须随客户定单（规格、特性、质量、数量等）的因素，做动态调整。而生产过程各项技术参数的融合及适应性动态调整，只有对通过生产过程要素，实施大数据运算，才能进行不断地自我完善，通过互联网对智能数控装备进行快速、便捷、有效的控制。

为实现柔性、智能、高效生产瓦楞纸板生产方式的根本变革，引领瓦楞纸生产方式的变革，实现行业转型创新发展，公司开展智能数控瓦楞纸生产线关键技术的研发。运用多功能、智能协同的高性能数字控制技术；多品种变批量柔性智能生产模式和相应的工艺自适应调整技术；通过对生产过程中能耗机理及系统节能的数据分析；在基于互联网技术实时远程监测与智能管控集成的基础上，开发专用的实施软件系统，在装备升级中，通过融合信息化技术和开展互联网、大数据的应用，取得可喜的成果。为瓦楞纸板的生产寻求出一条创新之路，那就是加工装备的智能数控化。我公司研发并已投入生产的柔性、智能、高效生产瓦楞纸板生产线。它将为推进纸包装业生产模式的根本转型，发挥重要的引领、示范作用，是先进适用的技术推广项目。

二、主要技术性能及经济可行性分析指标

瓦楞纸板生产智能、数控化，是瓦楞纸板生产实现柔性、智能、高效生产的最理想模式，是生产装备制造融合信息技术、互联网技术的成功尝试，更是奠定瓦楞纸板生产转型的重要创新装备。

智能数控瓦楞纸板生产线，由数台高效卡闸式瓦楞机，液压原纸架、自动接纸机、可调面纸/芯纸热缸、数控双驱横切机，数控纵切压线修边机，柔性纸板成型部，数控自动堆码机等功能专用机械设备，与实现产品制造的供料系统、供热系统、辅助功能系统，及运行过程中的控制系统、和专用实施软件（基于互联网技术，实时远程监测与智能管控集成的）系统所构成。

智能数控瓦线的运行，可依照工艺系统自动匹配并优化的运行参数，保证实现自动运行。也可以通过人机互动的方式，通过操作触摸显示屏，实现智能数控瓦线的自动运行。

该项目可实现整线运行速度的实时控制，智能优化并实施定单限速（自动优化整线干、湿部运行速度与纵切、横切、换单、及堆码速度）。通过互联网远程控制天桥积纸量，配合干部运行速度的同步。

该项目可实时监测面纸/芯纸、见坑纸温度，根据提供原纸的技术参数信息，自动智能控制压力辊、上浆辊压力；智能控制着浆、上浆工序，自动限定运行最高速度；自动实现面纸/芯纸热缸转速与见坑纸同步；智能自动清洗糊辊保持辊面清洁。

该项目可智能控制各层糊附机的控糊功能（压辊间隙、糊辊速度、糊量优化、多层热缸温度的智能化调整、保证糊辊速度与成型机同步）；自动智能控制成型机纸板的烘干质量（自动调整热板所使用的蒸气压力和温度）自动智能控制双纵切上下刀动作的协调。

智能数楞纸板生产线可全面实现纸板生产过程的全自动控制。其生产线型号及主要技术指标如下：

产品型号：  WL-C300-25D  WL-C300-28D

生产线层数： 5- 7层      生产速度： 300m/min      换辊时间： ≤15min

有效幅宽： 2500-2800mm     最大切纸宽度： 2500mm

横切长度：   500—9999mm        横切精度 ±0.5mm

最大收纸长度：  2500mm，     最大叠纸高度：  1500mm，

双层堆码前吊篮堆码叠纸高度： 1300mm

三、适用范围及应用条件

项目填补了高速、宽幅、智能瓦楞纸生产线的国内空白，完成瓦楞纸生产线的跨档升级，适用于各类纸包装行业瓦楞纸板生产企业，是纸板生产企业的基础性装备。

该装备适用于大量急需升级改造的纸板生产企业，可为瓦楞纸板生产企业提高生产能力和效率提高30%，资源综合效应和节能环保减排完全达到和超过国家环保能耗国降低20%以上的指标要求。引领瓦楞纸生产线装备的发展方向。使企业智能化控制率达到85%以上。生产过程节约资源节约效果突出（原纸20%，浆糊20%，人工40%）。纸板企业运营综合成本降低明显，可达到10%以上。所生产的瓦楞纸板品质得到进一步提升，不良品率下降10~15%。

该项目走的是大数据路线，是通过数字网络技术来实现的，适用纸板制造的范围非常宽。它的应用用可实现纸板企业销售方式和结构的改变，快速适应用户提升纸板质量、节约人力成本、降低生产成本，快速实现客户订单变化需求。随着互联网建设、互联网应用的普及推广，该产品的市场前景将非常广阔。

36  智能包装盒生产线

一、项目简介

智能包装盒生产线是生产各式高档精美包装盒的主要设备，适用行业覆盖珠宝、3C数码、化妆品、食品、烟酒、服装等几大行业，对提高我国商品内销和扩大我国商品出口有着十分重要的意义。我国正处于消费升级阶段，消费者对包装的要求不断上升，但目前生产包装盒的设备产能低下、工艺粗糙、管理混乱，根本无法满足大众的需求，包装行业设备更新迫在眉睫。“智能、高效、生产可控”的智能精美包装盒生产线的出现正是在这样的环境需求下诞生。

包装盒的生产大致包括“进纸、过胶、进灰板、贴四角、定位、抱盒、包边、折耳、折入成型”等过程，看似一个精美的包装盒对原材料规格（各式各样的外形）、特性（纸张的粗糙度、胶水的粘度）、环境（车间的温度、纸张的湿度）、制作（上下料、定位。成型）要求却极高。传统生产包装盒的方式主要为半自动生产模式，即各个生产环节都是间断不连续的，这样生产出来的包装盒不仅效率低，很大程度上还受到面纸、胶水和人工操作的影响，不利于包装产业化的发展。只有通过智能包装生产线设备的“统筹管理”、各生产环节相互协作配合，才能实现我国包装盒的产业化。

为实现“智能、高效、生产可控”的包装盒生产模式，引导包装盒“中国制造”向包装盒“中国智造”发展，以改善我国目前包装盒产能低下，满足国内外对包装盒的需求，我司大力开发、设计并成功研制出智能精美包装盒生产线设备。智能包装盒生产线运用先进的伺服系统对各个环节进行协调控制，具备示教和故障自我诊断功能；自动进纸具备高精度、无级变速、易调节等功能；面纸与灰板的定位更是采用高精度图像定位系统及机器人抓取方式，大大提高制盒精度和速度，更是将误差范围缩小在；为满足市场多元化的需求，智能精美包装盒生产线适用的盒子范围更大，折入深度更深。经过客户的实践与反馈，证明智能包装盒生产线完全满足当代社会对包装盒的需求，同时也标志着我国包装行业向国际化市场又迈进了一步。智能包装盒生产线的出现将引领我国包装盒行业的生产模式，对提高我国商品内销和商品出口有着十分重要的意义，是一项先进、实在的技术推广项目。

- 主要技术性能及经济可行性分析指标

包装盒生产成本最低化、精度最高化是包装盒行业一直所追求的理想目标，也是我司一直以来的使命与目标追求。要实现这一理想目标，需要结合先进的信息制造技术、计算机技术、互联网与物联网技术，是多项先进技术的融合体。

智能包装盒生产线主要由开槽机、上糊机、贴角机、输送部、定位部、成型机等5大部分组成，部分产品还需添加压泡机等机器，所涉及到的技术有智能上料技术、智能贴角技术、高精度定位技术、故障自我诊断技术、智能折耳与智能折入成型技术，其中高精度定位技术和故障自我诊断技术为行业领先水平。

智能包装盒生产线设备可根据不同外形尺寸盒子调整运行参数，以保证高生产质量和高生产效率。生产方式有自动和手动之分，自动为常规批量生产，手动主要为调试。通过触摸屏，将生产线的各种信息展示出来，利于管理人员对生产作业信息的控制。

智能包装盒生产线可一次线完成包装盒的生产，典型生产线型号及主要技术参数如下：

机器型号：HM-ZD6418G              机器尺寸：6800x4500x3300mm

功率/电压：26Kw/AC380V            生产速度：

各纸质材料尺寸

| 名称 | 宽（mm） | 长（mm） | 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰板 | 74-580mm | 124-820mm |  |
| 面纸 | 95-610mm | 180-850mm |  |
| 盒子 | 100-600mm | 50-400mm | 12-130mm |

三、适用范围及应用条件

项目填补了国内智能、高速、流水线生产包装盒的行业空白，实现了我国包装盒由传统生产方式向智能制造包装盒的目标。

该智能生产流水线适用于各类包装盒生产企业批量生产各式包装盒，在满足企业生产需求的前提下，可为生产企业提高40%效率和高达96%的合格率；将原本需要10名生产员工数量下降到2-3名，大大降低企业的生产成本和管理成本。整个生产过程采用数字限位控制，对胶水等原材料采用循环利用；在环境保护方面更是做到0污染0排放。经过不断的实践与改进，证明使用该智能包装盒生产线企业运营综合成本下降显著，下降比可到20%，是批量生产包装盒的首选装备。

努力推进该项目是为改善目前包装盒行业生产设备落后现象。对包装盒生产企业而言，智能包装盒流水线是一种新技术、新革命的诞生，有利于企业降低生产成本、提升企业竞争力；对包装盒设备制造商而言，智能包装盒流水线的出现将推动相应装备行业朝着高效、节能、多功能化、智能化的方向前进，对我国整个包装行业起着非常重要的推进作用，加大我国商品对外出口数量。

37  智能高效节能环保热交换器

一、项目简介

粮食干燥涉及到当今世界所关注的能源、环境和粮食几大焦点问题，对保障国家粮食安全和维护社会稳定意义重大。中国是粮油生产大国，国内有数百家粮油生产大型企业。榨油厂豆粕干燥是粮油生产耗能最高的环节之一,同时是造成环境污染的重要来源。我国粮油豆粕干燥后废气直接排放大气，由于排气温度高、

湿度大、VOCs 含量高、粉尘携带量大，因此造成了大量的能量浪费以及严重的环境污染。

豆粕干燥系统存在问题：

•无余热回收利用：

排气温度约 65-85℃，这些废气是直接被排入大气，既污染了环

境又损失了大量的热能。

•污染重

豆粕干燥的污染源主要有三大部分：一是烘干塔干燥排气携带的

粉尘等固体物，形成 PM2.5；二是烘干塔干燥废气排放包含的 VOCs

污染物；三是烘干塔干燥废气排放包含的水份。

采用智能高效节能换热器对废气进行余热回收，利用废气预热豆

粕烘干塔的烘干空气，高效的回收热能；废热气被降温除湿，较少厂

区白烟的排放；VOCs 随着冷凝水被冷凝下来，大大降低了 VOCs 的

排放浓度；设备里面形成均匀连续的水膜，能够智能化吸附粉尘；设

备配置在线自动清洗装置，在清洗设备传热面的同时，进行水洗脱附

粉尘。

智能高效节能换热器在高效节能的同时，能够智能化脱水、除尘、

除VOCs,是热废气余热利用及环保处理的先进技术产品，在粮油、锂

电、锅炉都有广泛的应用。

二、主要技术性能指标及经济可行性分析

以 1000 吨/天产量为例：

仅对最高一层沙克龙废热气进行回收处理，废热气量 9000m3/h，

冷空气量 18000m3/h

温度达标能力：温升 50℃或冷侧常温加热到出口 70℃;

节能量：329KW;

省煤量：56kg/h;

减排量：943Nm3/h 相当于每小时减少 943 标方废气的排放;

节省蒸汽量：0.47t/h 相当于每小时节约 0.47 吨的蒸汽;

节能效率：30%以上；

除湿量：20%以上；

可回收价值：

按照煤吨价 570 元，一天 24 小时，每月 29 天计算，每年工作11 个月

56kg/h×0.57 元/kg×24h×29 天×11 月=24.4 万元/年投资成本：28 万

回本时间28/24.4=1.14 年即 14 个月内回本

根据以上数据表明：节能量大，节能效率高，脱白除湿效果明显，投资效益高，回本周期短。

三、适用范围及应用条件

使用范围：

智能高效节能环保热交换器适用于气体与气体热交换，在粮油浸出车间豆粕烘干 DC 工艺段废气余热回收处理、预处理车间膨化工艺段废气余热回收处理，锂电池行业涂布机废气余热回收处理，锅炉窑炉烟气余热回收处理、纺织印染废气余热回收处理、钢铁行业废气余热回收处理等都有良好的实际应用大多数排放废气均可以考虑用气气换热方式进行智能高效节能环保处理。

应用条件：

1、现场用气体与气体换热的条件或需求；

2、烟气温度 500℃以下（绝大多少实际排放 130℃以下）；

3、热侧温度高于环境温度 25℃以上，或端差 10℃以上