首台(套)重大技术装备推广应用指导目录

（2015年第二版）

二O一五年十月

目录

1、清洁高效发电装备	3

2、超、特高压输变电成套装备	5

3、大型石油、石化及煤化工成套装备	8

4、大型冶金、煤炭及矿山装备	13

5、轨道交通装备	18

6、大型环保及资源综合利用装备	23

7、大型施工机械	26

8、新型轻工机械	28

9、民用航空装备	30

10、高技术船舶及海洋工程装备	32

11、成形加工装备	40

12、新型大马力农业装备	47

13、电子及医疗专用装备	48

14、重大技术装备关键配套基础件	52

# 1、清洁高效发电装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 核电机组（三代核电机组） |  | 百万千瓦级 |  |
| 1.1.1 | 核岛装备：反应堆压力容器、蒸汽发生 器、稳压器、反应堆堆内构件、控制棒 驱动机构、环行吊车、主管道、安全注 入箱、主装备支撑、数字化仪控系统、堆芯补水箱、安全壳、非能动余排换热器、结构模块、核级锆材、核燃料元件等 | 套 | 满足三代核电标准：堆芯熔化概率≤1.0*10-5/堆年，大量放射性向环境释放概率≤1.0*10-6/堆年，设计寿命≥60年 |  |
| 1.1.2 | 常规岛装备：汽轮机、汽轮发电机、发电机保护断路器、主变压器、除氧器、汽水分离器再热器、高低加热器等 | 套 | 满足三代核电标准：半转速，设计寿命≥60年 |  |
| 1.2 | 高温气冷堆 |  |  |  |
| 1.2.1 | 核岛装备：反应堆压力容器、蒸汽发生器、热气导管、金属堆内构件、石墨堆内构件、碳堆内构件、主氦风机、控制棒系统装备、吸收球停堆系统装备、燃料装卸系统装备、乏燃料贮存系统关键装备、主蒸汽隔离阀、数字化仪控系统、球形燃料元件等 | 套 | - 实现第四代核能系统安全特性，消除大规模放射性释放，无需场外应急 - 堆芯出口温度≥750oC - 燃料元件可承受高温≥1620oC - 单模块热功率≥250兆瓦 |  |
| 1.3 | 大型火电机组 |  |  |  |
| 1.3.1 | 超临界循环流化床锅炉 | 套 | 功率≥350MW；锅炉主蒸汽压力≥25MPa；流量≥1900吨/小时；SO2排放≤440mg/Nm3；NOX排放≤150mg/Nm3；发电效率≥42% |  |
| 1.3.2 | 大型整体煤气、天然气-蒸汽联合循环机组（IGCC） | 套 | 循环联合功率≥450MW；燃气轮机进口初温≥1450℃；热效率≥48% |  |
| 1.3.3 | 高效超超临界锅炉 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥28MPa；蒸汽温度≥610℃ |  |
| 1.3.4 | 超临界燃用准东煤锅炉 | 套 | 功率≥350MW；燃烧准东煤比例≥80% |  |
| 1.3.5 | 高效二次再热超超临界机组 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥30MPa；蒸汽温度≥620℃ |  |
| 1.3.6 | 超超临界供热机组 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥25Mpa； |  |
| 1.3.7 | 联合循环预热锅炉 | 套 | 输出功率≥300MW |  |
| 1.3.8 | 高效超临界汽轮机组 | 套 | 输出功率≥600MW |  |
| 1.3.9 | 燃气轮机 套 功率≥7000kw，热效率≥20％ |  |  |  |
| 1.4 | 水电机组 |  |  |  |
| 1.4.1 | 百万千瓦级水电机组 | 套 | 额定功率≥1000MW |  |
| 1.4.2 | 大型抽水蓄能 | 套 | 输出功率≥300MW |  |
| 1.4.3 | 可变速抽水蓄能机组 | 套 | 额定功率≥100MW |  |
| 1.4.4 | 高水头大容量水轮发电机组 | 套 | 水头≥700m；冲击式大型水轮发电机组 |  |
| 1.4.5 | 海洋能发电机组 | 套 | 潮流能、潮汐能发电机组 |  |
| 1.5 | 大型风力发电机组及关键部件 | 套 | 额定功率≥2.5MW；设计寿命≥20年 关键部件：叶片、主轴、齿轮箱、电机、控制系统等 |  |
| 1.6 | 清洁高效发电装备大型铸锻件及关键部件： 发电机转子铸锻件、气缸、阀门铸件、汽轮机用高合金耐热钢铸件、燃气轮机用铸件、水电机组配套铸锻件及铸件、超超临界锅炉启动系统再循环泵、金属反射式保温层、乏燃料密集贮存格架、火电机组自动化成套控制系统、汽轮机乏汽冷凝间接空冷系统 | 套 | 应用机组要满足本目录编号1.1～1.4所规定产品的性能技术参数 |  |

# 2、超、特高压输变电装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 特高压交流输变电装备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 1000kV发电机升压变压器 | 套 | 电压等级≥1000kV |  |
| 2.1.2 | 超大容量发电机变压器 | 套 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV |  |
| 2.1.3 | 特高压磁控式可控并联电抗器 | 套 | 电压等级≥750kV，输出容量在5%-100%之间平滑调节 |  |
| 2.1.4 | 特高压串联补偿装置用高压交流旁路开关 | 台 | 额定电压 对地 550kV 额定电流 5000A，额定旁路关合电流 125kA， 额定旁路投入电流 6.8kA,额定短时耐受电流2s 63kA，额定峰值耐受电流 160kA， |  |
| 2.1.5 | 大型水电机组用发电机保护断路器 | 台 | 额定电压≥24kV，额定电流25kA/27kA，额定短路开断电流≥160kA，额定工频耐受电压≥80kV，雷电冲击耐受电压≥150kV |  |
| 2.1.6 | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar |  |
| 2.1.7 | 特高压交流电磁式电压互感器 （配GIS用） | 台 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA |  |
| 2.1.8 | 1100k特高压GIS用罐式避雷器 | 台 | 额定电压828kV，额定雷电冲击耐压2400Kv,方波通流容量8000A |  |
| 2.1.9 | 特高压交流变压器用油纸电容式套管 | 套 | 额定电压1100kV，额定电流2500A/3150A，工频耐受电压（5分钟）≥1200kV，雷电冲击耐受电压：全波峰值≥2400kV、截波峰值≥2760kV、操作冲击耐受电压≥1950kV，弯曲耐受负荷≥5000N |  |
| 2.1.10 | 特高压输变电开关设备用瓷制出线套管 | 套 | 额定电流≥6300A，额定雷电冲击耐受电压≥2400kV，额定短时工频耐受电压≥1100kV，端子拉力≥8000N |  |
| 2.1.11 | 特高压输变电开关设备用操作机构 | 台 | 操作功率≥16kJ，额定油压≥57.3MPa |  |
| 2.1.12 | CYTA-22(特高压断路器用碟簧液压操动机构) | 台 | 操作功率≥25kJ，额定油压≥57Mpa |  |
| 2.1.13 | 特高压输变电开关设备用操作机构 | 套 | 操作功率≥51.5kJ,额定油压≥32.5MPa |  |
| 2.2 | 特高压直流输变电装备 |  |  |  |
| 2.2.1 | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV |  |
| 2.2.2 | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 额定直流电压 对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV， 额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A |  |
| 2.2.3 | 特高压直流极线用隔离开关(接地开关) | 极 | 额定直流电压 1120kV，额定电流 5500A,额定峰值耐受电流≥125kA |  |
| 2.2.4 | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，直流电压测量范围 ±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50， 准确级 0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs |  |
| 2.2.5 | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA |  |
| 2.2.6 | 特高压直流输电工程直流场滤波电容器及其装置 | 套 | 直流工程额定电压±800kV电容器组最大电流≥259A额定电容 (CN， 25°C）0.8μF |  |
| 2.2.7 | 特高压直流输电工程交流场滤波电容器及其装置 | 套 | 直流工程额定电压±800kV，电容器组额定电压≥548kV，电容器组额定电流≥248A，三相电容器组额定容量≥447Mvar |  |
| 2.2.8 | 特高压直流换流变压器用阀侧套管 | 套 | 额定电压800kV，额定电流≥3265A，工频耐受电压（5分钟）≥1200kV，雷电冲击耐受电压：全波峰值≥2100kV、截波峰值≥2310kV，操作冲击耐受电压≥1760kV，直流耐压电压≥1435kV，极性反转电压≥1115kV，弯曲耐受负荷≥5000N |  |
| 2.3 | 柔性输变电装备 |  |  |  |
| 2.3.1 | 柔性直流输电用直流侧电容器 | 台 | 电容量≤15mF，杂散电感≤40nH，绝缘耐压≤3kV |  |
| 2.3.2 | 柔性直流输电用大功率器件及驱动装置 | 套 | 额定电压≥3300V，电流≥1500A |  |
| 2.3.3 | 柔性直流输电换流阀成套装备 | 套 | 容量≥200MVA；阀控系统控制周期100us |  |
| 2.3.4 | 大容量高压静止无功发生器 | 套 | 容量≥±200MVA；控制器响应时间＜1ms |  |
| 2.3.5 | 大容量高压变频调速装置 | 套 | 额定电压10kV；容量≥25MVA；频率分辨率0.01Hz |  |
| 2.4 | 电线电缆 |  |  |  |
| 2.4.1 | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、电缆附件 | 套 | 额定电压：290/500kV;局部放电试验： 435kV下无可检测出的放电;工频交流耐压试验：580kV 30分钟不击穿 |  |

# 3、大型石油、石化及煤化工成套装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 百万吨级乙烯装置 |  |  |  |
| 3.1.1 | 聚乙烯、聚丙烯装置混炼挤压造粒机组 | 套 | 年产量≥30万吨；主电机功率≥10MW |  |
| 3.1.2 | 大型裂解炉 | 套 | 单炉年产量≥30万吨；热效率≥93% |  |
| 3.1.3 | 百万吨级乙烯工艺螺杆压缩机 | 套 | 排气量≥1000立方米/分；功率≥5500kW |  |
| 3.1.4 | 驱动往复式压缩机用大型防爆同步电动机 | 套 | 电机功率≥9600kW |  |
| 3.1.5 | 仪表自动化集散控制系统 | 套 | 系统响应时间≤30ms |  |
| 3.1.6 | 大型往复式迷宫压缩机 | 套 | 流量≥11000Nm3/h；活塞力≥30吨；压力≥20MPa |  |
| 3.1.7 | 百万吨级乙烯装置配套的裂解气压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥56000KW |  |
| 3.1.8 | 百万吨级乙烯装置配套的丙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥33000KW |  |
| 3.1.9 | 百万吨级乙烯装置配套的乙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥14000KW |  |
| 3.1.10 | 百万吨级乙烯成套装置管控一体化系统 | 套 | 系统规模≥2万I/O点,实现工艺过程管理和控制一体化系统平台 |  |
| 3.1.11 | 超大型板壳式换热器 | 套 | 换热面积≥1x104平方米/台，回收热量≥100MW/台 |  |
| 3.1.12 | 丙烷脱氢装置用压缩机组 (含驱动汽轮机) | 台 | - 1.再生空气轴流压缩机：进气流量≥486000 kg/h;轴功率≥12490KW;工作转速≥3850r/min |  |
|  |  | 台 | - 2.丙烷脱氢产品气离心压缩机：低压缸流量≥196416kg/h;转速≥3247r/min;额定功率：8332kW;高压缸流量≥198108kg/h转速：≥4368r/min,额定功率：≥17216kW |  |
|  |  | 台 | 3.丙烯离心压缩机轴功率≥9768KW |  |
|  |  | 台 | 4.乙烯离心压缩机 轴功率≥1330KW |  |
|  |  | 台 | 5.干燥再生气循环压缩机组,流量≥20900kg/h;转速≥14240r/min;轴功率≥1186kW |  |
| 3.2 | 百万吨级精对苯二甲酸装置(PTA) |  |  |  |
| 3.2.1 | 大型多轴工艺空气压缩机组（含压缩机、汽轮机、尾气透平、电机及齿轮箱） | 套 | 功率≥20000kW |  |
| 3.2.2 | 百万吨级CTA/PTA蒸汽管回转干燥机组 | 套 | 处理量≥100万吨/年，干燥机直径ø4500～4800 |  |
| 3.2.3 | PTA过滤洗涤预干燥一体化成套装备 | 套 | 物料出口湿含量≤10%，产量≥55000kg/h，PT酸含量≤150mg/kg |  |
| 3.2.4 | CTA溶剂交换成套装备 | 套 | CTA浆料进料固含量 34%；出料：滤液含固率≤0.1%，滤饼中醋酸含量≤4.5 kg醋酸/吨干基，系统进水≤139 kg水/吨干基 |  |
| 3.3 | 油气长输管道装备 |  |  |  |
| 3.3.1 | 天然气长输管道离心压缩机组 | 套 | 流量≥1000000Nm3/hr；入口压力≥6Mpa；出口压力≥10Mpa |  |
| 3.3.2 | 驱动用工业燃气轮机 | 套 | 功率≥30MW |  |
| 3.3.3 | 长输管线高压大口径紧急切断球阀 | 台 | 公称通径≥1m；公称压力：符合Class600、900等级 |  |
| 3.3.4 | 大容量高转速变频调速无刷励磁同步电机 | 套 | 额定转速≥4800rpm；功率≥20MW |  |
| 3.3.5 | 油气输送管 | 套 | X80钢级大口径厚壁埋弧焊管；钢级：X70/X80钢级、屈强比Rt0.5/Rm≤0.88大应变管；钢级：L245MS～X52MS、X60MS、X65MS、X70MS/抗酸性埋弧焊管和HFW焊管 |  |
| 3.4 | 大型天然气液化装备 |  |  |  |
| 3.4.1 | 液化天然气（LNG）用浸没燃烧式气化器 | 套 | 气化能力≥200吨/小时，-162℃≤温度≤5℃，耐压≥15MPa |  |
| 3.4.2 | 预冷压缩机组 | 套 | 功率≥10000kW；多变效率≥83% |  |
| 3.4.3 | 深冷混合冷剂离心压缩机组 | 套 | 功率≥15000kW；多变效率≥83% |  |
| 3.4.4 | 大型高速变频电机 | 台 | 功率≥40MW |  |
| 3.4.5 | 大型高效板翅式换热器冷箱 | 套 | 滿足混合冷剂LNG工艺技术要求；单个模块能力天然气流量≥400万NM3 /天；压力等级≤5.5—8MPa；換热器夾点温差≤2-3.5度 |  |
| 3.4.6 | 大型缠绕管换热器 | 套 | 滿足混合冷剂LNG工艺技术要求；天然气流量≥100万NM3/天 ；压力等级≤5.5—8MPa；換热器夹点≤温差4 —5度 |  |
| 3.4.7 | 大型天然气液化储罐 | 套 | 容积≥180000立方米 |  |
| 3.4.8 | 液化天然气（LNG）冷能回收空分装备 | 套 | 能力：液O2+液N2≥10000Nm3/h；LNG压力≥8MPa |  |
| 3.4.9 | 大型天然气液化自动化控制系统成套装备 | 套 | 系统规模≥5万I/O点 |  |
| 3.4.10 | 丙烷制冷压缩机组 | 台 | 流量≥80000kg/h；轴功率≥5800KW；工作转速≥7000r/min |  |
| 3.4.11 | 液化天然气（LNG）大口径低温高压铸造球阀 | 套 | 工作压力≥900LB；温度≤-196℃ |  |
| 3.4.12 | 液化天然气（LNG）用大型开架式气化器 | 套 | 气化能力≥150吨/小时， -196℃～-162℃≤温度≤20～65℃，耐压≥9.0MPa |  |
| 3.4.13 | 20万吨/年超大型薄壁丁二醇（BYD）反应器 | 套 | 年产≥20万吨，工作压力≥1.725/FV（Mpa），设计温度：150/-16.4（℃） 直径≥DN6100mm |  |
| 3.4.14 | LNG用大型浸没式燃烧型气化器（SCV） | 套 | 气化能力≥150吨/小时，-196℃≤温度≤20℃，耐压≥9.0Mpa |  |
| 3.5 | 陆地油气钻采装备 |  |  |  |
| 3.5.1 | 特种陆地钻机 | 套 | 钻井深度≥12000米特深井钻机；钻井深度≥7000米极地钻机/全拖挂钻机；钻井深度≥5000米智能钻机;钻井深度≥4000米整拖式钻机；钻井深度≥3000米斜井钻机/液压钻机；钻井深度≥2000米超级单根钻机 |  |
| 3.5.2 | 连续油管作业装备（连续管钻机、连续管作业机） | 套 | 注入头最大额定拉力≥380kN，最大强行下入能力≥190kN |  |
| 3.5.3 | 大型压裂成套装备 | 套 | 单机最大输出功率≥2500HP |  |
| 3.5.4 | 大型防喷器及其远程控制系统 | 套 | 公称压力：14-70MPa；调压范围：0-14MPa；压力控制器调定范围：18-21MPa |  |
| 3.5.5 | 不压井作业装备（带压作业修井机） | 套 | 提升能力（钩载）≥900kN；下压力≥300kN；动密封压力≥14MPa |  |
| 3.5.6 | 液氮泵车（氮气泡沫压裂泵车） | 套 | 最大压力时氮气排量≥500Sm3/min；蒸发器最高工作压力≥70Mpa；蒸发率≤0.8﹪ |  |
| 3.5.7 | 特深井测井装备 | 套 | 绞车容量≥10000m；提升力≥85kN；提升速度≥20m/h |  |
| 3.5.8 | 顶部驱动钻井装置 | 套 | 为钻井深度≥12000m的钻机配套（或最大负载≥900t） |  |
| 3.5.9 | 旋转导向钻井系统 | 套 | 造斜率≥6。/30m |  |
| 3.5.10 | 钻机管柱自动化处理系统 | 套 | 输送管柱范围：2 7/8″～20″，立根排放范围：2 7/8″～8″ |  |
| 3.5.11 | 油田钻采用发动机及发电机组 | 套 | 功率≥800KW |  |
| 3.5.12 | 大型燃驱压缩机组 | 套 | 功率：1800~4700KW |  |
| 3.5.13 | 钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力：8-20m³/h；污水处理能力：5-10m³/h；综合处理能力：8-15m³/h。 |  |
| 3.5.14 | 钻井废弃物随钻处理模块化成套装置 | 套 | 处理量≥50m3，液相回用、固相达标排放 |  |
| 3.5.15 | 大排量十缸泥浆泵 | 台 | 最大排量≥6m3／min,最大压力≥12MPa |  |
| 3.5.16 | 污泥干化工艺及设备 | 套 | 单机处理能力≥100 t/d，污泥干化处理后含水率≤40%，（根据具体工程要求确定）；热干化能耗≤0.9t蒸汽/t污泥，热效率≥85%；污泥干化设备使用寿命≥8年 |  |
| 3.5.17 | 工业高氨氮废水处理工艺及装备 | 套 | 处理前废水氨氮含量2500～7500mg/L；处理后废水氨氮含量≤15 mg/L；蒸汽消耗量≤70kg/t废水（冬）、≤40kg/t废水（夏）；电耗≤4kWh/t废水 |  |
| 3.5.18 | 丁苯树脂脱挥异向非啮合双螺杆挤出机组 | 套 | 年产量≥2万吨；主电机功率≥1000kW；产品挥发组分＜0.2% |  |
| 3.5.19 | 大型板式海水冷却器 | 套 | 处理能力≥4200t/h，冷却效率≥97%。 |  |
| 3.5.20 | 天然气储藏、回注、气举用高压高速大功率往复式气体压缩机 | 套 | 功率≥1000Kw |  |
| 3.5.21 | SEW（高频焊热张力减径）套管 | 套 | 钢级：J55、N80Q、P110、Q125/套管，钢级：80、110/高抗挤套管，钢级：55、80/膨胀管 |  |
| 3.5.22 | 连续管 | 套 | 钢级：CT70、CT80、CT90、CT100/连续管，HO70/速度管柱 |  |
| 3.6 | 煤化工成套设备 |  |  |  |
| 3.6.1 | 高压油煤浆进料隔膜泵组 | 套 | 出口压力≥20Mpa；工作温度≥290℃ |  |
| 3.6.2 | 液化反应器离心循环泵组 | 套 | 出口压力≥20Mpa；工作温度≥480℃ |  |
| 3.6.3 | 大型气流床气化炉成套装备（煤制化肥） | 套 | 投煤量≥1000吨/天；燃烧嘴使用寿命≥8000小时 |  |
| 3.6.4 | 大型内压缩流程空气分离成套装备（含空气压缩机组） | 套 | 装备容量≥10万Nm3/h |  |
| 3.6.5 | 大型水冷壁气化炉成套装备（煤制油） | 套 | 投煤量≥2000吨/天；煤烧嘴使用寿命≥10年 |  |
| 3.6.6 | 大型单层壁尿素合成塔（以煤为原料） | 套 | 百万等级年产能 |  |
| 3.6.7 | 大型煤化工智能控制系统及成套装备 | 套 | 系统规模≥1万控制点（I/O） |  |
| 3.6.8 | 大型乙二醇合成塔成套装备 | 套 | 年产≥30万吨；工作压力≥3.0MPa |  |
| 3.6.9 | 大型水煤浆气化炉成套装备 | 套 | 单台气化炉日投煤量≥1500吨；工作压力≥6.5MPa |  |
| 3.6.10 | 大型固定床气化炉成套装备 | 套 | 年产天然气≥40亿立方米；工作压力≥4.0MPa |  |
| 3.6.11 | 大型煤化工循环换热分离器 | 套 | 换热面积≥2000平方米/台；回收热量≥50MW/台；油气分离效率≥99% |  |
| 3.6.12 | 大型多加热管回转式煤低解成套单元 | 套 | 单元年处理能力≥30万吨热解温度450-650℃ |  |
| 3.6.13 | 大型热解温过滤装置 | 套 | 日处理能力≥9万Nm3，处理气体温度≥400℃过滤气体含尘浓度≤20mg/ Nm3 |  |
| 3.6.14 | 大型粉煤流化床分级分解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理粉煤量≥30万吨；粉煤粒度0-6mm。 |  |
| 3.6.15 | 大型小粒煤旋转热解提质炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理小粒煤量≥50万吨；小粒煤粒度6-30mm。 |  |
| 3.6.16 | 大型气流床气化炉成套装备（煤制化肥） | 套 | 投煤量≥1000 吨/天；燃烧嘴使用寿命≥8000 小时 |  |
| 3.6.17 | 大型水冷壁气化炉成套装备（煤制油） | 套 | 投煤量≥2000 吨/天；煤烧嘴使用寿命≥10 年 |  |
| 3.6.18 | 大型粉煤流化床分级分质热解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理粉煤量≥45万吨；粉煤粒度-6mm。 |  |
| 3.6.19 | 液压隔膜高压往复泵 | 套 | 额定压力：20-31.5MPa，额定流量：10-80m3/h,主要易损件使用寿命≥30000h |  |
| 3.6.20 | 往复泵油气混输泵装置 | 套 | 流量≤2000m3/h，排出压力≤4MPa, 压缩比8～10。 |  |
| 3.6.21 | 大型高效往复式注水泵 | 台 | 排出压力≤40MPa,流量30～300m3/h, 效率≥90%，大修期≥18000小时。 |  |

# 4、大型冶金、矿山装备及港口机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 高精度热连轧成套装备 | 套 | 轧辊宽≥1780mm；卷取温度控制精度:±18℃；轧制速度≥25米/秒；最小可轧厚度≤1.2毫米；带材厚度精度≤0.003毫米 |  |
| 4.1.1 | 大型热轧机电气控制系统 | 套 | 符合4.1所规定的产品性能指标 |  |
| 4.2 | 高精度冷连轧成套装备 | 套 | 轧辊宽≥1550mm；轧制速度≥1800米/分钟；最小轧制厚度≤0.18毫米；板厚差≤±8μm |  |
| 4.3 | 特厚板轧机成套装备 | 套 | 产品厚度:5-400毫米、宽度:1300-5350毫米、年产量≥200万吨；轧制压力≥110000kN |  |
| 4.4 | 大直径直缝焊管生产线 | 套 | 钢管直径≥610mm；管长范围9~18米；生产效率12~18根/小时 |  |
| 4.4.1 | 大型管材矫直机 | 套 | 钢管规格：直径813~1500毫米；矫直速度：0.2~0.6米/秒（无级调速）；钢管矫直精度：0.7/1000毫米；矫直辊调整精度: 升降≤0.05毫米，转角≤0.05゜ |  |
| 4.5 | 大型H型钢轧制生产线 | 套 | 水平辊：最大辊径1600毫米，辊身长≥900毫米 立辊：最大辊径1000毫米，辊面高≥450毫米 轧制力：≥20000KN 能生产H型钢板长≥1000毫米 |  |
| 4.6 | 棒线材连续减定径机组 | 套 | 棒材规格：Φ16－Φ80mm速度：～18m/s产品尺寸公差：±0.1mm调整精度：0.02mm |  |
| 4.7 | 宽幅可逆热冷轧生产线 | 套 | 热轧成品幅宽≥1550mm，最小轧制厚度≥3mm，轧制速度≥65米/分 冷轧成品幅宽≥1200mm，最小轧制厚度≥0.3mm，轧制速度≥120米/分 |  |
| 4.8 | 大型冶金关键零部件及系统 |  |  |  |
| 4.8.1 | 高性能超大功率轧机主传动变频装置 | 套 | 符合4.1~4.7所规定的产品性能指标 |  |
| 4.8.2 | 长圆材精密剥皮机组 | 套 | 材料规格：Φ150mm-Φ350mm材料长度：5M-15M成品直径公差：H8~h9成品表面质量：≤Ra0.8µm单次最大切深：7.5mm成品出料速度：4M/min |  |
| 4.9 | 千万吨级井工综采成套装备 |  |  |  |
| 4.9.1 | 井用大型提升机 | 套 | 提升高度≥1000m；卷筒直径≥6m；单斗容量≥30t；提升速度≥16m/s |  |
| 4.9.2 | 大型防爆（隔爆）提升机 | 套 | 液压防爆（隔爆）提升机：卷筒直径≥3.5m；最大静张力≥150kN；最大提升速度≤5m/s；电机功率≤1200kW 电气防爆（隔爆）提升机：卷筒直径≥3.5m；最大静张力≥150kN；传动功率≥700kW；配套四象限变频防爆电控 |  |
| 4.9.3 | 电牵引采煤机 | 套 | 采煤机装机功率≥2800kW；最大采高≥7m；牵引速度≥30m/min；牵引力≥1700kN；生产能力≥4000t/h |  |
| 4.9.4 | 超重型岩巷掘进机 | 套 | 截割功率≥300kW；截割硬度≥100Mpa |  |
| 4.9.5 | 硬岩竖井钻机成套装备 | 套 | 钻孔深度≥1000m；适应岩层单轴极限抗压强度≥200MPa；提吊力≥18000kN；装机功率≥2000kW；综合成井速度≥60m/月 |  |
| 4.9.6 | 全断面煤巷高效掘进机 | 套 | 总装机功率≥1800KW；掘进断面≥20㎡；牵引力≥1600KN |  |
| 4.9.7 | 护盾式掘锚机 | 台 | 总功率≥500KW, 掘进断面≥20㎡；截割硬度≤80Mpa |  |
| 4.9.8 | 智能化8.8米超大采高液压支架 | 套 | 采高≥8.5米；工作阻力≥25000KN；支护强度≥1.5Mpa |  |
| 4.9.9 | 智能控制刮板输送机 | 套 | 装机功率≥2000kW；槽宽≥1m；输送量≥2200t/h；刮板链速0～2.35m/s；具有链条自动保护与张紧、智能启动、低速检修模式、功率协调、智能调速、监测与专家系统、断链监测及报警功能、双向协同控制等特有功能 |  |
| 4.9.10 | 井用关键零部件及系统 |  |  |  |
| 4.9.10.1 | 制动器在线监测系统 | 套 | 闸间隙精度≤0.1mm；偏摆精度≤0.1mm；压力精度≤0.1MPa；闸盘温度精度≤1℃；开闸时间精度≤100ms；抱闸时间精度≤10ms；制动力精度≤0.1KN；检测最高压力≥20MPa；同时检测制动器头数≥50 |  |
| 4.9.10.2 | 瓦斯抽放泵系统 | 套 | 抽气量≥ 1700m3/min；效率≥62.5% |  |
| 4.10 | 2000万吨级以上大型露天矿成套装备 |  |  |  |
| 4.10.1 | 大型露天矿破碎站 | 套 | 自移式破碎站： 移动方式：履带式，生产能力≥3000t/h；主机型式：双齿辊，功率≥2×375kW；半移动破碎站： 处理能力≥3000t/h；皮带机输送能力≥4000t/h |  |
| 4.10.2 | 超大型露天矿用挖掘机装备 | 套 | 斗容范围≥50m3；行走速度≥0.8km/h；年采剥产量≥1500万立方米 |  |
| 4.10.3 | 大型矿用液压挖掘机 | 套 | 工作重量≥200t；挖掘半径≥15000mm；最大挖掘高度≥16000mm |  |
| 4.10.4 | 大型矿用电动轮自卸车 | 套 | 额定装载量≥220t；交流传动；最高车速≥50 km/h；额定爬坡度≥8°； 最大爬坡度≥16°；单车年运量≥500万t·km。 |  |
| 4.10.5 | 大型矿用电动轮自卸车电动轮总成 | 台 | ≥220吨电动轮自卸车用电动轮总成；转速0-3200rpm； 功率≥700kw；扭矩≥20000Nm； |  |
| 4.10.6 | 大型褐煤提质成型成套装备 | 套 | 额定年提质成型低阶褐煤≥100万吨；干燥后褐煤水分≤10% |  |
| 4.10.7 | 大型排土机和转载机 | 套 | 排土机额定工作能力≥10000t，转载机额定工作能力≥10000t |  |
| 4.11 | 800万吨级以上大型选矿厂成套装备 |  |  |  |
| 4.11.1 | 大型液压旋回和圆锥破碎机 | 套 | 液压旋回破碎机：生产能力≥5000t/h；液压圆锥破碎机：处理能力≥500t/h |  |
| 4.11.2 | 高压辊磨机粉磨成套装备 | 套 | 挤压辊直径≥2000mm；挤压辊宽度≥1600mm；粉磨作用力≥13000kN；生产能力≥1800t/h |  |
| 4.11.3 | 特大型矿用磨机 | 套 | 球磨机：直径≥7.9m；处理矿石能力≥1500t/h；装机功率≥15600kW； （半）自磨机：直径≥11m；处理矿石能力≥1500t/h；装机功率≥12686kW |  |
| 4.11.4 | 大型液压碎石机械手 | 台 | 最大工作半径≥18m，电动机功率≥90kw,回转角度±360º，液压破碎锤冲击能4000J，控制方式：远程遥控。 |  |
| 4.11.5 | 自动化煤样管道输送系统 | 套 | 1.输送方式：正负压单管双向往复输送；2.输送管规格：φ110×2.2mm（PVC-U）；3.样盒尺寸：φ100×180mm；4.样盒运行速度：≥5m/s；5.输送介质：煤粉样；6.最大输送重量：0.75kg； |  |
| 4.12 | 港口机械 |  |  |  |
| 4.12.1 | 重型叉车 | 台 | 额定起重量≥28吨 |  |
| 4.12.2 | 集装箱空箱堆高机 | 台 | 最大起重量≥10吨 |  |
| 4.12.3 | 集装箱正面吊运机 | 台 | 起重量≥32吨 |  |
| 4.12.4 | 超大型斗轮堆取机 | 套 | 生产能力≥11000吨/小时；回转半径≥50米 |  |
| 4.12.5 | 大型轨道式堆料机 | 台 | 生产能力≥5000吨/小时（移动式）；回转半径≥50米 |  |
| 4.12.6 | 通用铁路敞车重型翻车机 | 台 | 载重≥80吨 |  |
| 4.12.7 | 大型装船机 | 台 | 生产能力≥12000吨/小时；皮带速度≥5米/秒 |  |
| 4.12.8 | 环保型链斗式连续卸船机 | 台 | 卸船能力：矿石≥3800吨/小时；煤炭≥2500吨/小时；最大回转半径≥54米 |  |
| 4.12.9 | 全自动集装箱码头装卸系统 | 台 | 单泊位年吞吐量≥70万标准箱；单泊位理论船时效率≥240箱/小时 |  |
| 4.13 | 机场专用设备 |  |  |  |
| 4.13.1 | 倾翻式托盘分拣系统 | 套 | 分拣能力≥5400件/小时；实现双速运行模式 |  |
| 4.13.2 | 目的地编码车系统 | 套 | 智能控制小车运行速度≥8米/秒；系统处理能力≥2400件/小时 |  |
| 4.13.3 | 机场跑道除胶设备（车） | 套 | 平均除胶效率≥1000m2/h，机组功率≥250 kW，机组压力≥100MPa |  |
| 4.14 | 其他 |  |  |  |
| 4.14.1 | 超大型环轨起重机 | 台 | 额定起重量≥250t |  |
| 4.14.2 | GBM无齿轮起重机 | 台 | 额定起重量≥100ｔ |  |
| 4.14.3 | 人造板连续平压热压机 | 套 | 产量≥20万m³/y，加热区长度≥36480mm；运行速度≥1200mm/s；压制行程≥100mm；热板宽度≥2050mm；最大压制压力≥5MPa；最大加热温度≥230℃； |  |
| 4.14.4 | 大型热磨制浆系统 | 套 | 最大磨浆直径≥58英寸；磨片安装方式：双托盘；产能≥600吨/天（绝干）；工作时主轴系振动精度：≤4.5mm/s |  |

# 5、轨道交通装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 轨道交通装备核心系统关键零部件 |  |  |  |
| 5.1.1 | 动车组轴、轮、轮对 | 套 | 轴、轮满足350km/h、250km/h动车组速度要求 |  |
| 5.1.2 | 动车组牵引齿轮箱 | 套 | 满足350km/h、250km/h、140km/h动车组速度要求 |  |
| 5.1.3 | 大功率机车轴、轮、轮对 | 套 | 轴、轮、轮对满足23吨及以上轴重大功率机车要求 |  |
| 5.1.4 | 重载铁路货车轴、轮、轮对 | 套 | 轴、轮、轮对满足轴重30t及以上货车装载要求 |  |
| 5.1.5 | 弹性车轮 | 条 | 径向刚度≥150kN/mm，轴向刚度≥30kN/mm，最高运营速度80km/h。 |  |
| 5.1.6 | 低地板城轨电车牵引齿轮箱 | 套 | 最高运营速度80km/h，速比：6.286，额定功率：50kw |  |
| 5.1.7 | 城轨车辆制动系统 | 套 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 |  |
| 5.1.8 | 低地板有轨电车轮对 | 套 | 最大轴重≥12t，最高速度80km/h，最小离地净高（车轮磨耗到限时）≤73mm |  |
| 5.1.9 | 低地板城轨车辆牵引齿轮箱 | 套 | 最高运营速度80km/h，额定功率≥50kw |  |
| 5.2 | 城际动车组 | 套 | 速度≥120km/h；0→40km/h起动加速度≥0.65 m/s2；紧急制动平均减速度≥1.12 m/s2 |  |
| 5.3 | 中国标准动车组 |  |  |  |
| 5.3.1 | 350km/h高速动车组 | 套 | 最高运营速度350km/h，8辆编组，４动４拖，轮轴牵引功率9600kW（误差±１０），采用空电联合复合制动模式 |  |
| 5.4 | 大功率交流传动机车 |  |  |  |
| 5.4.1 | 双动力电力机车 | 套 | 接触网供电：功率≥1200kW，运营速度≤80km/h或100km/h，轴重≥23t 蓄电池供电：功率≥800kW，运营速度≤60km/h或70 km/h、轴重≥23t 4轴或6轴 |  |
| 5.4.2 | 山区小半径曲线大功率交流传动机车 | 套 | 降低车轮、钢轨磨耗50%以上；采用自导向径向转向架技术，降低轮轨磨耗50%以上；速度≤120km/h；功率≥7200kw；轴重≥23t |  |
| 5.4.3 | 重载货运电力机车 | 套 | 轴功率≥1200kW；分布式微机网络控制；运营速度≥100km/h；轴重≥23t |  |
| 5.4.4 | 快捷货（客）运电力机车 | 套 | 轴功率≥1200kW；分布式微机网络控制；运营速度≥160km/h |  |
| 5.4.5 | 双动力内燃机车 | 套 | 6轴≥3000kW；电力牵引：运营速度≥140km/h，试验速度≥160km/h；内燃牵引：运营速度≥100km/h，试验速度≥120km/h |  |
| 5.4.６ | 交流传动电容式工矿电机车 | 套 | 牵引功率≥135*2kW，运营速度≥２５ km/h |  |
| 5.5 | 城市轨道交通装备 |  |  |  |
| 5.5.1 | 储能式低地板城轨车辆 | 套 | 运行速度≥70km/h； 采用超级电容储能运行；独立轮对设计；轴重≥10t； 最大载客量368人（4模块）；曲线半径≥25m；坡度≤60‰ |  |
| 5.5.2 | 跨坐式单轨车辆 | 套 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m |  |
| 5.5.3 | 悬挂式单轨车辆 | 套 | 运行速度≥60km/h；通过水平曲线半径≤50m（车辆段R30m），通过竖曲线半径≤650m；载客量≥125人 |  |
| 5.5.4 | 旅客自动捷运系统（APM）胶轮车车辆 | 套 | 载客量≥159人（三节编组）；轴重 ≥13.5t；曲线半径≤23m |  |
| 5.5.5 | 铰接式轻轨车辆 | 套 | 灵活式不同编组型式 轴重≥12t；运行速度≥80km/h；载客量≥250人/每辆；列车能通过小曲线半径≤40m |  |
| 5.5.6 | 基于通信的列车运行控制系统 | 套 | 采用CBTC信号系统；监控点数≥10万点；行车最小运行间隔≤90秒 |  |
| 5.5.7 | 面向轨道交通环境系统可编程控制器（PLC）产品 | 套 | 基于高速工业现场总线的大容量I/O技术、纳秒级指令处理速度、100uS级嵌入式操作系统硬实时任务调度技术 |  |
| 5.5.7 | 车载移动视频监控装备 | 套 | 采用COFDM调制技术，实现轨道交通专用车地无线传输功能，16Mbp双工无线信道带宽，平均覆盖半径≥1Km |  |
| 5.6 | 大型养路机械 |  |  |  |
| 5.6.1 | 连续式线路道岔捣固稳定车 | 套 | 起道量≥150mm，拨道量≥±150mm；捣固深度（由轨面以下）≥560mm；系统测量精度≤±1mm；作业效率正线捣固稳定速度≥1.2km/h，道岔捣固速度（1/12）≥25min |  |
| 5.6.2 | 全断面道砟清筛机 | 套 | 作业效率≥1200m3/h（特定道床条件下）；挖掘宽度：枕底挖掘宽度≥4000mm，边坡挖掘≥600mm；挖掘深度≥850mm（轨面下） |  |
| 5.6.3 | 铁路道床吸污车 | 套 | 作业宽度≥4000mm；吸污能力：粒径≥3mm的石子，钢轨打磨的散状磨屑；收集污物的容积≥ 5.2m³ |  |
| 5.6.4 | 钢轨焊接接头焊后热处理、矫直及外形精整综合车 | 套 | 联挂速度≥120km/h；符合TB/T1632-2005标准要求 |  |
| 5.6.5 | 非自行式移动焊轨车 | 套 | 联挂速度≥120km/h；符TB/T1632-2005标准要求；可焊钢轨截面积≥10000mm2；顶锻力≥1200kN |  |
| 5.6.6 | 钢轨表面铣轨车 | 套 | 铣削速度≥1.0km/h；廓形铣削精度≤+0.3mm；铣削后表面光洁度≤3微米 |  |
| 5.6.7 | 缺陷在线动态探伤系统 | 套 | 检测速度≤８0 km/h; 探测轮辋深度：车轮踏面下10～60mm深度范围内的连续壳层 |  |
| 5.6.8 | 接触网检修作业车 | 套 | 运行速度≤120 km/h |  |
| 5.7 | 轨道交通供电装备 |  |  |  |
| 5.7.1 | 轨道电路系统设备 | 套 | 电力牵引区段应用中不平衡系数不大于10%，不平衡牵引电流不大于200A。 |  |
| 5.7.2 | 高速铁路列车运行控制系统 | 套 | 时速≥200km/h；列车最小追踪运行间隔≤3分钟；关键装备安全指标为SIL4级。 |  |
| 5.7.3 | 列车电力干线绝缘及贯通智能检测装备 | 套 | 电压等级：500V（AC380车型），1000V（DC600车型）；绝缘测试范围：0—99.99MΩ；贯通实验测试范围及精度：测试范围0-199.9Ω，精度为±（2%rdg+3dgt）。 |  |
| 5.7.4 | 大运量客运架空索道 | 套 | 速度≥5m/s，单向运量≥1500人/h，长度≥1500m |  |
| 5.7.5 | 大运量地面缆车 | 套 | 速度≥4m/s，车厢容量≥60人 |  |
| 5.7.6 | 板块道床铺换车 | 台 | 铺换板型号尺寸 3600×2400×330、机车牵引速度：60Km/h、允许坡度：35/1000、允许转弯半径：≥300m |  |
| 5.8 | 轨道交通装备 |  |  |  |
| 5.8.1 | 磁浮车辆 | 辆 | 车辆悬浮高度8mm，最高运行速度100km/h，最大牵引加速度1.0m/s2，最大坡度70‰。 |  |
| 5.8.2 | 磁浮车辆悬浮控制器 | 套 | 额定悬浮间隙8mm，静止时控制精度≤0.2mm，100km/h运动时，控制精度≤3mm。 |  |
| 5.8.3 | 中低速磁悬浮车辆制动系统 | 套 | 常用制动减速度（100km/h～0）≥1.1m/s2；具备70‰坡道停放及防溜坡启动功能。 |  |
| 5.8.4 | 磁浮轨道 | 套 | F型导轨：F型钢悬浮检测面粗糙度应小于MRR Ra25，3米范围内平面度应不大于0.5mm；F型钢安装面、滑行面、感应板安装面、磁极面与悬浮检测面的平行度应不大于0.3mm；感应板上表面平面度不大于0.5mm/2000mm。 |  |
| 5.8.5 | 磁浮道岔 | 组 | 轨距≥1860mm，转换角度、转辙距离等指标满足磁浮列车直向通过速度100km/h、侧向通过速度25km/h所需要求。 |  |
| 5.8.6 | 磁浮轨道综合检测车 | 台 | 传感器应保证数据采集的连续性，检测数据存储空间达到10TB，数据处理时间≤15min；磁浮轨道综合检测车满足在F型导轨上动态检测运行需求。 |  |
| 5.8.7 | 磁浮线路接触轨作业车 | 台 | 重载速度≥40米/分钟，轻载速度≥40千米/小时；重载驱动功率≥45KW， 轻载驱动功率≥50KW。 |  |
| 5.8.8 | 磁浮线路信号系统 | 套 | 信号采用点-连式系统方案，最小行车间隔180s。 |  |
| 5.8.9 | 磁浮车辆牵引系统 | 套 | 满足磁浮车辆最高运行速度100km/h，最大牵引加速度1.0m/s2，最大坡度70‰的工况需求。 |  |
| 5.8.10 | 磁浮线路维护装备 | 套 | 包括：悬浮架成套试验设备：钢结构F轨支撑，轨道长度≥5m，移动风源工作压力800～950kPa，排气量≥1000L/min；直线电机成套试验设备；悬浮架升降台；举升丝杠升降机举升载荷（单机）≥3T，有效举升高度≥450（mm）。 |  |

# 6、大型环保及资源综合利用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 污水处理及回收利用装备 |  |  |  |
| 6.1.1 | 污水一体化生物处理装置 | 套 | 处理量≥2000吨/日；出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准 |  |
| 6.1.2 | 高浓度难降解化工污水处理装备 | 套 | 适用污水浓度COD≥5000mg/L；无机盐共存浓度≥3%；出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中石化的一级标准 |  |
| 6.1.3 | 污泥干化处理设备 | 套 | 单台处理量≥100吨/日，处理后污泥含水率≤25% |  |
| 6.2 | 大气污染防治装备 |  |  |  |
| 6.2.1 | 燃煤电站烟气二氧化氮（NOX）集成控制装备 | 套 | 脱硝效率≥50%；NOX排放浓度≤100mg/m3；氨逃逸率≤3ppm；脱硝催化剂使用寿命≥24000h |  |
| 6.2.2 | 工业锅炉脱硝装备 | 套 | 脱硝效率≥70%；NOx排放浓度≤150mg/m3 ；装备阻力≤800Pa ；氨逃逸量≤3ppm |  |
| 6.2.3 | 干法烟气脱硫除尘脱汞一体化装备 | 套 | SO2排放≤100mg/m3；汞及化合物排放≤0.02mg/m3；粉尘排放≤30mg/m3；副产物综合利用率≥60% |  |
| 6.2.4 | 燃煤电站电袋复合除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤30mg/Nm3 ；进出口压差≤1000p；滤袋寿命≥4年；滤袋≥Φ160×8000mm |  |
| 6.2.5 | 移动极板静电除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤20mg/Nm3 |  |
| 6.2.6 | 电袋复（混）合除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm3 |  |
| 6.2.7 | 布袋除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm3；进出口压差≤1200pa；滤袋寿命≥4年 |  |
| 6.2.8 | 燃煤电站低低温除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤20mg/Nm3；烟气温度每降低10℃，降低机组燃煤耗量≥0.4g； SO3脱除率≥90% |  |
| 6.2.9 | 燃煤烟气多污染物超低排放成套装备 | 套 | SO2排放≤20mg/m3；Nox排放浓度≤30mg/m3 ；SO3排放浓度≤2.5mg/m3；汞及化合物排放≤0.003mg/m3；粉尘排放≤5mg/m3 |  |
| 6.2.10 | 燃煤电站湿式静电除尘装备 | 套 | 出口粉尘排放浓度≤10 mg/m3；PM2.5去除效率≥70%；SO3气溶胶去除效率≥80%； |  |
| 6.2.11 | PM2.5便携式监测仪 | 套 | 颗粒物监测浓度范围： 1μg/m3～1000μg/m3，分辨率0.1μg/m3；温度范围：-45℃～99℃，分辨率0.1℃；湿度范围：0～90%RH，分辨率0.1%RH |  |
| 6.3 | 固体废弃物处理装备 |  |  |  |
| 6.3.1 | 大型生活垃圾焚烧炉及二噁英处理成套装备 | 套 | 单台日处理能力≥700吨；炉膛温度≥850℃；烟气停留时间≥2秒；炉渣的热灼减率≤3%；二噁英分解率≥95%；二噁英排放浓度≤0.1ng/(TEQ)Nm3 |  |
| 6.3.2 | 水泥窑协同无害化处置成套装备 | 套 | 处理能力：300 t/d～1000t/d；二噁英/呋喃 ≤0.1ngTEQ/Nm3；排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |  |
| 6.3.3 | 热解气化焚烧成套装备 | 套 | 烟气停留时间＞2s；焚烧炉热效率＞72%；残渣热灼减率＜3%；垃圾减容率＞90%；二噁英类物质排放浓度＜0.1ng-TEQ /Nm3 |  |
| 6.4 | 资源综合利用技术装备 |  |  |  |
| 6.4.1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶处理线 | 套 | PET瓶处理能力≥2万吨/年；分离纯度≥99.9%；产品达到拉丝级聚酯切片质量标准；符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364） |  |
| 6.4.2 | 钢渣制粉成套装备 | 套 | 生产能力≥30万吨/年，钢渣微粉比表面积≥450m2/Kg |  |
| 6.4.3 | 废钢破碎生产线 | 套 | 主机功率≥3000kW；分选率≥98%；智能有色涡流分选或有色光选分辨率≥96% |  |
| 6.4.4 | 废旧冰箱无害化处理及资源回收装备 | 套 | 年利用量≥13.2万台/年；有色金属回收率≥95%；塑料回收率≥95%；聚氨酯泡沫回收率≥90%；铁回收率≥98%；颗粒物排放标准≥50mg/m3；最高允许排放速率≤2.0kg/h；噪声标准≤85dB(A) |  |
| 6.4.5 | 大型炼铁高炉用能量回收透平装置 | 台 | 容积≥5000m3；介质：高炉煤气；轮毂直径≥1120 mm；转速≥3000 rpm；流量≥69.56 万Nm3/h；回收功率≥25.4 MW |  |
| 6.4.6 | 大型高炉用高炉鼓风与汽轮发电同轴机组 | 台 | 轴流压缩机： 进气压力≥0.0978Mpa（A）；流量≥7615Nm3/min；排气压力≥0.5858Mpa（A）；轴功率≥36950KW；转速≥3000r/min 汽轮机：转速≥3000r/min；功率≥50000kW；进气压力≥8.83Mpa（A） |  |
| 6.4.7 | 硝酸综合处理机组 | 套 | 产量≥45万吨/年 轴流压缩机： 入口流量≥234846Nm3/h；入口压力≥96kPa；进气温度≥32℃ 冷凝式汽轮机：入口流量≥47T/h；入口压力≥3.9Mpa；进气温度≥420℃ |  |
| 6.4.8 | 污水余热回收利用设备 | 套 | 单台处理量≥4000吨/小时；单台回收热量≥1500MW/日；污水余热回收后温度低于40℃ |  |
| 6.4.9 | 报废汽车精细拆解自动化设备 | 套 | 处理能力≥10万辆/年；分拣率≥95%；报废汽车回收尾料（ASR）≤5%；拆解效率≥7m/辆 |  |
| 6.5 | 海水淡化成套装备 |  |  |  |
| 6.5.1 | 海水淡化及综合利用成套装备 | 套 | 单机装备产水量≥2.5万吨/日；产水TDS≤10 mg/L；吨水耗电量≤1.2KWh/吨；造水比≥13；淡水成本≤5元/吨 |  |
| 6.5.2 | 风电/潮汐等新能源海水淡化系统 | 套 | 处理能力≥1万吨/日；二级反渗透水质通过调质达到GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》；三级反渗透水质达到GB 17324-2003《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》的要求；运行能耗≤3.6kwh/t；制水成本≤5.6元/吨水 |  |

# 7、大型施工机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 |  | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 大型全断面隧道掘进机及其关键零部件 | 台 |  | 盾构机：刀盘直径≥10米；隧道掘进机（TBM）：刀盘直径≥5米；主驱动减速机、推进油缸、螺旋输送减速机 |  |
| 7.2 | 履带式起重机 | 台 |  | 最大起重量≥400吨 |  |
| 7.3 | 全路面起重机 | 台 |  | 最大起重量≥200吨 |  |
| 7.4 | 混凝土泵车 | 台 |  | 作业高度≥60米 |  |
| 7.5 | 沥青混凝土再生成套设备（加热机、复拌机） | 台 |  | 功率≥300KW |  |
| 7.6 | 液压挖掘机 | 台 |  | 整机重量≥45吨 |  |
| 7.7 | 旋挖钻机 | 台 |  | 钻孔直径≥2米 |  |
| 7.8 | 非开挖水平定向钻机 | 套 |  | 回拖力≥400吨以上 |  |
| 7.9 | 超大型平地机 | 套 |  | 发动机功率≥360KW |  |
| 7.10 | 压路机（液压传动） | 台 |  | 自重≥18吨 |  |
| 7.11 | 摊铺机 | 台 |  | 工作宽度≥9米 |  |
| 7.12 | 铣刨机 | 台 |  | 铣刨宽度≥2米 |  |
| 7.13 | 链刀式地下连续墙设备 | 套 |  | 成墙厚度550~875mm,成墙深度≥50m，适应地层抗压强度>10 MPa，输出功率450KW |  |
| 7.14 | 隧道预切槽设备 | 套 |  | (1)切槽深度≥6m，适用隧道切槽半径（拱槽内径）≥5m，适用岩土抗压强度≥10 MPa，装机功率500kW；（2）整机采用机电液一体化智能控制，具有故障自诊断、可视化操作界面、远程控制等技术优点。 |  |
| 7.15 | 装载机 | 台 |  | 额定载重≥8吨 |  |
| 7.16 | 推土机 | 台 |  | 功率≥410马力 |  |
| 7.17 | 履带式全地形工程车 | 台 |  | 功率≥224千瓦；最高公路行驶速度≥60km/h |  |
| 7.18 | 举高消防车 | 台 |  | 工作高度≥40米 |  |
| 7.19 | 混凝土喷射台车 | 台 | 四轮转向，双向驾驶，自动喷射，喷射方量≥30方，最小作业隧洞高度≥4m |  |  |
| 7.20 | 多功能破拆机器人 | 台 | 液压驱动、远程遥控、多功能作业。遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤5mm；可携带多种工作装置，完成破碎、剪切、抓取、搬运等作业。 |  |  |

# 8、新型轻工机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 筒子纱自动染色生产线 | 套 | 最大筒纱抓取数量≥10；所抓筒子纱直径≥150mm；X、Y、Z轴重复定位精度≤±1.0mm；染料称量精度≤0.01g |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 万吨级新溶剂法纤维素纤维成套装备 | 套 | 年产≥15000t；溶剂回收率＞99.8% |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 连续性纤维预增强热塑性复合材料生产线 | 套 | 预浸渍带有效宽度≦2540mm；复合成热塑板材生产速度：双层≤3m/min，单层≤15m/min |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 厚重非织造布用高温热定形机 | 台 | 工作门幅≥700mm；机械车速≥5m/min |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 全自动转杯纺纱机 | 台 | 最高转杯转速≥15万转/分；最高引纱速度≥230米/分 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 喷气涡流纺纱机 | 台 | 纺纱速度≥250 m/min；适纺纱支范围15～60Ne；纱线质量在线检测；全自动接头、落筒 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 棉精梳成套装备 | 台/套 | 成卷速度≥200米/分；喂入棉卷量≥60g/m；机械车速≥500钳次/分 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 宽幅高针频高负载针刺机组 | 台/套 | 工作门幅≥7200mm；车速≥3m/min；针刺频率≥1500次/min |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 高速毛巾织机 | 台/套 | 幅宽≥2600mm；入纬率：剑杆毛巾织机≥800m/min；喷气毛巾织机≥1100m/min |  |  |  |  |  |
| 8.10 | 新型宽幅重磅双经轴高速喷水织机 | 台/套 | 幅宽≥2.8m；入纬率≥2880m/min；速度≥860r/min |  |  |  |  |  |
| 8.11 | 低浴比高温气流染色机 | 台/套 | 染色一等品率≥95% |  |  |  |  |  |
| 8.12 | 数字监控圆网印花机 | 台/套 | 幅宽≥1800mm；套色数≥8套色；印制花回≥640mm；车速≥60m/min≥；对花精度 ≤±0.1mm |  |  |  |  |  |
| 8.13 | 数字监控机、针织物拉幅定形机 | 台/套 | 幅宽≥1800mm；车速≥100m/min |  |  |  |  |  |
| 8.14 | 混合纤维等密度不等厚度汽车隔音毡生产联合机 | 台/套 | 联合机设计产量≥800kg/H（可配2套成型室）；成形室单机制成品能力≥40件/H |  |  |  |  |  |
| 8.15 | 数控节能轮胎帘子线直捻机 | 台/套 | 锭速≥10000转/分；锭速差异 ≤±0.3%；定长差异≤±0.3%，同比节能20-40%。 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | 大卷装地毯丝加捻机 | 台/套 | 锭速≥9000转/分；锭速差异 ≤±0.3%；卷装直径≥400mm。 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | 电子级玻璃纤维捻线机 | 台/套 | 卷装重量≥10kg；满筒毛羽≤3根。 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | 筒纱自动输送系统 | 套 | 单线额定运输量≥400锭/小时；轨道弯道半径为500mm或600mm，提升机械手速度≥14米/分钟，且定位精度≤±3mm。 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | 全轮转智能化胶印及多功能组合印刷机 | 台 | 印刷速度≥160米/分钟；最大印刷宽度：410mm；印刷套印精度≤±0.03mm。 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | 家电智能包装成套装备 | 套 | 整线产能≥420箱/小时；成品合格率≥99%；各单机生产效率≥95%；整线应用机器人≥5台；适应家电品种≥6种；整线品种类切换时间≤30分钟 |  |  |  |  |  |
| 8.21 | 无菌吹灌旋生产线 | 套 | 消毒机头数≥100*2；单轮消毒液消毒时间≥10秒；无菌水冲瓶机头数≥100；生产能力≥36000瓶（285ml）/小时；无菌气压力≥0.6MPa |  |  |  |  |  |
| 8.22 | 流量计吹灌旋生产线 | 套 | 吹塑头数≥20；灌装头≥60；整机成品合格率≥99%；理盖旋盖损盖率≤0.1% 每小时产品电耗≤189kw.h |  |  |  |  |  |

# 9、民用航空装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 大型客机 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 单通道干线飞机 | 架 | 最大设计航程4075km；巡航马赫数≥0.785；最大起飞重量≥72.5吨 |  |  |  |
| 9.2 | 涡扇支线飞机 |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 90座级涡扇支线飞机 | 架 | 满客航程≥2250km；巡航马赫数≥0.78；最大起飞重量≥40.5吨 |  |  |  |
| 9.3 | 涡桨支线飞机 |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 50座级涡桨支线飞机 | 架 | 最大商载航程≥1100千米；最大巡航速度514千米/小时 |  |  |  |
| 9.3.2 | 70座级涡桨支线飞机 | 架 | 设计航程≥1700千米；巡航速度≥550千米/小时 |  |  |  |
| 9.4 | 小型固定翼飞机 |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | 单发小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1790千米；最大起飞重量≥1400千克 |  |  |  |
| 9.4.2 | 双发多用途小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1300千米；最大起飞重量≥5670千克 |  |  |  |
| 9.4.3 | 小型公务机 | 架 | 巡航速度≥652千米/小时；最大航程≥2611千米；最大起飞重量≥2495千克 |  |  |  |
| 9.5 | 直升机 |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 1吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥930千克；有效载荷≥430千克；最大巡航速度≥159公里/小时 |  |  |  |
| 9.5.2 | 2吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥2200千克；有效载荷≥929千克；最大巡航速度≥241公里/小时 |  |  |  |
| 9.5.3 | 4吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥4250千克；有效载荷≥2050千克；最大巡航速度≥270公里/小时 |  |  |  |
| 9.5.4 | 7吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥7000千克；有效载荷≥3000千克；最大巡航速度≥270公里/小时 |  |  |  |
| 9.5.5 | 13吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥13800千克；有效载荷≥5700千克；最大巡航速度≥336公里/小时 |  |  |  |
| 9.6 | 特种飞行器 |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | 大型灭火救/援水陆两栖飞机 | 架 | 巡航速度≥450千米/小时；最大航程≥4500千米；最大起飞重量≥53500千克（陆上/内海）、49000（外海）；最大载水量12000千克 |  |  |  |
| 9.6.2 | 浮空器 | 架 | 升空速度≥６０米/分钟；最大续航时间≥50小时；有效载重≥800千克 |  |  |  |
| 9.6.3 | 小型水陆两栖飞机 | 架 | 巡航速度≥231千米/小时；最大航程≥1300千米；最大起飞重量≥1680千克 |  |  |  |
| 9.7 | 无人机 |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | 无人直升机系统 | 套 | 空重≥15kg，取得民航当局的相关批准 |  |  |  |
| 9.7.1 | 固定翼无人机 | 套 | 飞行高度 ≤5300m；飞行速度≤ 280km/h，取得民航当局的相关批准 |  |  |  |
| 9.8 | 发动机及机载设备 |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 | 空管自动化系统 | 套 | 按照ICAO规范和中国民航标准研制开发，取得民航当局的相关批准 |  |  |  |
| 9.8.2 | 1300kW级民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥1240kW；起飞状态耗油率≤0.29kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |  |  |
| 9.8.3 | 600kW级民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |  |  |
| 9.8.4 | 200kW级民用活塞发动机 | 台 | 起飞功率≥190kW；起飞状态耗油率≤0.26kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |  |  |

10、高技术船舶及海洋工程装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 高技术船舶 |  |  |  |
| 10.1.1 | 液化天然气（LNG）运输船 | 艘 | 双燃料/柴油机/电力驱动 |  |
| 10.1.2 | 大型乙烷运输船（VLEC） | 艘 | LNG载货量≥8000立方米 |  |
| 10.1.3 | 超大型全冷式液化气船 | 艘 | 货舱容积≥8万立方米级；能够同时装载丙烷、丁烷、丙烯、丁烯，二甲醚等货品中的两种，满足最新的法规规范 |  |
| 10.1.4 | 30万吨级节能环保超大型油船（VLCC） | 艘 | EEDI：比基线值低15%以上 |  |
| 10.1.5 | 40万吨级节能环保超大型矿砂船（VLOC） | 艘 | EEDI：比基线值低15%以上 |  |
| 10.1.6 | 9万吨级节能环保超巴拿马型散货船 | 艘 | EEDI：比基线值低20％以上 |  |
| 10.1.7 | 11万吨级节能环保散货船 | 艘 | EEDI：比基线值低21%以上 |  |
| 10.1.8 | 20万吨级节能环保好望角型散货船 | 艘 | EEDI：比基线值低16%以上 |  |
| 10.1.9 | 5万吨级节能环保大灵便型成品油船 | 艘 | EEDI：比基线值低20%以上 |  |
| 10.1.10 | 5.5万吨级化学品船 | 艘 | 载重量≥50000T，EEDI：比基线值低20%以上 |  |
| 10.1.11 | 11万吨级节能环保阿芙拉型成品油船/原油船 | 艘 | EEDI：比基线值低 20%以上 |  |
| 10.1.12 | 16万吨级节能环保苏伊士原油船 | 艘 | EEDI：比基线值低 20%以上 |  |
| 10.1.13 | 4000箱级节能环保型集装箱船 | 艘 | EEDI：比基线值低30%以上 |  |
| 10.1.14 | 集装箱滚装船 | 艘 | 载重量≥45000t级； 航速≥18kn |  |
| 10.1.15 | 万箱级以上集装箱船 | 艘 | 装箱数≥10000TEU；EEDI：比基线值低30%以上 |  |
| 10.1.16 | 浅吃水集装箱船 | 艘 | 适应最小水深≤8.5米；EEDI：phase I,低于基线30%；航速19kn。 |  |
| 10.1.17 | 大型汽车滚装船 | 艘 | 载车量≥10000辆，服务航速≥16kn |  |
| 10.1.18 | 大型抓斗式疏浚船 | 艘 | 锚泊定位方式挖深≥80m,钢桩定位方式挖深≤30m，航速≥12kn,产量≥6000m3/h |  |
| 10.1.19 | 大型耙吸式挖泥船 | 艘 | 挖深110m，吹距＞3000m，挖泥航速（流速+对地航速）（4+2.5节） |  |
| 10.1.20 | 大功率绞吸式疏浚船 | 艘 | 挖深35m，绞刀功率≥5000KW，吸排管径1000mm，生产率6000m3/h |  |
| 10.1.21 | 南海电力推进灯光围网渔船 | 艘 | 设计航速≥12kn，续航力≥6000海里，－20°C鱼货舱容≥750m3，电力推进方式 |  |
| 10.1.22 | 南海电力推进金枪鱼延绳钓渔船 | 艘 | 设计航速≥12kn，续航力≥5000海里，－45°C鱼货舱容≥200m3，电力推进方式 |  |
| 10.1.23 | 多功能远洋渔船 | 艘 | 续航力≥11000海里，定员60人，鱼货舱容≥1450m3，渔法：秋刀鱼舷提网、鱿鱼钓捕 |  |
| 10.1.24 | 极地甲板模块运输船 | 艘 | 适用环境温度-35度 |  |
| 10.1.25 | 变水层大型拖网渔船 | 艘 | 自持力≥40天，中层拖网力≥30t，底拖网深度1000m，鱼货舱容≥1600m3，鱼粉舱容≥200m3，拖网工况航速≥5.5kn |  |
| 10.1.26 | 冷藏船（冷藏货品为香蕉、水果和冷冻货品） | 艘 | 冷藏舱体积≥一百万立方英尺；舱内冷藏托盘≥9700个，甲板上装载40尺冷藏集装箱≥290个；航速≥18KN |  |
| 10.1.27 | 波浪艇 | 艘 | 航速：最大速度≥1Kts(SS4)；平均速度≥0.4Kts(平均SS2)；最大载重:12kg；波浪艇应用条件，要求在6级海况以下，水深10m以上的海域环境 |  |
| 10.1.28 | 无人艇 | 艘 | 艇体长度：10米；排水量：8.5吨（满载）；6吨（空载）；推进方式：喷水推进 |  |
| 10.2 | 海洋工程装备 |  |  |  |
| 10.2.1 | 自升式钻井平台 | 座 | 钻井能力≥9000米 |  |
| 10.2.2 | 自升式支持平台 | 座 | 作业工况最大可变载荷≥2000吨；主吊工作载荷≥200吨；自存工况最大可变载荷≥2500吨 |  |
| 10.2.3 | 自升式/半潜式生活平台 | 座 | 居住人数≥350人；最大甲板面积1500平方米 |  |
| 10.2.4 | 自升式增产作业平台 | 座 | 最大出口压力≥80bar；日处理气体能力≥2亿标准立方英尺，自存有义波高≥16.5米 |  |
| 10.2.5 | 自升式风电安装平台 | 座 | 作业水深≥40米，具备7兆瓦（及以上）风机安装修理，800吨起吊工作半径≥17.5米，平台升降能力≥11000吨 |  |
| 10.2.6 | 自升式生产储卸油平台 | 座 | 最大举升≥13000吨，可变载荷≥6500吨，储原油≥5000m3；有钻井、修井和燃油淡水输出等功能 |  |
| 10.2.7 | 半潜式钻井平台 | 座 | 作业水深≥1500米 |  |
| 10.2.8 | 半潜式钻井支持平台 | 座 | 作业水深≥1000米；模块钻井系统（MEP）≥454吨；最大甲板可变载荷5600吨 |  |
| 10.2.9 | 半潜式修井平台 | 座 | 作业水深≥2000米；最大钻/修井深度8500米；动力定位：DP-3 |  |
| 10.2.10 | 半潜式生产平台 | 座 | 作业水深≥2000米；原油处理能力≥15万桶/日；天然气处理能力≥100万标准立方英尺/日 |  |
| 10.2.11 | 深水钻井船 | 艘 | 可进行1500m以上水深的勘探、钻井和生产井施工作业；最大钻深可达10000米以上 |  |
| 10.2.12 | 中深水经济型钻井船/平台 | 艘 | 作业水深≥500米；最大钻井深度9000米 |  |
| 10.2.13 | 超大型浮式生产储油装置（FPSO） | 台/套 | 总长超过300米，原油储量能力超过80万桶，日处理原油超过50000 BOPD。 |  |
| 10.2.14 | 浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG） | 艘 | 作业水深≥1500米；储量≥10万立方米 |  |
| 10.2.15 | 圆筒型浮式储卸油装置（FSO） | 座 | 储油量≥10万吨 |  |
| 10.2.16 | 500米水深油田生产装备（TLP） | 座 | 4立柱传统型张力腿平台（TLP）；8根张力筋腱；16口井槽；钻井深度≥5000米；100%油水处理合格能力；在位水深500米左右 |  |
| 10.2.17 | 浮式液化天然气存储再气化装置（LNG-FSRU） | 艘 | 具有LNG存储、再气化和输送功能；LNG存储能力≥17万立方米；再气化装置≥600吨/小时 |  |
| 10.2.18 | 圆筒形浮式生产储油装置 | 台 | 日处理原油44000桶；油气4000万标准立方英尺；原油储量能力40万桶 |  |
| 10.2.19 | 浮式储油再气化装置 | 艘 | 具有LNG的存储、气化、运输功能；满足冰区加强及零下30度要求 |  |
| 10.2.20 | 12缆高性能物探船 | 艘 | 尾部电缆甲板宽≤28米；设计型深≥9.6米；设计吃水≥7.5米 |  |
| 10.2.21 | 大型半潜工程船 | 艘 | 采用DP2及以上动力定位；下潜时间（干舷1米至最大潜深）≤6小时；下潜/起浮装货能力≥50000吨 |  |
| 10.2.22 | 重型钻井支持驳船 | 艘 | 作业水深≥120米；有效可变载荷6000吨；模块钻井系统（MEP）≥454吨 |  |
| 10.2.23 | 深水大型铺管船 | 艘 | 工作水深≥3000米；起重能力≥2500吨 |  |
| 10.2.24 | 自升自航石油工程船 | 座 | 最大作业水深50米；最大修井井深5000米；可变载荷1100吨；最大航速5节 |  |
| 10.2.25 | 海底支持维护船 | 艘 | 具有24小时无人值守舱功能；配有带波浪补偿装置的起吊自动防倾系统；采用四点定位锚系统 |  |
| 10.2.26 | 深水多功能水下支持船 | 艘 | 3000米深水的柔性管铺设、锚系处理、ROV、IMR等作业；DP3动力定位；300米饱和潜水作业支持。 |  |
| 10.2.27 | 饱和潜水船 | 艘 | DP3动力定位；固定式24人双钟300米水深饱和潜水；3000米水深带主动波浪补偿功能的250吨起吊能力。 |  |
| 10.2.28 | 铺管起重船 | 艘 | 适应水深最小≤8米；挖沟最大水深≥200米，埋深0—2.5米；敷设管径4-60英寸，敷设速度≥5公里/天；主甲板储管≥4000吨；起重能力≥350吨。 |  |
| 10.2.29 | 深水工程勘查船 | 艘 | 勘察作业水深3000米，勘察设备收放能力不≤19吨；DP3动力定位；3000米深水起重≥250吨；满足Tier III排放标准； |  |
| 10.2.30 | 海洋工程支持居住船 | 艘 | 居住定员≥300人；居住环境满足HAB（HW）级等的振动、噪音、照度和温度控制标准；DP-3动力定位功能。 |  |
| 10.3 | 关键系统和设备 |  |  |  |
| 10.3.1 | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围170～320mm，；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW |  |
| 10.3.2 | 船用高速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围105～250mm；功率≥60KW；NOx排放满足IMO TierII 标准；气体机缸径范围132～170mm；功率≥150KW |  |
| 10.3.3 | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa |  |
| 10.3.4 | 海洋钻井平台用发动机 | 台 | 功率：≥1500KW |  |
| 10.3.5 | 海洋深水钻井用钻杆 | 米 | 作业水深：≥3000m |  |
| 10.3.6 | 勘察船钻井包 | 套 | 水深：≥600米，最大钩载：≥600kN |  |
| 10.3.7 | 海洋作业钢丝绳 | 根 | 直径：≥40mm；抗拉强度：≥1960MPa |  |
| 10.3.8 | 锚泊式电子信息系统浮台 | 座 | 以半潜式海上锚泊平台为载体，具备目标监测、电磁监测、海洋环境观测、海上通信等功能；满载情况下距离水面高度不小于10m；布放水深不小于2000m；可抗7级海况及16级海风，可连续布放20年；风光油能源保障，可无人值守、持续工作。 |  |
| 10.3.9 | 液化天然气（LNG）船超大锚绞机 | 台/套 | 电动液压驱动；系统负载≥320KN*15 m/min |  |
| 10.3.10 | 大型拖缆机及其甲板系统 | 台/套 | 载荷≥250 T；速度≥7 m/min；控制方式：驾驶室控制+机旁控制 |  |
| 10.3.11 | 自升式平台液压齿轮齿条式升降系统 | 台/套 | 单桩额定载荷≥8000t；单桩预压载≥10000t；单桩风暴载荷≥10000t |  |
| 10.3.12 | 海洋平台吊机 | 台/套 | 柴油机—液压驱动；工作回转半径 ：9.5-40m；额定起升速度≥4m/min |  |
| 10.3.13 | 动力定位系统 | 台/套 | 4级海况及以下定点控位精度标准偏差≤2米；艏向保持精度标准偏差≤1.5度；回转速度≥2r/min（180°不超过15s） |  |
| 10.3.14 | 深水铺管船起重机 | 台/套 | 基座起重机最大额定载荷≥40t；工作半径：10m～32m；吊管行车额定载荷≥40t |  |
| 10.3.15 | 钻井船定位绞车 | 台/套 | 额定拉力×速度≥180t×15m/min （中间层）；轻载拉力×速度≥90t×30m/min （中间层）；停车拉力≥270t；支持负载≥360t |  |
| 10.3.16 | 船用柴油机NOx后处理装置（SCR） | 台/套 | 满足IMO Tier III的要求；氨气逃逸量≤10ppm；SCR系统压力损失≤240mmWC |  |
| 10.3.17 | 大功率船用柴油机动力系统余热利用装置（WHR） | 台/套 | 柴油机调制后油耗增加≤2%；余热利用系统总发电比≥8～12%；采用余热利用系统后柴油机排气背压保持不变；采用余热利用系统后柴油机油耗降低≥5%～9% |  |
| 10.3.18 | 主机遥控系统 | 套 | 符合《船舶大功率主柴油机遥控装置》CB/T 3260-2008要求；额定工作气压0.7MPa，输入气压1MPa（±20%），空气过滤器过滤精度<50μm。 |  |
| 10.3.19 | 水面通信浮标 | 艘 | 最大布放水深：2000米；浮标体直径：3米；锚系方式：单点系留，倒S型；壳体型深：1.5m；储备浮力：6t。 |  |
| 10.3.20 | 中高频电台 | 台/套 | - 软件无线电架构；收发频率设置：收发频率可设置；信道模式选择：USB、AM和DSC；通信业务选择：同频半双工/异频半双工话音；DSC：实现6路DSC频率值守，并可以根据需要开关；信道增益：增强灵敏度、标准灵敏度、衰减30B可选。 |  |
| 10.3.21 | 综合船桥系统 | 台/套 | 1、综合驾控功能：具有综合操车功能和舵机自动控制功能； 2、综合导航功能：具有通用ECDIS功能；全球、全天候、连续的航海导航功能；信息综合显示、记录处理功能；航行计划制定、管理、实施和调整功能； 3、避碰辅助决策功能：利用雷达和电子海图的显示功能，获得本船周围动、静目标的相关信息，实现航行态势综合监视； 4、通信及航行辅助控制功能：配备全球海上遇险与安全系统装备及船内通信设备，具备遇险一键报警功能。 |  |
| 10.3.22 | 机舱综合监测报警系统 | 套 | 可用于船舶动力装置及机舱主辅设备的重要参数的连续监视、测量、显示、记录，并对这些设备的故障和参数的越限在船舶重要场所进行报警；采用模块化组成，配置灵活，可根据实际需求调整模块的组成和数量。 |  |
| 10.3.23 | 主动波浪补偿折臂式海洋工程起重机 | 台/套 | 起吊能力≥50～60t (常规) 50～60t (水下/AHC)及以上；工作半径:7m～30 m；波浪补偿精度≤±10cm（当吊臂头顶端≥±1m |  |
| 10.3.24 | 中高压船舶及海工发电机 | 台/套 | 功率范围1500~10000kW；电压等级3.3~15KV；转速范围500~1800rpm |  |
| 10.3.25 | 海底管道高清晰度漏磁内检测器 | 台/套 | 适用介质：油、气；检测距离≥350km；通过弯头的曲率半径≥3D（D为管道外径）；检测深度精度≤±0.10t(t为管道壁厚)；检测长度精度≤±25mm |  |
| 10.3.26 | 海底电缆石油地震勘探系统 | 台/套 | 传感器：三分量检波器及水听器；最大承压力≥10Mpa；单根海缆长度≥15000米；数据采集能力：单缆带站≥600个，最多可带10条海缆；数据同步误差≤20微秒 |  |
| 10.3.27 | 海洋钻机（钻井包） | 套 | 绞车功率≥6000HP；钻井深度≥12000米；适应水深≥300米 |  |
| 10.3.28 | 海洋水下防喷器 | 套 | 额定工作压力≥10000psi；最大适应水深：1500米；额定液压操作压力≥3000psi |  |
| 10.3.29 | 海洋水下井口及采油树 | 套 | 工作水深≥500m；工作压力≥10000Psi；控制方式：远程液压 |  |
| 10.3.30 | 水下控制系统 | 套 | 工作水深≥500m；包括水上主控系统MCS、水上动力单元HPU、水下电控模块SEM、水下控制模块SCM、水下分配单元SDU、联接接插装置等 |  |
| 10.3.31 | 海洋钻井隔水管系统 | 套 | 额定级别：E级（2.0MMlb）和H级（3.5MMlb）；额定长度：50ft/75ft（E/H级）；额定工作压力：2000/4500Psi（E/H级） |  |
| 10.3.32 | 海洋水下管汇连接器 | 套 | 工作水深≤1500m；工作压力≥5000Psi；采用复合密封，机械锁紧；结构形式：水平套装/垂直套装 |  |
| 10.3.33 | 3500kw级别大功率全回转舵桨装置 | 台/套 | 螺旋桨转速≥210 r/min |  |
| 10.3.34 | 高效轻量化海工吊机 | 台/套 | 完全满足API-2C规范要求；驱动形式：电动—液压；主钩安全工作载荷≥50T；起升高度主钩：甲板≥40m；辅钩安全工作载荷≥12T；主钩满载起升速度：0～24m/min |  |
| 10.3.35 | 透平驱动装置 | 台/套 | 主蒸汽压力≥1.5Mpa；排汽压力≥0.0353Mpa；额定转速（透平/输出轴）≥8897rpm/1910rpm；耗汽量≤8吨/小时 |  |
| 10.3.36 | 2000m3/h级泵舱式货油泵系统 | 台/套 | 额定流量≥2000m3/h |  |
| 10.3.37 | 1000m3/h级潜液泵系统 | 台/套 | 潜液泵结构形式：立式、单级、单吸、双出口，输送介质：原油，流量：800～1300m3/h，扬程：130～170 mlc，水力元件效率≥78%；驱动方式：液压驱动，液压系统压力≥26MPa，流量≥2250 l/min |  |
| 10.3.38 | 平台液压插销升降系统研制 | 台/套 | 单桩额定载荷≥3200ton；单桩预压载≥6000ton；风暴垂直载荷≥6000ton；风暴水平载荷≥3000ton；升降速度≥10m/hr；驱动方式：电液驱动 |  |
| 10.3.39 | 综合导航系统 | 台/套 | 满足国际MSC.252(83)、IEC 61924-2（Dec 2012）标准；由操舵控制系统、导航雷达、电子海图与信息显示系统、陀螺罗经系统等构成 |  |
| 10.3.40 | 操舵控制系统 | 台/套 | 满足ISO11674 IEC 62065 IEC 61162-1 IEC 60945 IEC 62288CCS《钢质船舶入级规范》；提供航态范围不少于越控状态提示、当前航向、设定航向、当前航向源、当前操舵模式、当前速度、当前转向率、当前舵令、舵角、舵角限值及系统状态信息 |  |
| 10.3.41 | 电子海图显示与信息系统 | 台/套 | 满足国际标准；显示单元：从19英寸到27英寸，操作系统：WINDOW XP(EN), WIN7接口 |  |
| 10.3.42 | 陀螺罗经 | 台/套 | 满足IS0 8728-1997国际标准；首向精度≤0.25°× secφ，动态精度≤1.0°× secφ；稳定点误差≤0.75°× secφ；稳定时间：≤2.5h；陀螺球寿命≥20000h |  |
| 10.3.43 | 船用雷达 | 台/套 | 满足国际标准IMO/SOLAS公约以及最新IEC标准；工作频率9410±30兆赫和3050±10兆赫；支持X波段-S波段互换；捕获ARPA目标≥50个、后台处理≥3000个；碰撞警告：最近会遇距离≤30海里；最近会遇时间≤60分钟 |  |

11、成形加工装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 立式、卧式加工中心 | 台 | 1.立式加工中心：工作台尺寸≥800x1200mm；快速移动≥40m/min；重复定位精度≤0.004mm ；联动轴数≥4 |  |
|  |  |  | 2.卧式加工中心：工作台尺寸≥800x800mm；快速移动≥40m／min；重复定位精度≤0.004mm；联动轴数≥4 |  |
| 11.2 | 龙门式加工中心（含龙门镗铣床） | 台 | 1.工作台尺寸≥1500x3000mm；X轴重复定位精度≤（8＋L/250)µm；其它直线轴重复定位精度≤0.008mm |  |
|  |  |  | 2.工作台尺寸≥4000x8000mm；X轴重复定位精度≤（8＋L/250)µm；其它直线轴重复定位精度≤0.010mm |  |
| 11.3 | 数控车床(包括车削中心) | 台 | 1． 1.卧式车床：400mm≤加工直径＜1000mm,重复定位精度≤0.003mm，主轴径向跳动（近端）≤0.003mm；1000mm≤加工直径＜2000mm,重复定位精度≤0.01mm，主轴径向跳动≤0.005mm；2000mm≤加工直径,重复定位精度≤0.02mm，主轴径向跳动≤0.01mm； |  |
|  |  |  | 2.立式车床：1m≤加工直径＜5mm,重复定位精度≤0.008mm；5m≤加工直径＜15mm,重复定位精度≤0.01mm；15mm≤加工直径,重复定位精度≤0.02mm； |  |
|  |  |  | 3.车削中心：200mm≤回转直径≤1000mm,重复定位精度≤0.003mm，主轴径向跳动（近端）≤0.003mm；联动轴数≥3。 |  |
| 11.4 | 车铣（铣车）复合加工中心 | 台 | - 卧式铣车复合加工中心：回转直径≥400mm；Z轴重复定位精度≤（4＋L/250)µm ,其它直线轴重复定位精度≤0.004mm，车、铣主轴径向跳动（近端）≤0.004mm；(注：L-Z轴长度mm)联动轴数5轴 |  |
| 11.5 | 数控坐标镗床 | 台 | 定位精度≤0.003mm |  |
| 11.6 | 数控铣镗床(含铣镗加工中心) | 台 | 镗杆直径≥160mm,x轴重复定位精度≤（5＋L/250)µm；其它轴重复定位精度≤0.005mm。 |  |
| 11.7 | 全自动高速高精密硅钢片落料生产线 | 套 | 落料公称力≥4000KN； 硅钢钢板厚度≤1.5 mm；落料次数≤100次/min；送料速度≤150 m/min |  |
| 11.8 | 大型全伺服自动冲压生产线 | 套 | 总吨位≥40000KN；主机为机械伺服压力机；节拍≥12次/分钟的机器人送料冲压生产线 |  |
| 11.9 | 大型多工位压力机生产线 | 套 | 总吨位≥120000KN；生产节拍≥18次/分；三坐标伺服送料 |  |
| 11.10 | 全闭环高精度伺服折弯机 | 套 | 公称压力≥20000 kN；折弯长度≥14000mm；滑块定位精度≤0.02mm，滑块重复定位精度≤0.01mm；制件精度≤12′/14m |  |
| 11.11 | 双点五工位自动温锻生产线 | 套 | 公称压力：1600t、2000t；行程次数：20-35spm；公称压力行程：5mm；滑块行程≥700mm |  |
| 11.12 | 大型高速精密径向锻造成套装备 | 套 | 压机锻造压力≥16MN；压机锻造频率≥180rmp；锻件精度≤±0.2mm；最大锻造尺寸≥800mm；最大锻件重量≥6t |  |
| 11.13 | 大型双动反向挤压生产线 | 套 | 挤压力≥25MN；回程力≥1.5MN；挤压速度≥0.2mm/s；穿孔力≥6.9MN；穿孔支撑力≥4MN；穿孔速度≥70mm/s；定针精度≤±1.5mm |  |
| 11.14 | 大型铝挤压机 | 套 | 1挤压力≥120MN；回程力≥7.9MN；挤压速度≥0.2~20mm/s |  |
| 11.15 | 铝合金板张力拉伸机装备 | 套 | 最大拉伸力≥120 MN；钳口最大开口度≥310 mm；钳口极限负载系数（单位宽度最大拉伸力）≥63 KN/mm；主缸拉伸位置同步精度≤±1mm；延伸量控制精度≤0.3% |  |
| 11.16 | 数控强力旋压机 | 套 | 径向推力（每个旋轮）≥1000KN；轴向推力≥700KN；最大旋压工件直径≥2600mm；轴向、径向定位精度≤0.08mm；轴向、径向重复定位精度≤0.05mm |  |
| 11.17 | 双驱动重型搅拌摩擦焊装备 | 套 | 单道焊接最大厚度≥80mm；双道焊接最大焊接厚度≥150mm；焊接速度≥100-mm/min；双面焊变形量≤3mm/6m；角变形≤3° |  |
| 11.18 | 大功率固体激光-熔化极电弧复合焊接成套装备 | 套 | 激光功率≥2 kW；焊接速度≥5m/min |  |
| 11.19 | 线性摩擦焊接装备 | 套 | 最大顶锻力≥700KN；最大激振力≥600KN；振动头回零误差≤0.3mm |  |
| 11.20 | 双光束激光焊接装备 | 套 | 定位精度X/Y/Z≤0.05mm；激光输出功率≥6000W |  |
| 11.21 | 复合材料自动铺带机 | 套 | 定位精度X/Y/Z≤0.025mm/300mm；定位精度A/B≤30”/30”；预浸带切割精度≤0.5mm |  |
| 11.22 | 复合材料自动铺丝机 | 套 | 预浸丝束速度≥6.35mm；可铺放丝束根数≥32束；切割精度≤2mm（速度小于等于20m/min时）；最短丝束长度≥90mm |  |
| 11.23 | 超大型二板式伺服注射成型机 | 台 | 锁模力：≥6000t；容模量≥1300mm；安全技术要求符合国家相关技术标准规定 |  |
| 11.24 | 大型双壁波纹管生产线 | 套 | 挤出产量≥1200kg/h；生产线速度≥0.5m/min |  |
| 11.25 | 大型实壁管生产线 | 套 | 挤出产量≥1300kg/h；生产线速度≥0.055m/min |  |
| 11.26 | 超大型中空成型机智能化生产线 | 套 | 最大制品容量≥2000L；锁模力≥3000kN；开合模行程≥400mm；主机总装机电容量≤550kW |  |
| 11.27 | PE管材双层共挤生产线 | 套 | 挤出量：1200～1400kg/h；生产规格：直径630～1200mm；线速度：0.07～0.7m/min ；电机功率：340kw |  |
| 11.28 | 大型塑料挤出注射成型装备 | 套 | 锁模力≥4000t；注射量≥220000 cm³ |  |
| 11.29 | 大型异向双支撑连续混炼挤压造粒机组 | 套 | 转速≥ 270r/min；主驱动功率≥10000kW；生产能力≥20万吨/年 |  |
| 11.30 | 高速节能双壁波纹管生产线 | 套 | 定型长度≥3000mm；生产速度≥2.5m/min；电耗 ≤330kW/t |  |
| 11.31 | 工业机器人及其关键零部件 | 台 | 自由度≥3；重复定位精度≤±0.3mm；负载能力≥3kg；平均无故障时间（MTBF）≥8000小时；RV减速器、伺服电机、控制系统 |  |
| 11.32 | 金属材料增材制造装备（3D打印） | 台 | 零件成形尺寸>500×500×500(mm)；成形精度≤±0.1mm；成形材料性能达到同材料锻件性能 |  |
| 11.33 | 数控齿轮加工机床 | 台 | 1.数控滚齿机：联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级； |  |
|  |  |  | 2.数控插齿机：联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级； |  |
|  |  |  | 3.数控剃齿机：联动轴数≥2轴；加工精度不低于6级； |  |
|  |  |  | 4.数控铣齿机：联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级； |  |
|  |  |  | 5.数控磨齿机：联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级； |  |
| 11.34 | 数控磨床 | 台 | 1.数控外圆磨，数控内圆磨，数控万能磨：磨削圆度≤0.001mm；重复定位精度≤0.003mm；数控外圆磨，数控万能磨Ra≤0.1µm；数控内圆磨Ra≤0.16µm； |  |
|  |  |  | 2.数控平面磨：平面度≤0.003mm/2000mm,重复定位≤0.002mm/2000mm；（数控龙门磨：龙门宽度≥2000mm,平面度≤0.004mm/1000mm，重复定位精度≤0.006mm) |  |
|  |  |  | 3.数控立式磨床：重复定位精度≤0.003mm，加工圆度≤（0.003×10-6×D）mm（D为加工直径)。 |  |
|  |  |  | 4.数控曲轴磨床；回转直径≥400mm；连杆径，主轴径：加工圆度≤0.003mm，圆柱度≤0.004mm。 |  |
|  |  |  | 5.数控工具磨床：主轴转速≥10000r/min；重复定位精度：直线轴≤0.002mm，回转轴0.002度；五轴联动。 |  |
|  |  |  | 6.数控珩磨机：孔径圆度≤0.002mm，孔的直线度≤0.002mm/200mm,珩孔表面粗糙度Ra≤0.1µm。 |  |
| 11.35 | 特种加工机床 | 台 | 1.数控单向走丝电火花线切割机床：最大切割效率≥300mm2；加工精度≤±0.003mm；Ra≤0.3µm。 |  |
|  |  |  | 2.数控电火花成形机床：型腔截面和深度尺寸精度≤±0.003mm；Ra≤0.3µm；加工效率：50A≥300mm3。 |  |
|  |  |  | 3.光纤激光切割机：切割精度≤±0.1mm；切割碳钢厚度≥15mm；光纤激光器功率≥3Kw。 |  |
| 11.36 | 大型同向双螺杆混炼挤压造粒机组 | 套 | 年产量≥14万吨；主电机功率≥6MW |  |
| 11.37 | 丁苯树脂脱挥异向非啮合双螺杆挤出机组 | 套 | 年产量≥2万吨；主电机功率≥1000kW；产品挥发组分＜0.2% |  |
| 11.38 | 双向拉伸塑料薄膜（PI、PE、TPP）生产线 | 套 | 聚酰亚胺薄膜（PI）生产线：幅宽≥1.6米;速度≥ 6米/分钟;产能≥60吨/年聚酯薄膜（PET）生产线：幅宽≥5.8米;速度≥400米/分钟;产能≥25000吨/年聚丙烯薄膜（PP）生产线：幅宽≥8.5米;速度≥450米/分钟;产能≥35000吨/年 |  |
| 11.39 | 塑料异型材挤出生产线 | 套 | 挤出产量≥350kg/h；60或70系列主型材挤出线速度≥4m/min；制品单位能耗≤0.28 KWh/kg。 |  |
| 11.40 | 大型宽幅胶片挤出压延生产线 | 套 | 挤出胶片宽度：2500-3200mm；胶片厚度：单层0.375-4mm；胶片挤出后温度≤115℃；胶片卷取最大卷径：Φ1400mm |  |
| 11.41 | 五复合橡胶挤出机组 | 套 | 挤出制品部件：最大宽度550 mm，挤出制品厚度：最大厚度30mm，挤出制品定长精度：±3 mm；温度控制精度：±1.5℃。 |  |
| 11.42 | 溴化丁基胶后处理生产线 | 套 | 生产能力≥4.5 t/h（溴化丁基、普通丁基）；胶料水性质：PH值：5～9；门尼：45±4、32±4和51±5；入口胶粒含水：5%～8%；出口胶粒含水：2%～3% |  |
| 11.43 | PVC智能配混系统 | 套 | 生产能力≥5000t/年，工作高度≥10m;配混系统计量精度误差≤±3‰；配混端实时信息采集及传输准确率（远程控制）≥99%；集中供料传输及控制延时误差率≤0.2% |  |
| 11.44 | 超洁净中温液态食品包装设备 | 套 | 主机生产效率≥98%；成品合格率≥99.8%；灌装精度≤±0.5% |  |
| 11.45 | 橡胶湿法混炼自动化生产线 | 套 | 干胶产量≥3t/h；耗电量≤100度/吨干胶；燃煤量≤120kg/吨干胶；生产用水≤2t/吨干胶 |  |
| 11.46 | 三层共挤橡胶电缆连续硫化生产线 | 套 | 挤包前芯径，三层8～40mm；单层8～60mm；挤包后缆径，三层10～60mm；单层10～80mm；电缆最大重量：10kg/m；导体屏蔽0.5～4mm，绝缘护套3～8mm，绝缘屏蔽0.5～2mm；线速度≥40 m/min |  |
| 11.47 | 包装专用PET瓶坯注塑机 | 套 | 生产周期≤6.8s；机械手进出时间≤1.6s |  |
| 11.48 | 高效智能压铸岛 | 套 | 锁模力≥35000kN；系统响应时间≤50ms；空循环周期≤60s；压铸循环周期≤120s |  |
| 11.49 | 三层共挤糙面土工膜吹塑机组 | 套 | 制品最大幅宽：7000mm；制品厚度：0.5～2.5mm；糙面高度≤0.25mm；制品厚薄均匀度≤±6%； |  |
| 11.50 | 大吨位多泵组合伺服节能精密高响应注塑成型机 | 台 | 锁模力≥20000kN；开模行程≥1700mm；能耗达国家1级标准。 |  |
| 11.51 | EVA太阳能电池专用薄膜生产线 | 套 | 收缩率≤3%；制品最大幅宽：3000mm；制品最大生产线速度≥6min |  |
| 11.52 | PE碳酸钙（石头纸）生产线 | 套 | 密度≥0.8cm2；成孔率≥50%；制品成本≤3000元/吨 |  |
| 11.53 | 半固态镁合金注射成型机 | 台 | 注射速度≥5.0m/s；响应时间≥12ms；合模力≥6500kN；理论注射容量≥1385cm3 |  |
| 11.54 | 铸铁件生产用大吨位、外热风、水冷长炉龄冲天炉成套设备 | 套 | 冲天炉熔化率≥10t/h，一次连续开炉时间≥60天，铁液温度≥1500℃，热风温度≥400℃ |  |
| 11.55 | 电动螺旋压力机 | 台 | 公称力≥80000kN，滑块行程≥900mm，行程次数≥8次/分钟 |  |
| 11.56 | 双盘摩擦压力机 | 台 | 公称力≥100000kN，滑块行程≥800mm，行程次数≥8次/分钟 |  |
| 11.57 | 大型多缸薄板成形液压机 | 台 | 公称压印力（max）≥200MN，压印行程（max）≥30mm，工作压力系统 ≥250bar，多缸板（增压）≥700bar |  |
| 11.58 | 光学扩散板挤出线 | 套 | 板材最大宽度 1400mm；板材厚度范围 ≤mm |  |
| 11.59 | D2重型桁架式机械手 | 台 | X轴移动速度≥65m/min，Z轴移动速度≥45m/min，X轴重复定位精度≤±0.3mm，Z轴重复定位精度≤±0.3mm |  |
| 11.60 | 于桁架机器人的多机械手集成联动的柔性制造系统 | 套 | 3轴以上，抓举重量≥300KG，移动速度≥75米/ 分钟，导轨直线度≤±0.03mm/1000mm，横梁直线度≤±0.03mm/1000mm，驱动齿轮反向间隙≤0.2mm，运动轴重复定位精度≤±0.1mm。 |  |

# 12、新型、大马力农业装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 智能化重型拖拉机 | 台 | 配套功率≥147kW |  |
| 12.2 | 多功能纵轴流大型谷物联合收割机 | 台 | 配套功率≥150kW；喂入量≥10kg/s |  |
| 12.3 | 自走式采棉机 | 台 | 配套功率≥175kw；行数≥4行 |  |
| 12.4 | 甘蔗联合收割机 | 台 | 配套功率≥95.5kw；适应垄距≥900mm |  |
| 12.5 | 大型自走式施药机械 | 台 | 配套动力≥84kW；喷幅≥16m；药箱容量≥1500L |  |
| 12.6 | 马铃薯联合收获机 | 台 | 配套动力≥92kW；适用行距≥900mm |  |
| 12.7 | 牵引式马铃薯种植机 | 台 | 配套动力≥84kW；适用垄距≥900mm |  |
| 12.8 | 中密度打捆机 | 台 | 配套拖拉机功率≥120马力；草捆密度≥183kg/m³；工作幅宽≥2000mm；3组打结器 |  |
| 12.9 | 中高端免耕气吸式精量播种机 | 台 | 行数≥2行；重播率≤1%；漏播率≤5‰。 |  |
| 12.10 | 多功能纵轴流大型谷物联合收割机 | 台 | 配套功率≥150kw；喂入量≥10kg/s |  |
| 12.11 | 自走式采棉机 | 台 | 配套功率≥175kw；行数≥4行 |  |

13、电子及医疗专用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 电子专用装备 |  |  |  |
| 13.1.1 | 全自动化等离子体增强化学气相沉积装备（PECVD） | 套 | 光伏及半导体用；均匀度 ≤1.5%/s |  |
| 13.1.2 | 全自动印刷烘干烧结系统 | 套 | 产能≥3800片/时；碎片率≤0.1% |  |
| 13.1.3 | 金属有机气相沉积装备（MOCVD） | 套 | 晶片尺寸≥2英寸；控温精度≤±1℃ |  |
| 13.1.4 | 氧化铟锡（ITO）溅射装备 | 套 | 兼容2-12英寸晶圆，工艺温度±300℃可调，2英寸晶圆产能≥150片/h |  |
| 13.1.5 | 化学气相沉积（CVD）硅外延装备 | 套 | 6-8英寸晶圆；适用于不同规格衬底上N型、P型硅材料的外延生长 |  |
| 13.1.6 | 介质刻蚀机 | 套 | 满足12英寸晶圆65-28纳米介质刻蚀工艺需求；刻蚀能力≥40:1；线宽控制精度≤2nm |  |
| 13.1.7 | 高密度等离子刻蚀机 | 套 | 光伏及半导体用；刻蚀速率非均匀度小于1% |  |
| 13.1.8 | 高密度等离子刻蚀装备 | 套 | 光伏及半导体用；加工均匀性≤5纳米 |  |
| 13.1.9 | 物理气相薄膜沉积（PVD）装备 | 套 | 8-12英寸晶圆：可满足多种金属沉积以及硅通孔沉积，沉积速率Ti≥800Å/min，Cu≥3600Å/min，Al≥240-300nm/min |  |
| 13.1.10 | 金属硬掩膜沉积（HM PVD）装备 | 套 | 12英寸集成电路：单腔产能≥30wph，uptime≥85%，沉积速率TiN≥500Å/min |  |
| 13.1.11 | 氮化铝薄膜沉积（AlN PVD）装备 | 套 | 2-12英寸片，沉积温度400-700℃，单腔产能（2英寸）≥100片/h |  |
| 13.1.12 | 高速介质刻蚀机 | 套 | 4-8英寸晶圆，刻蚀速率≥700nm/min，选择比（硅）≥30:1 |  |
| 13.1.13 | 化合物刻蚀机 | 套 | 4-8英寸Ⅲ-Ⅴ族化合物刻蚀，刻蚀速率GaAs≥3μm/min，GaN≥200nm/min |  |
| 13.1.14 | 锂电池隔膜生产线 | 套 | 幅宽≥2.9米;速度≥ 40米/分钟;产能≥5000万平米/年 |  |
| 13.1.15 | 全自动连续式锂电池正极材料辊道烧结炉 | 台 | 产量≥2.5吨/天；吨能耗≤5600KWh |  |
| 13.1.16 | 软糍铁氧体材料气氛保护辊道烧结炉 | 台 | 窑体长度≥30m；窑腔有效截面≥1280×150 mm；常用工作温度：720-800℃；恒温区截面温度均匀度≤±5℃；窑内实际温度稳定度≤±2℃/24hr；窑内最低氧含量 <50ppm |  |
| 13.1.17 | 高效晶体硅太阳能电池减压扩散炉 | 台 | 产能：≥1000 pcs/管；压力控制精度：≤±1mbar；恒温区长度：≥1300mm；恒温区温度精度：≤±0.5℃/1300mm（801—1100℃） |  |
| 13.1.18 | 碳化硅（SiC）外延生长设备 | 套 | 晶片尺寸：≥4英寸；设备最高温度：1700℃；控温显示精度：≤±1℃ |  |
| 13.1.19 | 激光封焊机 | 台 | 激光工作物质：Nd：YAG；点焊直径：0.2mm～2mm；真空烘箱控温精度： ±5°C；真空烘箱温度均匀度：±5°C；真空烘箱极限真空度：3Pa；真空烘箱工作真空度：≤8Pa；工作台定位精度：≤±15μm；工作台重复定位精度:≤±10μm； |  |
| 13.1.20 | 多层陶瓷电路基板高温烧结炉 | 台 | 工作温度范围：1200℃～2000℃；温度均匀度：≤±5℃（空炉，1600℃恒温）；温度稳定度：≤±5℃/4h（空炉，1600℃恒温）；最大升温速率：40℃/min（400℃～1000℃范围）；工艺气体：氮气、氢气或其混合气体；工作真空度：≤0.1Pa（空炉，1850℃恒温） |  |
| 13.1.21 | 离子注入机 | 台 | 满足4-12英寸半导体圆片离子注入需求 |  |
| 13.1.22 | 集成电路封装在线等离子清洗机 | 台 | 产能≥500片/小时；清洗效果： ≤40° |  |
| 13.1.23 | 陶瓷基板在线检测打孔机 | 台 | 打孔精度：≤±10μm；最大打孔速度：1200孔／分钟；生瓷片厚度：≤0.4 mm |  |
| 13.1.24 | 高纯碳化硅粉料合成炉 | 套 | 纯度：≥99.995%；晶型：β-SiC；粒度：200-1000μm；氮浓度：≤10ppm |  |
| 13.1.25 | 原子层沉积设备（ALD） | 台 | 用于加工各种半导体和集成电路；薄膜每层厚度≤65纳米；厚度控制精确度≤0.2纳米 |  |
| 13.1.26 | 大气隔离封装的薄膜设备 | 套 | 柔性显示和柔性电子封装薄膜设备低温沉积 (<100C)；低透水率(<1x10^-5g/s.m^2，优质透光率(RI ~ 2) |  |
| 13.1.27 | 电子辐照加工系统 | 套 | 加速器能量≥5MeV，表面剂量不均匀度≤±5%，辐照产量≥1吨/小时，边界剂量率≤2.5μSv/h |  |
| 13.1.28 | 非接触式基板电子线路短路/断路检测设备 | 套 | 可检测玻璃基板尺寸：8.5代线。可检测的最小线宽宽度：2μm。相邻电子线路之间的最小间距：28μm。检出率：≥99% |  |
| 13.1.29 | 液晶制造阵列段涂胶显影生产线 | 套 | 对应尺寸：G6（1500*1800mm)；对应基板厚度：0.4-0.7mm；节拍：≤43s；涂胶均一性≤3% |  |
| 13.1.30 | 柔性显示用激光切割设备 | 套 | 切割精度≤5um；重复精度≤2um；水平切割速度≥2000mm/s；垂直切割速度≥10mm/s |  |
| 13.1.31 | 柔性显示用激光剥离设备 | 套 | 激光波长≥308nm；最大平均功率：130w；稳定输出能量：550-650mJ；能量稳定≤ 1.2% @ 1σ；脉冲持续时间≥20ns |  |
| 13.1.32 | 光刻机 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片多种工艺光刻需求 |  |
| 13.1.33 | 匀胶显影机 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片匀胶显影工艺需求 |  |
| 13.1.34 | 清洗设备 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片、掩模板等清洗需求 |  |
| 13.1.35 | 化学研磨设备 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片研磨需求 |  |
| 13.1.36 | 立式氧化炉 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片氧化工艺制造需求 |  |
| 13.1.37 | 光学测量设备 | 套 | 满足6-12英寸半导体圆片关键尺寸测量需求 |  |
| 13.2 | 医疗装备 |  |  |  |
| 13.2.1 | 超导磁共振医学成像系统 | 套 | 主磁场强度≥1.5T；谱仪及射频系统通道数≥8通道 |  |
| 13.2.2 | 多排螺旋计算机断层扫描（CT）系统 | 套 | 高压发生器≥50kW；最快扫描速度≤0.5s；扫描层数≥64 层 |  |
| 13.2.3 | 正电子发射断层扫描（PET-CT）系统 | 套 | 空间分辨率≤5mm（距中心1cm处）；视野：横向 ≥560mm，轴向≥160mm；灵敏度≥7cps/kBq（350keV-650keV，3D） |  |
| 13.2.4 | 数字X射线诊断系统 | 套 | 平板探测器尺寸≥43cm × 43cm；最大空间分辨率≥ 3.6LP/mm ；功率≥50kw； 球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.5 | 全自动生化分析系统 | 套 | 检验速率≥1600次/h；试剂位≥60；最小加样量2µl；波长数≥10个吸光度线性范围≥2.5A |  |
| 13.2.6 | 全自动血液分析系统 | 套 | 检验速率≥80次/h；白细胞：五分类；样本输送方式：轨道式；仪器配置：流式装置及配套试剂；质控：有溯源系统和配套校准品、质控品 |  |
| 13.2.7 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 套 | 物理通道数≥128；探头频率范围：2MHz -10 MHz；整机：可支持阵元数192以上高密度探头；声波产生和后处理：全数字化；声波发送/接收:动态聚焦，多波束合成成像功能：3D成像、造影成像、弹性成像功能 |  |
| 13.2.8 | 图像引导加速器放疗系统 | 套 | 加速器最大剂量率≥600MU/min；X射线放射强度：≥10Mev；图像采集频率：≥4帧/s；图像分辨率：优于1024×1024 ppi；从轮廓勾画、更新治疗计划到传输计划时间≤ 5min |  |
| 13.2.9 | 人体安全检查系统 | 套 | 1.X射线透射型：X 射线泄漏剂量率≤1 µSv/hr |  |
|  |  |  | 2.背散射型：单人检查时间≤18s，通过率≥200人/小时，单次检查辐射剂量≤0.1μSv |  |
| 13.2.10 | 胃肠X射线系统 | 套 | 影像增强器尺寸≥9寸；功率≥50kw；球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.11 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | 套 | 平板探测器尺寸≥17cm×24cm；功率≥5kw；球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.12 | 自动除颤仪（AED） | 套 | 可除颤节律-室颤：灵敏度 ≥90% ；可除颤节律-室速：灵敏度 ≥75% ；不可除颤节律-窦性心律：灵敏度≥99% ；不可除颤节律-停博：灵敏度≥95% ；不可除颤节律-其他：灵敏度 ≥90% |  |

# 14、重大技术装备关键配套基础件

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 液压气动密封装置及系统 |  |  |  |
| 14.1.2 | 智能型行走机械液压系统 | 套 | 工作压力≥28Mpa；具有GPS定位、远程控制、工况自我感知和分析、故障诊断、自维护、实时监控和多模式功率自动控制功能；负载口独立、单操纵手柄主从控制、电子流量匹配控制系统 |  |
| 14.1.3 | 静液压驱动装置 | 套 | 泵0～37ml/r；马达37ml/r；输入转速3000r/min；输出转速0～3000r/min；额定压力21MP；最高压力30MPa；集成油滤：总效率≥73% |  |
| 14.1.4 | 高压轴向柱塞泵 | 台 | 额定压力≥28Mpa；压力≥32Mpa； 变量方式：电比例排量、电比例压力切断、功率控制、流量控制、压力控制及上述变量组合排量范围≥70毫升/转 |  |
| 14.1.5 | 轴向柱塞马达和减速机总成 | 套 | 液压马达额定压力≥28Mpa；变量方式：二点变量；减速机速比≤56闭式、开式 |  |
| 14.1.6 | 整体式液压多路换向阀 | 台 | 整体式多路阀：额定压力≥28Mpa；流量≥160L/min； 控制方式：液压控制、电液控制；功能：负流量控制、正流量控制、与负载压力无关的流量分配控制 |  |
| 14.1.7 | 液压电子控制器 | 套 | CPU：主频150MHz；宽电压输入：9～48VDC；工作温度：-40℃～+85℃；防护等级：IP67；相对湿度：30%～95%；通讯方式：CAN2.OB，遵循CAN-open，总线通讯协议，接口≥2；电磁兼容性应符合ISO13766中规定；平均无故障间隔时间：≥5000h |  |
| 14.1.8 | 大型金属成形装备液压系统 | 套 | 工作压力≥31.5Mpa；流量≥2000/L/min |  |
| 14.1.9 | 高压大排量柱塞泵 | 台 | 工作压力≥35Mpa；排量≥200ml/r,；使用寿命≥10000h |  |
| 14.1.10 | 大流量电液比例二通插装阀及电液比例阀 | 台 | 压力≥35Mpa；流量≥2000L/min |  |
| 14.1.11 | 高转速液力偶合器系列传动装置 | 套 | 传递功率≥1000kW; 额定转差率≤3%；调速范围：0.20～0.97（输出转速）；泵轮力矩系数：1.5x10-6min2/m |  |
| 14.1.12 | 高性能、智能化气动与装置 |  |  |  |
| 14.1.13 | 智能化气动阀岛及定位执行系统 | 套 | 智能化阀岛: 具有集成诊断、系统优化，环境监测等功能，总线控制；流量：300L/min～1500L/min；分散与集中控制；模拟量输入/输出模块（0-10V；4-20mA）、控制512 个I/O点。内置或外置PLC. 智能定位气动执行系统： 系统包括：高端多样化的定位气缸、气动滑台、气爪、电气比例阀，电气伺服阀；运动方式：直线运动，摆动驱动；工作压力：≥0.4Mpa；工作速度≥50mm/s； 重复精度≤±0.2 mm |  |
| 14.1.14 | 轨道交通用高性能气动元件 | 套 | 气缸、气动阀、气源处理元件，以及气管、接头等配套气动元件：工作压力3～10bar；环境温度-40～+80℃ |  |
| 14.1.15 | 核电密封装置 | 套 | 高可靠性，具有抗辐射、抗地震、低泄漏等特定功能，达到核电技术要求 |  |
| 14.1.16 | 核级静密封垫片装置 | 套 | 氦气检漏密封泄漏率≤1.0×10-6cm3/s；使用寿命≥3个堆期（约5年）；金属O形圈和C形环：超高真空≥350Mpa；耐高温≥650℃；尺寸满足各种型号要求高性能柔性石墨金属缠绕式垫片：回弹率≥25%；压缩率20%～24%；应力松驰率≤15%；密封泄漏率≤1.0×10-5㎝3/s；工作温度：-200℃～+650℃(蒸汽中)；-200℃～+450℃（空气中） |  |
| 14.1.17 | 核级泵用机械密封装置 | 套 | 核主泵机械密封： 密封介质：冷却水（含硼）；密封压力：正常工况≥15.0Mpa；密封温度≥30°；泵轴转速≥1480r/min 核二三级泵机械密封： 转速≥3000 r/min；压力≤5.0Mpa；温度≤200℃；正常使用寿命≥18000小时； |  |
| 14.1.18 | 大飞机用液压密封装置 | 套 | 在135℃×70h条件下，硬度变化-15～+5、拉伸强度变化最大 -50%、拉断伸长率变化最大 -35%、体积变化 1～+20；在135℃×70h条件下压缩永久变形≤25%；低温回缩要求TR10不高于-45℃；对金属无腐蚀 |  |
| 14.1.19 | 大型盾构机／掘进机密封装置 | 套 | 盾构机／掘进机主轴承密封直径≤10m；使用寿命≥10000h |  |
| 14.1.20 | 大型石化及煤化工用压缩机干气式机械密封装置 | 套 | 工作压力≥10Mpa；静态及动态泄漏量≤0.6NM3/h 和1.6NM3/h；密封轴颈≥150mm. |  |
| 14.1.21 | 大型高精度冷、热连轧成套装备液压系统 | 套 | 系统压力≥31.5Mpa； 系统流量:≥1000l/min |  |
| 14.1.22 | 大型水电站启闭机、升船机液压系统 | 套 | 启闭机：系统压力≥31.5Mpa ；系统流量≥1000l/min；分别控制水电站深孔、底孔、排漂孔、电站进水口快速门、排沙孔启闭机的动作 升船机：系统压力≥31.5Mpa； 系统流量≥1000l/min |  |
| 14.1.23 | 大型船舶及海工装备液压成套装置及系统 | 套 | 系统工作压力≥31.5Mpa；流量≥125L/min |  |
| 14.1.24 | 大型矿山装备液压系统 | 套 | 系统工作压力≥31.5Mpa；流量≥80L/min；电液控制 |  |
| 14.1.25 | 煤炭深加工极端参数泵用机械密封装置 | 套 | 工作压力≥10Mpa；高温温度≥400℃；低温温度≤-150℃ |  |
| 14.2 | 轴承 |  |  |  |
| 14.2.1 | 轨道交通装备轴承 | 套 | 高速动车组轴承满足：时速≥200km/h；寿命≥200万km；120万km可靠度≥99%；城市轨道轴承满足：时速≥80km/h；寿命≥80万km；可靠度≥99% |  |
| 14.2.2 | 大型精密高速数控机床轴承 | 套 | dmn值≥1.5×106mmr／min；精度P4、P2级；16000h精度稳定使用 |  |
| 14.2.3 | 大型薄板冷热连轧及涂镀层装备轴承 | 套 | 冷轧工作辊轴承连续工作时间≥10000h；支承辊轴承连续工作时间≥5000h |  |
| 14.2.4 | 大功率工程机械主轴承 | 套 | 盾构机主轴承、液压挖掘机轴承、液压履带式起重机轴承寿命≥5000h；水泥立磨机轴承使用寿命≥30000h |  |
| 14.2.5 | 中高档轿车轴承 | 套 | 使用寿命≥25万km |  |
| 14.2.6 | 风力发电机组增速器轴承、主轴轴承、发电机轴承 | 套 | 使用寿命≥20年；可靠度≥99% |  |
| 14.2.7 | 超精密级医疗机械轴承 | 套 | 精度P2级；使用寿命≥5年；运转噪音≤40dB |  |
| 14.2.8 | 民用航空轴承 | 套 | 运输机轴承dn值≥2.0×106mm·r/min；使用寿命≥9000h；直升机轴承啮合寿命≥40000次 |  |
| 14.3 | 控制系统 |  |  |  |
| 14.3.1 | 大型石油及石化装置用自动化成套控制系统 | 套 | 百万吨乙烯装置联合控制系统：IO设计容量≥10万点；高可靠性，平均故障间隔时间MTBF>40万小时 |  |
| 14.3.2 | 高速列车、新型城市轨道车辆用成套控制系统 | 套 | 高铁：最高时速≥350km/h（城际≥200km/h）；列车最小追踪运行间隔≤3分钟；关键装备安全指标为SIL4级；地铁：列车最小追踪运行间隔≤90秒；系统安全指标达到SIL4级 |  |
| 14.3.3 | 智能电网先进测量系统 | 套 | 多种通信方式（无线、载波、现场总线、光纤等）；100%抄收成功率、满足智能电网及IEC62056的要求；电流互感器电压等级：11万伏、22万伏、50万伏；互感精度≤0.2% |  |
| 14.3.4 | 重型装备智能闸控系统 | 套 | 年产≥500万吨大型矿井提升装备智能安全制动控制系统，高性能电液比例方向阀控制方式，双向闭环调节，系统响应时间≤15ms；系统重复精度≤±0.1%；系统滞后量≤0.2%；多通道热冗余 |  |
| 14.4 | 精密测量仪器 |  |  |  |
| 14.4.1 | 四极杆质谱仪 | 台 | 质量范围：1.5 u ～ 1050 u；分辨率：R≥2.0M；扫描速度：最快≥10000u/s |  |
| 14.4.2 | 多声道超声波气体流量计 | 台 | 声道：四声道以上；测量精度≤0.5%；测量口径DN80—DN2200 |  |
| 14.4.3 | 制动器在线监测系统 | 套 | 闸间隙精度≤0.1mm；偏摆精度≤0.1mm；压力精度≤0.1Mpa；闸盘温度精度≤1℃；开闸时间精度≤100ms；抱闸时间精度≤10ms；制动力精度≤0.1KN；检测最高压力≥20Mpa；同时检测制动器头数≥50 |  |
| 14.4.4 | 线式温敏报警传感器 | 套 | 包括热偶型线式温度传感器及双参数线式温度传感器；监测温度≤800℃ |  |
| 14.4.5 | 核安全级温度仪表 | 套 | 测量范围：0～1200℃；热响应时间≤1s |  |
| 14.4.6 | 大型集装箱 /车辆/火车/航空货物检查系统 | 套 | 加速器能量≥4MeV，可双能识别，可快速检查，钢板穿透力≥280mm，扫描速度≥0.4m/s，集装箱通过率＞20个/小时 |  |
| 14.4.7 | 行包物品检查系统 | 套 | 1.X射线行包物品检查系统：最大载荷≥160Kg，传送速度≥0.2m/s，钢板穿透力≥34mm |  |
|  |  |  | 2.CT型行李检查系统：传送速度≤700件/小时，CT线对≤2mm，钢板穿透力≥40mm |  |
|  |  |  | 3.液体安全检查系统：检查结果储存数≥7万件 |  |
| 14.5 | 通用零部件 |  |  |  |
| 14.5.1 | 高功率密度齿轮箱 | 套 | 功率密度≥0.3KW/KG； 精度：4～6级；噪声≤95dB；效率：≥97%；设计寿命≥20年 |  |
| 14.5.2 | 高强度、抗疲劳、耐腐蚀链条 | 套 | 抗拉载荷≥900KN；疲劳强度≥500万次；耐腐蚀性：在5%HCL和5% NaOH溶剂进行强腐蚀试验；48小时内链条零件表面不应出现点蚀、裂纹、气泡等腐蚀缺陷 |  |
| 14.5.3 | 高应力、高疲劳寿命弹簧 | 套 | 工作应力≥1000mpa；疲劳寿命≥400万次 |  |
| 14.5.4 | 高强度、高疲劳寿命、耐腐蚀紧固件 | 套 | 10.9级（含）以上强度，疲劳寿命≥500万次；防腐蚀性能≥700小时 |  |
| 14.5.5 | 超超临界机组汽轮机、发电机转子铸锻件 | 件 | 机组功率≥RM≥810 MPa；R0.2≥690 MPa；Akv ≥69J；FATT50≤10℃ |  |
| 14.5.6 | 燃气轮机机组压气机锻件 | 套 | RM8≥810 MPa；R0.2≥758Mpa ；Akv≥81J ；FATT50≤-60℃ |  |
| 14.5.7 | 高压、高速多通路旋转接头 | 套 | 工作压力≥15Mpa |  |