广东省区域能源管理中心建设规范

（征求意见稿）

2013年9月

前言

为指导广东省区域能源管理中心建设，以我国现行相关标准为依据，结合我省区域能源管理中心建设、验收和运行管理要求，研究制定本规范。

本规范包括总则、术语、建设内容、管理要求等内容。

本规范由省经信委负责管理，由编制单位负责具体内容的解释。

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2适用范围	1

2 术语	1

3 区域能源管理中心建设内容	2

3.1 功能模块及要求	2

3.1.1 数据采集模块	2

3.1.2 数据分析模块	3

3.1.3 沟通交流模块	3

3.1.4 系统管理模块	3

3.1.5 数据接口模块	3

3.2硬件及相应软件配置	4

3.3 区域能源管理中心建设接口	4

3.3.1 用能单位与区域能源管理中心数据接口	5

3.3.2 区域能源管理中心与广东省能源管理中心数据接口	5

4	管理要求	6

4.1 一般规定	6

4.2 技术方案评审	7

4.3	项目验收	7

4.3.1	验收组织单位	8

4.3.2	验收条件	8

4.3.3	验收内容	8

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了加强广东省区域能源管理中心建设，实现对辖区内重点用能单位能效在线监测数据的统一管理，确保重点用能单位能效在线监测数据的顺利采集，及确保区域能源管理中心的互通性、稳定性、安全性及可靠性，制定本规范。

## 1.2适用范围

本规范指导全省各级区域能源管理中心能耗在线监测系统的建设，使用广东省节能专项资金建设的区域能源管理中心项目的建设、验收和运行的管理工作，应当按本规范执行。

# 2 术语

2.1 区域能源管理中心

区域能源管理中心是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对一个或多个行政区域内所监管重点用能单位的能源生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，实现系统性节能降耗和优化区域能源消费结构及使用效率的管控一体化系统。

2.2 能效数据在线采集

采用信息化手段，对用能单位能源消耗、产品产量（服务）及其他生产运营数据进行在线计量、监测和采集。

2.3 数据中转站

为了减轻各级能源管理中心的服务器负载，优化网络传输效率，设立数据中转站。数据中转站采集并缓存其管理区域内重点用能单位的能耗数据，并全部转发给上一级数据中转站或能源管理中心。数据中转站负责数据的处理，对采集数据进行短期存储。

# 3 区域能源管理中心建设内容

## 3.1 功能模块及要求

区域能源管理中心至少应包括以下功能模块：数据采集模块、数据分析模块、沟通交流模块、系统管理模块、数据接口模块。

## 3.1.1 数据采集模块

数据采集模块主要根据设置的间隔时间实现对重点用能单位能耗信息的采集和计算。

数据采集方式应不局限于某一种采集方式，可通过用能单位能源管理中心获取相关数据，也可使用单独安装远程采集终端或仪表进行能耗数据的远程直接采集，对于已经有较完善内部能源管理系统的用能单位，在确认用能单位内部系统采集数据实时有效的前提下，应当允许用能单位通过软件或其他转换方式直接上传符合能源管理中心要求格式的能耗数据。数据上传原则上每天上传一次，但是应具备数据上传频率可调功能，以适应发展需要。

区域能源管理中心应能满足存储和处理所辖区域所有重点用能单位按最高频率采集数据所产生的至少5年的数据量，且应当具备容错备份功能。

对于连接到区域能源管理中心的用能单位，仅当使用仪器仪表采集的能源消耗量达到该用能单位能源消费总量的80%以上时，该用能单位才视为有效的在线采集单位。

## 3.1.2 数据分析模块

数据分析模块对能耗数据进行处理，可按行业、区域、能源种类等不同分类方式对能耗数据进行统计和分析，并通过各种图表进行展示，为决策提供依据。

## 3.1.3 沟通交流模块

可以在系统上向用能单位发布重要通知，并实现短信、邮件的通知，用能单位也可以通过信息管理子系统将一些意见反馈给相关主管部门。主要功能包括公告发布、短信发送、意见反馈、邮件发送、帮助等。

## 3.1.4 系统管理模块

系统管理模块主要对系统机构、人员、管理权限功能配置、企业注册信息及资料管理、地图、企业行业管理、邮箱等相关信息进行设置管理。

## 3.1.5 数据接口模块

遵循公开的接口协议，实现与上一级区域能源管理中心及重点用能单位能源管理中心的无缝对接。接口采用Web Service方式提供，数据加密应采用可配置的通用加密技术，使用开放的中间件提供，而非自定义方案，且加密方案应可在部署期间配置。

用能单位和区域能源管理中心之间的数据传输使用基于IP协议的数据网络，在传输层使用TCP协议并支持SSL/TLS，数据连接由用能单位发起，区域能源管理中心负责身份认证。

## 3.2硬件及相应软件配置

（1）服务器及存储系统要求

对于安装的服务器、终端设备、存储设备，必须能适应严格的工作环境，服务器应选用多处理器专用服务器，不可用PC机替代服务器。系统必须具备反应快速，满足行业要求的性能，最终确保能源中心的高效、稳定、实时的运行。

结合区域能源管理中心信息系统的实际应用和发展要求，在进行服务器及存储系统设计时，应以需求为导向。硬件系统建设应遵循安全、可靠、高效和开放的原则。应使用有售后服务保障的商业数据库系统，不可使用免费的数据库系统。

（2）区域能源管理中心操作系统要求

操作系统是构建整个系统的基础，是整个系统安全可靠的保证，区域能源管理中心平台操作系统应具有开放、稳定、适应不同硬件平台的特点，同时，应当配置通用的中间件产品以适应业务扩展的需要。

## 3.3 区域能源管理中心建设接口

本规范仅指定接口实现方式，具体传输内容、编码规则和针对各重点领域、行业和企业的详细接口规范将随省能源管理中心实际建设进度逐步制定并发布。

## 3.3.1 用能单位与区域能源管理中心数据接口

用能单位与区域能源管理中心数据上传接口以Web Services方式实现。用能单位能源管理中心须按照规定的时间间隔自动将采集到的能耗数据上传至区域能源管理中心。

## 3.3.2 区域能源管理中心与广东省能源管理中心数据接口

区域能源管理中心与广东省能源管理中心进行数据的无缝对接遵循的原则有：数据提供方和数据接收方之间接口应具备完整性、规范性、开放性和灵活性；接口定义遵循易理解、易使用、易交流、方便扩展的原则；保证数据提供方和数据接收方的数据一致性；在满足业务需求的前提下，使接口数据量最少，最大限度地减轻数据接收方的压力；具有可靠完善的接口数据传输与错误纠正机制，保证数据的正确性和完整性。

接口实现方式：采用服务（SOA理念）的方式提供数据共享; 接口交互技术采用Webservice方式；交换内容组织格式统一采用XML方式，字符编码格式采用UTF-8；XML接析技术采用SAX解析技术（解析器可自编程）。

# 4	管理要求

## 4.1 一般规定

（1）省经信委是全省能源管理中心的主管单位，负责全省能源管理中心和区域能源管理中心的建设指导、监督和验收。

（2）省节能监察中心在省经信委的领导下，负责省级能源管理中心的建设、日常运行管理、相关规范编制和修订工作。

（3）各地级以上市节能行政主管部门或节能监察机构负责本级能源管理中心的立项申报、方案设计、建设组织、运行维护工作，负责本行政区内下级能源管理中心建设组织实施工作，负责本市能源管理中心技术方案、系统建设、项目验收、运行核查等工作的监督管理。

（4）各县、区节能行政主管部门或节能监察机构负责本辖区能源管理中心的立项申报、方案设计、建设组织、运行维护和数据上传工作。

（5）各级节能行政主管部门或节能监察机构负责能源管理中心的安全管理，不得将能源管理中心的日常运行与管理工作委托给企业等赢利性机构。

（6）区域能源管理中心的建设与管理按建设进度划分为：

技术方案评审；

建设过程监管；

项目验收；

系统运行监管。

## 4.2 技术方案评审

（1）各级能源管理中心的建设单位应组织相关人员编写系统建设技术方案，技术方案需经过评审。

（2）项目技术方案应包含以下内容：

①项目概述；

②项目建设单位概况；

③需求分析；

④总体建设方案；

⑤本期项目设计方案；

⑥项目建设与运行管理；

⑦人员配置与培训；

⑧项目实施进度；

⑨初步设计经费概算。

（3）技术方案采用分级评审制度。省级能源管理中心的技术方案由省经信委组织评审。地市、县、区级的技术方案由各地级以上市节能行政主管部门组织评审。

（4）技术方案评审采用专家评审机制。评审专家应当以计算机、通信类和节能专业技术人员为主。

（5）技术方案通过评审后方可以进行系统建设，已建成但未通过评审的或在建的能源管理中心不得对重点用能单位的数据进行采集。

## 4.3	项目验收

## 4.3.1	验收组织

省经信委是省级能源管理中心的验收组织单位，各地市节能行政主管部门是本辖区能源管理中心的验收组织单位。能源管理中心正式验收采用专家现场评审验收方式进行验收。验收工作应按国家相关的节能、技术标准及本规范的相关要求执行。

## 4.3.2	验收条件

- 完成至少3个用能单位能源管理中心工程验收；

- 完成区域能源管理中心（或数据中转站）软硬件安装部署；

- 能够正常接收用能单位能源管理中心或能效计量装置上传的数据并进行汇总分析；

- 能够按规定向上一级能源管理中心上传数据；

- 设计、施工等资料齐全。

## 4.3.3	验收内容

区域能源管理中心的验收以本规范相关技术要求为标准，着重验收以下内容：

- 能源管理中心软件设计及功能配置的合理性；

- 能源管理中心数据传输的稳定性；

- 能耗数据采集、汇总与计算的准确性和及时性；

- 能源管理中心对能耗分析的准确性和适应性；

- 试运行阶段能源管理中心的实用性；

- 能源管理中心的性能及操作的响应时间的合理性；

- 系统的安全性、容错性、故障恢复能力；

- 经费使用及相关情况。