广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录

（2017年版）

2017年6月

目  录

1.新能源发电装备	1

2.输变电装备	4

3.成形及加工专用装备	6

4.电子及医疗专用装备	18

5.汽车及轨道交通装备	22

6.船舶及海洋工程装备	24

7.通用航空及卫星应用装备	27

8.节能环保装备	28

9.新型轻工机械装备	30

10.施工机械装备	36

11.重大技术装备关键配套基础件	37

*注：1、为便于规范管理，根据首台（套）重大技术装备产品的不同类别（成套、单台、部件），本《目录》将重大技术装备产品的单位统一规范为“套”、“台”、“件”三种类型。

2、首（台）套重大技术装备的性能指标不低于本《目录》所列的相应技术参数指标，必须拥有相关核心技术的发明专利。

- 1.新能源发电装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 核电及配套设备 |  |  |  |
| 1.1.1 | 核燃料棒安装专用机床 | 台 | 纵向：行程≥11000mm，速度≥200mm/min；横向：行程≥2980mm，速度≥100mm/min；垂直：行程≥2600mm，速度≥100mm/min；定位精度≤±0.1mm；抓取工件重量≥100kg |  |
| 1.1.2 | 核电站非能动应急电源 | 台 | 额定放电功率≥2.5MW；储能容量≥3.5MWh；系统效率≥0.89；系统启动时间（热启动）≤5ms |  |
| 1.1.3 | 水冷移相隔离变压器 | 台 | 额定容量≥9000kVA；空载损耗≤12kW；高压对中压负载损耗120℃≤50kW；高压对低压负载损耗120℃≤148kW；高压/中压绕组温升≤100K；低压冷却水温升≤30K；绝缘等级不低于H级 |  |
| 1.1.4 | 反应油气急冷换热器 | 台 | 壳程压力≥12.5MPa ,管程压力≥0.45MPa；壳程温度≥330℃,管程入口温度≥720℃；换热面积≥950m2 |  |
| 1.1.5 | 示范快堆汽水分离再热器 | 台 | 壳侧压力≥0.8/-0.1MPa，二级再热器管侧压力≥7.3/-0.8MPa；壳侧温度≥370℃；分离器出口蒸汽干度≥99.5% |  |
| 1.1.6 | 示范快堆中间热交换器 | 台 | 壳程流量≥1600kg/s，管程流量≥1400kg/s；热功率≥350MW；传热面积≥1500m2；设计温度≥550℃ |  |
| 1.1.7 | 小堆反应堆压力容器 | 台 | 流量≥7000m3/h；设计压力≥17MPa；设计温度≥340℃ |  |
| 1.1.8 | 核电低温风冷冷水机组 | 台 | 出水温度≤4.5℃；机组单模块功率≥590kW；制冷量≥85kW |  |
| 1.1.9 | 离心式冷水机组 | 台 | 制冷量≥7900kW；功率输入≤1760kW；能效比≥4.5；压比≥3.5 |  |
| 1.1.10 | 海上移动核电平台用大容量变压器 | 台 | 发电机并网输出功率≥25MW；自冷容量≥37000kVA；水冷容量≥48000kVA；效率≥99%；空载损耗≤37kW |  |
| 1.2 | 风电设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 大型风力发电机组 | 套 | 额定功率≥5MW；设计寿命≥20年 |  |
| 1.2.2 | 风电叶片玻纤铺设系统 | 套 | 铺设玻纤布最大长度≥95m，最大厚度≥8mm；可铺设玻纤布长度种类≥90种；最高产能≥1100m/h |  |
| 1.2.3 | 风力发电机定子叠冲片系统 | 套 | 同步叠冲片工位数≥12个；单机完成时间≤5h；单工位单层叠冲时间≤4s；12个工位单层叠冲时间≤8s |  |
| 1.3 | 光伏及其他新能源装备 |  |  |  |
| 1.3.1 | 太阳能离子注入机 | 台 | 离子种类≥2种；最高能量≥50keV；注入不均匀性≤3%；单机产能≥3000片/h |  |
| 1.3.2 | 并网光伏发电专用逆变器 | 台 | 最大光伏阵列开路电压≥500V；额定输出功率≥45kW；转换效率≥94%；MPPT跟踪精度≥99.9%；功率因数≥0.99 |  |
| 1.3.3 | 热量回收型热水机组 | 套 | 最高功率≥3000kW；最高供水温度≥55℃；能效比≥4.5 |  |
| 1.3.4 | 高效低排放生物质链条锅炉 | 台 | 最大锅炉容量≥40t/h；最高排烟温度≤130℃；热效率≥88%；氮氧化物排放量≤100mg/m3 |  |

- 2.输变电装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 干式移相变压器 | 台 | 单台产品容量≥7000kVA；二次侧各绕组副边移相角偏差≤0.8°；同组绕组间电阻不平衡率≤2%；效率≥99%(自冷方式时) |  |
| 2.2 | 气体绝缘试验变压器 | 台 | 最高一次电压≥ kV；最高二次电压≤ kV；额定功率因数≥1.0；准确度等级不低于0.05级 |  |
| 2.3 | 蒸发冷却电力变压器 | 台 | 额定容量≥75000kVA；空载损耗≤40kW；负载损耗≤250kW |  |
| 2.4 | 油浸式立体卷铁心变压器 | 台 | 额定容量≥40000kVA；空载损耗≤21kW；负载损耗≤135kW；高压绕组温升≤50K；低压绕组温升≤50K |  |
| 2.5 | 非晶合金立体卷铁心变压器 | 台 | 最大容量≥1600kVA；最大负载损耗≤13kW；最大空载电流≤0.3% |  |
| 2.6 | 干式立体卷铁心电力变压器 | 台 | 额定容量≥12500kVA；空载损耗≤13kW；高、低压线圈额定承受雷电冲击电压≥75kV；高、低压线圈额定工频耐压≥35kV；负载损耗(145℃)≤65kW |  |
| 2.7 | 空气绝缘金属封闭开关设备 | 台 | 额定短路开断电流≥25kA；额定短路关合电流（峰值）≥63kA；额定短时耐受电流≥25kA/4s；额定峰值耐受电流≥63kA |  |
| 2.8 | 高压并联电容器装置 | 台 | 局部放电电压≥70kV；损耗角正切≤0.0002；耐爆能量≥18kJ |  |
| 2.9 | 紧凑型中压开关柜 | 台 | 最高电压≥12kV；最高电流≥3kA；最高耐受电压≥42kV/min；额定雷电冲击耐受电压≥75kV |  |
| 2.10 | 箱型固定式固体绝缘交流金属封闭开关设备 | 台 | 局部放电量≤10PC；额定短路持续时间≤4s；额定雷电冲击耐受电压≥75kV；应用地域最高海拔≥4000m |  |
| 2.11 | 环保气体绝缘环网配电设备 | 台 | 额定短时耐受电压≥42kV；额定雷电冲击耐受电压≥75kV；额定短路持续时间≤4s |  |
| 2.12 | 高压动态无功补偿装置 | 台 | 系统最大电压≥35kV；电流谐波≤3%；能量效率≥99%；响应时间≤5ms |  |
| 2.13 | 多模接地成套装置 | 台 | 电流调节范围：0～100%额定电流（无级调节）；最高电压等级≥35kV；最高消弧容量≥1900kVA |  |
| 2.14 | 分段式光缆诊断设备 | 台 | 光学识别精度≤±0.1nm；光学测距精度≤±0.5m；GPS测距精度（差分）≤0.1m；光缆故障地理定位误差≤±25m |  |
| 2.15 | 变压器直流偏磁抑制装置 | 台 | 动稳定电流≥2.55kA*Ib（峰值）；最高长时工作电流≥50A/2h；雷电冲击过电压（全波）≥125kV |  |
| 2.16 | 特高压直流变压器气相干燥装置 | 台 | 最高电压等级≥±1100kV；蒸发功率≥600kW；主冷凝器功率≥480k；真空室泄漏率≤200Pa.L/s |  |
| 2.17 | 互感器真空干燥注油设备 | 台 | 真空系统泄漏率≤10 Pa.L/s；均温性＜3℃；最高极限真空度≤1Pa；真空系统抽速≥500m3/h |  |
| 2.18 | 配电自动化主站系统 | 套 | 数据变化更新时延≤5s；事故推画面响应时间≤10s；系统并发处理故障个数≥20个；单个故障处理时间≤5s；单次转供策略分析时间≤5s |  |

- 3.成形及加工专用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 塑料及橡胶加工专用设备 |  |  |  |
| 3.1.1 | 橡胶全自动生产线 | 套 | 1、硅酮密封胶生产线：产能≥3000kg/h，物料计量精度≤±0.5%，加热装置允许偏差≤±1.5℃ |  |
|  |  |  | 2、甲基乙烯基硅橡胶生产线：产能≥1500kg/h；物料计量精度≤±0.5%；系统真空度≤-0.090MPa |  |
| 3.1.2 | 全段橡胶履带成型机 | 台 | 锁模力≥3200kN；热板移动行程≥420mm；左右张紧装置水平移动行程≥390mm；左右张紧装置垂直移动行程≥830mm |  |
| 3.1.3 | 平板金属复合材料热覆膜生产线 | 套 | 原材料最大厚度≥0.4mm；处理板材最大尺寸≥1100×950mm；生产速度≥60m/min |  |
| 3.1.4 | PET流延膜生产线成套装备 | 套 | 最大模头宽度≥2400mm；成品最小厚度≤0.015mm；成品最大宽度≥2000mm；最大机械线速度≥50m/min； |  |
| 3.1.5 | 多层管材挤出生产线 | 套 | 最大管材层数≥5层；最大管径≥Φ2000mm；最高产量≥1400kg/h |  |
| 3.1.6 | 挤出复合膜生产线成套装备 | 套 | 最大模头宽度≥2600mm；成品最小厚度≤0.02mm；成品最大宽度2300mm；最大机械线速度≥180m/min |  |
| 3.1.7 | 聚丙烯/聚乙烯/聚苯烯薄膜生产线成套装备 | 套 | 1、聚丙烯薄膜生产线：制品幅宽＞3000mm；制品最小厚度≤0.02mm；最大机械线速度＞200m/min |  |
|  |  |  | 2、聚乙烯薄膜生产线：制品幅宽＞3000mm；制品最小厚度≤0.03mm；最大机械线速度＞180m/min |  |
|  |  |  | 3、聚苯烯薄膜生产线：制品最小厚度≤0.02mm；最高生产效率≥250kg/h；厚度偏差≤±3% |  |
| 3.1.8 | 农用生态型斑马膜智能成套装备 | 套 | 制品最大幅宽≥2650mm；制品最小厚度≤0.015mm；制品厚薄均匀度≤±3.5%；最大生产能力≥850kg/h；牵引最高线速度≥200m/min |  |
| 3.1.9 | 多层共挤农用薄膜吹塑装备 | 台 | 最大幅宽≥20000mm；制品厚薄均匀度≤±6%；最大产量≥2500kg/h；制品宽度误差≤0.1%；挤出层数≥5 |  |
| 3.1.10 | 多层共挤全自动高速缠绕膜机组 | 套 | 薄膜最小厚度≤0.015mm；薄膜最大宽度≥2000mm；最大收卷直径≥600mm；最快机械线速度≥250m/min；挤出层数≥5 |  |
| 3.1.11 | 塑料薄膜中心表面收卷机 | 台 | 薄膜最小厚度≤2mm；最大收卷宽度≥4900mm；最大线速度≥80m/min；最大薄膜收卷直径≥1000mm；最小膜卷重量≥1000kg |  |
| 3.1.12 | 纵向拉伸流延机 | 台 | 最大生产线速度≥250m/min；膜头宽度≥2700mm；薄膜最大克重≥40g/m2；；成品厚度均匀性≤12-30g/m2±5% |  |
| 3.1.13 | 电子陶瓷薄膜流延机 | 套 | 最高温度≥120℃；温控偏差≤±4℃；最高载带传送速度≥5000mm/min；最大涂膜膜宽度≥220mm |  |
| 3.1.14 | 预涂膜高速挤出复合设备 | 套 | 最大生产速度≥260m/min；最大挤出量≥200kg/h；复合膜剥离强度≥1.8N/15mm |  |
| 3.1.15 | PET厚壁瓶胚专用注塑机 | 台 | 瓶胚最大厚度≥9mm；最大锁模力≥5600kN，注射重量＞3300cm³ |  |
| 3.1.16 | 大型精密注塑机 | 台 | 锁模力≥30000kN；实际注射量≥40000g；塑化能力≥265g/s；射胶速率≥2200g/s；容模量≥1100mm；制品重复精度≤4‰ |  |
| 3.1.17 | 斜式注塑机 | 台 | 锁模力≥3700KN；注射压力≥200MPa；注射速率≥1000cm3/s；生产周期≤6s；单次产品数量≥8 pcs |  |
| 3.1.18 | 立式两工位圆盘注塑机 | 台 | 系统最大压力≥140bar；最大锁模力≥160t；开模行程≥300mm；圆盘直径≥1400mm；射出速度≥200mm/s；射出量（PS）≥200g |  |
| 3.1.19 | 超大型二板式注射成型机 | 台 | 最大锁模力≥6000t；容模量≥1300mm；最大注射量≥283000cm3；额定系统压力≥17.5MPa；注射行程≥900mm |  |
| 3.1.20 | 管件注塑成型成套生产线 | 套 | 注塑机数量≥3台；每台注塑机锁模力分别≥2800t、1800t、1200t，注射量≥70kg、35kg和20kg |  |
| 3.1.21 | 大型三色注塑成型机 | 台 | 最大锁模力≥15000kN；最大注射量：主≥2300/副≥360/侧≥550 cm3；额定系统压力≥17.5MPa；最大容模量≥1800mm；注射行程：主≥450/副≥245/侧≥300mm；转盘重复定位精度≤0.02mm |  |
| 3.1.22 | 导光板用塑料注射成型机 | 台 | 注射压力≥3500kg/cm2；螺杆前进速度≥1000mm/s；可成型厚度≤0.3mm |  |
| 3.1.23 | 单螺杆挤出机 | 台 | 产量≥300kg/h；功率/质量比≤0.23KW·h/kg；螺杆长径比≥40；比流量q≥1.0（kg/h）/（r/min） |  |
| 3.1.24 | 全自动吸塑成型冲切一体机 | 台 | 最大片材宽度≥800mm；片材最小厚度≤0.25mm；成型速度≥15次/min；成型深度≤150mm |  |
| 3.1.25 | 高效多层片材挤出设备 | 台 | 最大片材宽度≥800mm；片材最小厚度≤0.3mm；挤出量≥350kg/h |  |
| 3.1.26 | 高效节能压塑制盖设备 | 台 | 最高产能≥55000个/h；成品盖合格率≥99.9%；能耗≤1.1 kW•h /1000个 |  |
| 3.1.27 | 精密塑料激光焊接机 | 台 | 激光器最高功率≥200W；聚焦最小光斑直径≤φ1mm；焊接最高速度≥60mm/s；最大焊接范围≥600×600×300mm；重复定位精度≤10μm |  |
| 3.2 | 陶瓷建材生产设备 |  |  |  |
| 3.2.1 | 高硬度脆性材料激光微细加工设备 | 台 | 最高加工速度≥1500mm/s；最大加工材料厚度≥1mm；最大加工精度≤±5μm；视觉定位精度≤±3μm；拼接精度≤±3μm |  |
| 3.2.2 | 陶瓷超细立磨系统 | 台 | 单套产能≥30t/h；每吨粉料能耗≤25kw.h；成品粉料250目通过率≥99%；产品细度比表面积≥9270m2/kg；产品水分≤1% |  |
| 3.2.3 | 陶瓷粉料干法制备成套设备 | 套 | 产能≥25t/h；粉料指标：流动性休止角≤30°，水份≤8%，每吨粉料消耗：电量≤36kW•h、燃料≤15kgce、水≤80kg； |  |
| 3.2.4 | 瓷砖自动分色设备 | 台 | 分色成功率≥98%；最大瓷砖规格≥1000mm；最高生产流水线速度≥2m/s |  |
| 3.2.5 | 全自动陶瓷布料机 | 台 | 陶瓷砖规格种类≥3种；最大陶瓷砖规格≥1000×1000×1mm；布料时间≤8.5s |  |
| 3.2.6 | 大型陶瓷液压机 | 台 | 最大压制力≥168000kN；动梁最大行程≥220mm；最大填料深度≥80mm；空循环次数≥8次/min |  |
| 3.2.7 | 节能超宽体窑炉 | 台 | 长度≥300m；内宽≥3850mm；烧成速度≥800×800mm/30min；产量≥33000m2/天；合格率≥99.5% |  |
| 3.2.8 | 石材复合薄板全自动生产线 | 套 | 板材切割总高度≥2000mm；板材切割最大宽度≥3000mm；板材切割最大厚度≤750mm；板材切割精度≤±0.3mm；工作台自动控制传动回车 |  |
| 3.2.9 | 石材台面全自动生产线 | 套 | 最大加工板材尺寸≥2000×3000mm；生产节拍≤15min/件；尺寸误差≤0.5mm；具备自动上下料、机械手输送等功能 |  |
| 3.2.10 | 石材自动化磨抛设备 | 台 | 磨抛线横梁摆动速度≥50m/min；单面平整度≤2.0mm；修边对角线≤2.0mm；光洁度≥45° |  |
| 3.2.11 | 大理石超薄大板抛光生产线 | 套 | 加工石板最大厚度≥50mm；加工石板最大宽度≥2200mm；加工石板光泽度≥100°；成品率≥95% |  |
| 3.2.12 | 中空玻璃自动生产线 | 套 | 理片速度≥6片/min；切片良率≥99%；理片系统加工最大厚度≥12mm；年产能≥65万方 |  |
| 3.2.13 | 强制对流型钢化玻璃生产线 | 套 | 玻璃最大装载尺寸≥2440×5000mm；生产玻璃最小厚度≤4mm；成品率≥98% |  |
| 3.3 | 金属加工成形设备 |  |  |  |
| 3.3.1 | 数控深孔镗孔机 | 台 | 镗削加工深度≥7000mm；加工内孔基本大直径范围≥Φ690mm；加工内孔圆柱度误差≤0.03mm/500mm；镗杆直线度≤0.05mm/500mm |  |
| 3.3.2 | 数控自动锻压机 | 台 | 主缸最大公称力≥12000t；活动横梁最大工作行程≥1100mm；最大开口距离≥1400mm；最快压制速度≥25mm/s；最大回程速度≥200mm/s |  |
| 3.3.3 | 自动送料锻压生产线 | 套 | 最大产能≥1800件/h；最大装模高度≥700mm；最大公称力≥4000kN；行程次数≥20spm；机器人送料精度≤±0.2mm；送料行程≥280mm；最高移动速度≥80m/min；最大移送负载≥20kg |  |
| 3.3.4 | 大型冷室压铸机 | 台 | 锁模力≥40000kN；最大空压射速度≥9m/s；最大压射力≥2930kN；空循环周期≤50s |  |
| 3.3.5 | 半固态真空压铸机 | 台 | 生产节拍≤90s；最小真空度≤1.0Pa；金属熔炼最高温度≥1300℃ |  |
| 3.3.6 | 全自动多工位砂型造型机 | 台 | 最大上模高度≥230mm；最大下模高度≥230mm；造型速度≥30s/模；射砂空气消耗量≤1.5m3；上下箱砂型高度数控调节 |  |
| 3.3.7 | 精密高效全自动冲压生产线 | 套 | X轴最大行程≥800mm；Y轴最大夹料行程≥140mm；Z轴最大提升行程≥120mm；最大生产速度≥12次/min；送料精度≤0.2mm |  |
| 3.3.8 | 数控精密液压机 | 台 | 公称力≥105000kN；工作台工进速度≥3.0mm/s；工作台回程速度≥110mm/s；工作台下行速度≥70mm/s；液体最大工作压力≥52MPa |  |
| 3.3.9 | 数控开料弯管冲孔一体机 | 台 | 加工长度≥2800mm；加工管径≥25mm；开料精度≤0.4mm；生产节拍（带冲孔）≤15s/件；圆盘换模工位数≥6 |  |
| 3.3.10 | 大型数控折弯机组 | 台 | 工作台尺寸≥30000mm×1250mm；一次可折弯成型工件长度≥30m |  |
| 3.4 | 有色金属及冶金专用设备 |  |  |  |
| 3.4.1 | 高效铝熔炼炉 | 台 | 能源消耗指标≤66kgce/t；铝熔炼炉吨位≥35t；铝熔化速度≥5t/h |  |
| 3.4.2 | 铝合金液压铸造机 | 台 | 一次铸造圆锭重量≥32t；最大铸造圆锭直径≥φ300mm；最大铸造圆锭长度≥7200mm；最大铸造速度≥300 mm/min；铸锭直径误差≤±0.2 mm；铸锭振痕深度≤0.5mm |  |
| 3.4.3 | 铝型材挤压机 | 台 | 总挤压力≥55 MN；最大挤压工作速度≥24mm/s；有效行程≥2200mm；快进速度≥285mm/s；最大回程速度≥360mm/s；周期非挤压时间≤28s |  |
| 3.4.4 | 大型挤压模具开模机 | 台 | 模具最大直径≥φ1200mm；模具最大高度≥600mm；最大开模力≥500 kN；承载最大重量≥5t；行走行程≥3500mm；升降行程≥500mm |  |
| 3.4.5 | 大型铝锻压机 | 台 | 最大压制力/合模力≥7800t；最大生产频率≥4次/min；最大产品规格≥φ660mm |  |
| 3.4.6 | 高精度铜箔轧机 | 台 | 轧制最大宽度≥700mm；轧制速度≥650m/min；成品厚度≤0.035mm；成品厚度精度≤±0.001mm（厚度0.035mm时） |  |
| 3.4.7 | 高精度铜板带轧机 | 台 | 轧制最大宽度≥650mm；轧制速度≥480m/min；成品厚度精度≤±0.002mm（厚度0.1mm时） |  |
| 3.4.8 | 连铸连轧合金铜管生产线 | 套 | 管坯最大外径≥Φ95mm；管坯最大壁厚≥26mm；管坯最大长度≥24000mm；成品最大外径≥Φ40mm；成品最大壁厚≥3mm；生产速度≥2t/h |  |
| 3.4.9 | 镁合金大型注射成型成套设备 | 台 | 合模力≥7000kN；注射容积≥1300cm³；注射压力≥70MPa；最大注射率≥39000cm3/s |  |
| 3.4.10 | 可控气氛底装料立式多用炉生产线 | 套 | 最大渗碳厚度≥0.2mm；工艺转换时间≤10min；表面温升＜35℃；升温速率≤2.0h（室温升至850℃）；热处理炉能耗≤440kW•h/t |  |
| 3.5 | 数控机床及基础制造装备 |  |  |  |
| 3.5.1 | 龙门式加工中心 | 台 | - 动柱式加工中心：工作台尺寸≥8000×1200mm；X轴定位精度≤0.06mm（全长）；X轴重复定位精度≤0.03mm；Y/Z轴定位精度≤±0.015/1000mm；Y/Z轴重复定位精度≤±0.008/1000mm |  |
|  |  |  | 2、五轴五联动加工中心：工作台尺寸≥3500×8000mm；X/Y/Z定位精度≤±0.005/300mm；X/Y/Z重复定位精度≤±0.008mm/±0.006mm/±0.005mm |  |
| 3.5.2 | 高速高精龙门式加工中心 | 台 | 三轴快移速度≥60m/min；定位精度≤±0.003mm；重复定位精度≤±0.0015mm；最高主轴转速≥30000r/min；切削进给速度≥20m/min |  |
| 3.5.3 | 精密立式加工中心 | 台 | 最大进给速度≥15m/min；主轴最高转速≥6000r/min；三轴定位精度≤0.005/300mm；三轴重复定位精度≤0.004mm；换刀时间≤0.8s |  |
| 3.5.4 | 铣车复合钻攻中心 | 台 | 联动轴数≥5；最高主轴转速≥24000r/min；主轴快进速度X/Y/Z≥48m/min；主轴最大切削进给速度≥20m/min；定位精度≤±0.005mm；重复定位精度≤±0.004mm |  |
| 3.5.5 | 弧面凸轮多轴磨削中心 | 台 | 主轴转速≥10000r/min；最大凸轮直径≥400mm；A轴最大回转行程≥360°；B轴最大回转行程≥±72°；A/B轴定位精度≤±0.001°；头数≥4个；轴数≥6 |  |
| 3.5.6 | 激光复合磨削加工中心 | 台 | 工作台尺寸≥4000mm×1500mm；工作台最大承重≥6t；激光功率≥1kW；最大加工长度≥8000mm；门间宽度≥2000mm；侧向直线度≤0.003mm/m；水平向直线度≤0.004mm/m |  |
| 3.5.7 | 机器人抛光打磨系统 | 套 | 机器人关节轴数≥6轴；成品重量误差≤±1.5g；力控精度≤±5N；程序复用调试时间≤2h |  |
| 3.5.8 | 精密复合型材动柱加工中心 | 台 | 混合双头三轴定位精度≤X1/X2≤±0.02mm，Y1/Y2≤±0.01mm；Z1/Z2≤±0.01mm；混合双头三轴重复定位精度≤X1/X2≤±0.01/300mm，Y1/Y2≤±0.005/300mm；Z1/Z2≤±0.005/300mm；XY插补误差≤±0.02mm（直径100mm圆孔） |  |
| 3.5.9 | 导轨型材加工中心 | 台 | 工作台尺寸≥6000×650mm；工作台最大载重量≥2t；主轴最高转速≥8000r/min；X/Y/Z轴最高进给速度≥30/15/15m/min；X/Y/Z轴定位精度≤±0.015mm；X/Y/Z轴重复定位精度≤±0.01mm/300mm |  |
| 3.5.10 | 数控高光机 | 台 | 主轴最高转速≥100000r/min；行程X/Y/Z≥600/400/330mm；X/Y/Z轴移动速度≥64m/min；最高切削进给速度X/Y/Z≥16m/min；X/Y/Z轴定位精度≤0.003/0.002/0.002mm；X/Y/Z轴重复定位精度≤0.0025/0.002/0.002mm |  |
| 3.5.11 | 高速雕铣机 | 台 | 主轴最高转速≥60000r/min；三轴移动最大速度≥18m/min；定位精度≤0.005/300mm；重复定位精度≤0.003mm；最大加工速度≥8m/min |  |
| 3.5.12 | 钻铣复合机床 | 台 | 联动轴数≥5；主轴最高转速≥6000r/min；枪钻最大钻孔深度：1500mm；喷吸钻最大钻孔深度≥1000mm；X轴定位精度≤±0.02mm；Y轴定位精度≤±0.018mm；Z轴定位精度≤±0.016mm；W轴定位精度≤±0.02mm |  |
| 3.5.13 | 金刚石刀具电火花加工机床 | 台 | 联动轴数≥4；主轴最大转速≥1500r/min；最大加工外径≥380mm；X/Y轴分辨率≤1μm/280mm；Z轴分辨率≤1μm/330mm；A轴转角分辨率≤0.001゜/360゜ |  |
| 3.5.14 | 高精度数控摆剪整理机组 | 套 | 机组生产能力≥10t/h；最大机组速度≥80m/min；剪切长度公差≤±0.2mm/m；对角线公差≤0.5mm/m；整垛偏差≤3mm（垛高500mm时）；最大成品尺寸≥5000×1250mm；最大堆垛高度≥500mm |  |
| 3.5.15 | 摆剪冲孔横剪线 | 台 | 最大剪切材料长度≥1200mm；送料速度≥120m/min；长度公差≤±0.2mm；角度公差≤±0.025° |  |
| 3.5.16 | 脆性透明材料激光切割机 | 台 | 最小材料厚度≤0.1mm；成品孔边缘崩边≤10μm；加工效率TT≤4s；最小成品孔径≤Φ1，孔径精度≤±0.03mm |  |
| 3.5.17 | 大型激光切割焊接自动线 | 套 | 最大激光切割功率≥2kW；最大激光焊接功率≥5kW；最大激光切割幅面≥12.5×2.7m；切割后产品精度≤±0.05mm；最大焊接速度≥13.5m/min；焊缝长度≥12.4m |  |
| 3.6 | 工业机器人 |  |  |  |
| 3.6.1 | 大范围水平多关节机器人 | 台 | 1、中重型负载：4轴以上；最大负载≥20kg；额定负载≥10kg；重复定位精度≤±0.025mm；最大工作半径≥1050mm；最大工作范围≥2100mm |  |
|  |  |  | 2、中小型负载：4轴以上；最大负载≥6kg；额定负载≥2kg；重复定位精度≤±0.015mm；运动半径≥450mm |  |
| 3.6.2 | 铝型材牵引特种机器人 | 台 | 牵引速度≥60m/min；最大恒定牵引力≥150kg；最小恒定夹紧力≤20kg，最大恒定夹紧力≥50kg；夹料速度≥24mm/s；夹料尺寸≥220mm×100mm×220mm |  |
| 3.6.3 | 手把手示教机器人 | 台 | 机器人关节轴数≥6轴；附加控制轴数≥2轴；最大臂展半径≥1900mm；腕部最大负载≥5kg；最大拖拽力≤2kg；运动及采样时间周期≤10ms；编程方式：手把手示教 |  |
| 3.6.4 | 磁悬浮冲压机器人 | 台 | 定位精度≤±0.05mm；生产线速度≥60次/min；移送负载≥40KG；最大移送行程≥250mm；最大夹送行程≥50mm；最大升降行程≥30mm |  |
| 3.6.5 | 多自由度工业机器人 | 台 | 重复定位精度≤±0.5mm；负载能力≥300kg；最大臂展≥3000mm；平均无故障时间≥15000h；自由度≥6个 |  |
| 3.6.6 | 激光导航机器人 | 台 | 最大行走速度≥1.2m/s；导引精度≤±10mm；停止精度≤±5mm；工作噪声≤65Db(A)；最大提升高度≥8m；最大提升重量≥5t |  |
| 3.7 | 其他成形加工设备 |  |  |  |
| 3.7.1 | 多材料3D打印机 | 台 | 成型分辨率X/Y/Z≤600/600/1600dpi；成型尺寸≥500×400×300mm；最高打印层厚≥0.03mm；打印精度误差≤±1/1000（20mm以内）；成形材料：刚性、弹性、透明、不透明、类橡胶、有机硅胶等 |  |
| 3.7.2 | 无模铸型3D打印机 | 台 | 最高打印分辨率≥720dpi；最大成形空间≥800×600×500mm；最高打印层厚≥0.5mm；型芯尺寸精度≤±0.5mm；单层最快成形时间≤80s |  |
| 3.7.3 | 大型激光烧结3D打印机 | 台 | 最大零件成形尺寸≥775×775×480mm；加工速度≥1.5L/h；最高打印层厚≥0.3mm；打印精度≤±0.2/100mm |  |
| 3.7.4 | 波纹钢板成套加工设备 | 套 | 最大卷板厚度≥12.0 mm；最大卷板宽度≥1850mm；机组最大工作速度≥10m/min；机组送料速度≥40m/min；罗拉后板面平面度≤±6mm/4m |  |
| 3.7.5 | 导轨副生产成套装备 | 套 | 最大加工尺寸（长×宽）≥4500×15mm；加工直线导轨两侧滚道与两侧基准面、底面的每米平行度误差≤0.003mm；滚道位置尺寸偏差≤0.005μm、一致性≤0.003μm；加工直线导轨两面的每米平行度误差≤0.004mm；加工直线导轨安装孔孔距全长累积误差≤0.4mm |  |
| 3.7.6 | 齿轮箱自动化装配线 | 套 | 产能≥5000PCS/h；重复定位精度≤±0.1mm；负载能力≥3kg；平均无故障时间（MTBF）≥8000h；生产线配备RV减速器、伺服控制系统 |  |
| 3.7.7 | 高压腐蚀箔生产线 | 套 | 线速度≥5.5m/min；卷径≥800mm；电流精度≤±0.25%；槽温精度≤±0.5% |  |
| 3.7.8 | 板式家具柔性生产线 | 套 | 1、开料：最大板材宽度≥1250mm；最大板材长度≥2400mm；最大板材厚度≥50mm；最大加工速度X/Y/Z≥80×60×25m/min；2、钻孔铣槽：最大板材宽度≥850mm；最大板材厚度≥10mm；最大加工速度X/Y/Z：65×60×30m/min；3、封边：最小板材宽度≤65mm；最小板材长度≤150mm；最小板材厚度≤10mm；进给速度≥20m/min |  |
| 3.7.9 | 家具榫槽铣削加工中心 | 台 | 控制轴数≥5轴；最大榫槽尺寸≥2800×250mm；最大榫槽深度≥150mm；X轴最快移动速度≥60m/min；最大主轴转角≥360° |  |

- 4.电子及医疗专用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 电子专用设备 |  |  |  |
| 4.1.1 | 锂离子电池生产装备 |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 锂离子电池芯自动卷绕机 | 台 | 卷绕精度≤±0.5mm；卷绕速度≥6ppm；具备空极组盒与满料极组盒自动更换、自动移栽、自动定位功能 |  |
| 4.1.1.2 | 锂离子电池负极浆料混合生产线 | 套 | 产能≥600kg/h；计量精度≤±0.3%；系统真空度≤-0.090MPa；生产合格率≥99.5% |  |
| 4.1.1.3 | 锂离子电池自动投料系统 | 套 | 干粉储料罐容积≥1500L；辅料罐容积≥500L；粉体投送效率≥50kg/min；溶剂投送效率≥50L/min；计量精度≤±0.3% |  |
| 4.1.1.4 | 锂离子电池隔膜生产线 | 套 | 模头宽度≥1500mm；成品厚度≤0.02mm；最大卷取直径≥800mm；最大机械线速度≥150m/min |  |
| 4.1.1.5 | 锂离子电池全自动极片刮片机 | 台 | 最大刮刀宽度≥12mm；刮区内精度≤±0.3mm；上下刮区对齐度≤±1.5mm；收卷对齐度≤±0.5mm；速度≥30件/min；稼动率≥97%；良品率≥98% |  |
| 4.1.1.6 | 锂离子电池全自动制片机 | 台 | 焊接极耳处精度≤±0.5mm；正、反面贴胶对位精度≤±0.5mm；速度≥16件/min；稼动率≥97%；良品率≥99% |  |
| 4.1.1.7 | 锂离子电池极片高速模切机 | 台 | 设备生产速度≥150件/min；毛刺≤12μm；模具寿命≥100万次；纠偏精度≤±0.1mm；成型误差：长≤0.02mm；宽≤0.04mm；设备稼动率≥95% |  |
| 4.1.1.8 | 锂电池后处理自动化充放电系统 | 台 | 充电时效率≥70%；放电时能量回收效率≥60%；分选机分选效率≥120件/min |  |
| 4.1.2 | 集成电路专用设备 |  |  |  |
| 4.1.2.1 | 集成电路测试设备 | 台 | 并行测试能力≥64点，最大集成电路测试针数≥256；最高电压≥1300V；最大电流≥30A |  |
| 4.1.2.2 | SMT全自动贴片生产线 | 套 | 产能≥18000片；贴装精度≤±50μm；最大PCB尺寸≥350×600mm；X轴最大行程≥1000mm；Y轴最大行程≥900mm；Z轴最大行程≥40mm |  |
| 4.1.3 | 新型显示器件制造专用设备 |  |  |  |
| 4.1.3.1 | 激光直接曝光系统 | 台 | 最大曝光面积≥800×650mm；线宽线距≤5μm；线宽均匀性（3σ）≤±0.5μm（波纹≤±0.25μm）；套刻精度≤±5μm；对位精度≤±3μm |  |
| 4.1.3.2 | 3C显示屏加工中心 | 台 | 主轴最高转速≥100000r/min；工作台尺寸≥600×500mm；主轴端到工作台最小距离≤50mm；最大移动速度X/Y≥30m/min，Z≥15m/min；重复定位精度≤±0.005mm；刀把容量≥10把 |  |
| 4.1.3.3 | 三维封装形貌量测设备 | 台 | 精度≤0.1μm；单点测量时间≤1ｓ；最小测量尺寸≤10nm；测量速度≥49点/3min（300mm晶圆）；准确率＜0.03% |  |
| 4.1.3.4 | 机器视觉检测设备 | 台 | 检测精度RGB子像素≤0.06mm；检测速度≥13s/台；一次性检出正确率≥99% |  |
| 4.1.4 | 其它电子专用装备 |  |  |  |
| 4.1.4.1 | 光学镜头自动化组装生产线 | 套 | 整线产能≥220套/h；成品合格率≥99.8%；整线品种类切换时间≤10min；机器人重复定位精度≤0.05mm；机器视觉CCD精度≤0.03mm |  |
| 4.1.4.2 | 玻璃电镀自动化线 | 套 | 产品上料节拍≤3s/pcs；机器人重复定位精度≤±0.05mm；重复定位精度≤±0.03mm；上料良率≥99.9% |  |
| 4.1.4.3 | 贴片电阻检测设备 | 台 | 检测面数≥6；检测速度≥3500pcs/min；精度≥0.0065mm/pix |  |
| 4.1.4.4 | 高精密色散共焦智能检测设备 | 台 | 最大测试量程≥20mm；最大测量厚度≥10mm；最小光斑≤0.01mm；最小解析率≤0.001mm；单点检测采样频率≤0.7ms |  |
| 4.1.4.5 | 微电声器件自动化生产线 | 套 | 最大工件重量≥4kg；生产节拍≤12s/件；生产能力≥54000件/天；定位精度≤±0.015mm；工件重复定位精度≤±0.05 mm |  |
| 4.1.4.6 | IC叠装自动化生产线 | 套 | 机器人：最大工作范围≥600mm；重复定位精度≤0.01mm；最大负载≥10kg。生产线：最高上料次数≥15次/min；单机器人作业产品更换调整时间≤5min；生产线产品更换调整时间≤1h |  |
| 4.1.4.7 | 在线式扭力检测仪 | 台 | 测试扭矩≥±10 N.m；压力测量分度≥±1000N；立柱行程范围≥240mm；压头最大转动速度≥40r/min |  |
| 4.2 | 医疗诊断、监护及治疗设备 |  |  |  |
| 4.2.1 | 颈椎康复机器人系统 | 台 | 牵引维度：3维度；牵引角度：颈椎屈伸最大牵引角度≥80°；颈椎侧曲最大牵引角度≥40°；牵引方向/角度定位精度≤0.1°；最大牵引力≥30kg；牵引力稳态精度≤±0.05kg；牵引力动态精度≤±0.1kg |  |
| 4.2.2 | 高速全自动输液袋生产线 | 套 | 产能≥2400pcs/h；稳定产量合格率≥99.9%；耗气量≤0.3m³/min；冷却循环水流速≤15L/min；单品直接电耗≤0.01Kwh/pcs |  |
| 4.2.3 | 细胞生物打印机 | 台 | 可调温度区段≥3；最高打印速度≥100mm/s；定位精度≤±0.01mm；打印后细胞成活率≥90%， |  |
| 4.2.4 | 超声成像检测仪 | 台 | 最小测量厚度≤0.5mm；最大测量厚度≥600mm；分辨率≤0.001mm；精度误差≤±0.05mm |  |

- 5.汽车及轨道交通装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 汽车及零部件加工设备 |  |  |  |
| 5.1.1 | 混合动力汽车动力总成系统 | 台 | 1、插电式混合动力总成系统：电池容量≥11kWh；混合动力油耗≤5.2L/100km；纯电续驶里程≥58km；纯电驱动机电转换最高效率≥90%，混动工况系统的最高机械效率≥93% |  |
|  |  |  | 2、油电混合动力总成系统：电池容量≥288V Ni-MH；混合动力油耗≤4.9L/100km；系统效率≥94% |  |
| 5.1.2 | 汽车车架自动化生产线 | 套 | 最大工件尺寸≥3000×2000×500mm；最大工件输送重量≥50kg；最快输送速度≥600pcs/h；生产节拍≥400pcs/h（20工位） |  |
| 5.1.3 | 汽车曲轴自动化生产线 | 套 | 生产节拍≤14s/件；轴进给重复精度≤0.03mm；轴行走速度≥1.2m/s；偏心轴寻位精度≤±0.03mm |  |
| 5.1.4 | 动力电池检测平台 | 台 | 充放电功率≥300kW/ch；电压、电流检测精度≤0.05%FS；电压范围：30～900V；电流总谐波≤3%；测试最小内阻≤0.1mΩ。 |  |
| 5.1.5 | 焊接机器人模组及自动化生产线 | 套 | 工件重量≥160kg；生产节拍≥60s/件；最大生产能力≥7200件/天；焊接精度≤±0.06mm |  |
| 5.1.6 | 汽车座椅骨架机器人自动焊接系统 | 套 | 焊接速度≥1.5m/min；焊接薄板最小厚度≤0.5mm；涂胶跟踪检测速度≥900mm/s |  |
| 5.1.7 | 桁架机器人系统 | 套 | 负载≥1200kg；运行速度≥2m/min；重复定位精度≤±0.25 mm；桁架挠度≤1mm(10m)；切换时间≤10min |  |
| 5.1.8 | 集总式充电站 | 台 | 最大充电站功率≥6000kW；效率≥96%；最大单体充电桩功率≥400kW；每个充电站最多支持充电桩＞256台 |  |
| 5.1.9 | 连杆胀断专用设备 | 台 | 公称胀断力≥2.0×105N；加工速度≥10s/件 |  |
| 5.2 | 轨道交通及关键系统 |  |  |  |
| 5.2.1 | 跨座式单轨列车 | 台 | 转弯半径≤45m；纵坡≥100‰；单小时运能≥3万人次；应急续驶里程≥3km |  |
| 5.2.2 | 超薄路表封层车 | 台 | 料罐容量≥8600L；最大封层宽度≥4000mm；最大封层厚度≥5mm；最大作业速度≥12km/h |  |
| 5.2.3 | 无缝钢轨焊轨机 | 台 | 焊接行程≥100mm；可焊钢轨截面积≥12000mm2；顶锻力≥1200kN；夹持力≥2900kN；生产效率（脉动闪光焊）≥18个焊头/h，生产效率（连续闪光焊）≥12个焊头/h |  |
| 5.2.4 | 铁路接触网移动融冰装置 | 台 | 系统电压≥27.5kV；额定电流≥1200A；输出频率≥50Hz；工频耐压/雷电冲击≥90kV/210kV |  |
| 5.2.5 | 直流大电流充电装置 | 台 | 充电电压：0～900VDC；充电电流≥2400A；4～6列有轨电车车载储能装置充电时间≤30s |  |
| 5.2.6 | 轨道交通冷水机组 | 台 | 制冷量≥440kW；制冷能耗≤95kW；整机能效比≥4.8 |  |

- 6.船舶及海洋工程装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 环保型耙吸式挖泥船 | 台 | LNG燃料环保节能功能；挖泥深度≥110m，无限航区；泥舱装载量≥15000m3；桥楼振动噪音舒适度≥3级；设计使用寿命≥30年 |  |
| 6.2 | 环保型化学品船 | 台 | 载重量≥5000t；每一对化学品舱的装载能力≥1000t/h； 航速（80%MCR）≥12节；续航能力≥30天；配备双燃料主机、太阳能供电系统等 |  |
| 6.3 | 海洋智能无人艇 | 台 | 航速≥10节；续航能力≥100km；水面中目标探测能力≥7海里；雷达探测距离≥36海里；可自动跟踪可疑目标 |  |
| 6.4 | 极地重载甲板运输船 | 台 | 结构吃水载重量≥28500t；试航航速≥13节；满足破冰能力达到PC3 级以上 |  |
| 6.5 | 双燃料豪华客滚船 | 台 | 载重≥4800t；设计航速（85%MCR）≥28.5节；载客量≥1000人；满足Tier III要求 |  |
| 6.6 | 半潜工程船 | 台 | 1、大型半潜工程船：具有DP2及以上动力定位及冰区航行能力；最大载重量（吃水10.5m时）≥50000t；航速≥14.5节；单次下潜/上浮作业时间≤6h |  |
|  |  |  | 2、半潜打捞工程船：采用DP2动力定位；浮举力≥50000t；电力驱动；下潜≥27m；具备≥80000吨级运输船的整体打捞能力 |  |
| 6.7 | 多用途重吊船 | 台 | 设计吃水≥6.5m；载重量≥13230t；航速≥15节；续航力≥12000海里 |  |
| 6.8 | 极地集装箱船 | 台 | 载重量≥26200t；总装箱数≥2148TEU ；重箱数≥1600TEU；设计航速≥18节 ；满足高冰区等级ICE CLASS IA入级要求和极地水域船舶航行安全规则 |  |
| 6.9 | 铺管起重船 | 台 | 最大作业水深≥300m；挖沟作业水深≥200m；饱和潜水作业水深≥300m；起重能力≥500t |  |
| 6.10 | 不锈钢化学品船 | 台 | 载重量≥13000t；设计吃水≥8.5m；货油舱容积≥15000m³；航速≥13节；油耗≤10.5t/天 |  |
| 6.11 | 智能无人船平台 | 台 | 航速≥5.0m/s；续航时间≥10h；续航距离≥40km；搭载能力≥40kg；监控距离≥10km（通讯）/5.0km（视频） |  |
| 6.12 | 自升式风电安装平台 | 台 | 吊高≥110m；绕桩吊机起重能力≥1100t；作业水深≥40m |  |
| 6.13 | 综合地质调查船 | 台 | 自持力≥1080h；升沉补偿≥±1.5m；钻深≥1200m |  |
| 6.14 | 深水多功能水下支持船 | 台 | 柔性管铺设、锚系处理、ROV、IMR等作业，最大深度≥3000m；DP-3动力定位；300m饱和潜水作业支持 |  |
| 6.15 | 海洋环境监测浮标系统 | 台 | 布放最大水深≥5000m；最大波高≥25m，误差≤±2%；最大风速≥70m/s，最低气温≤-40℃；表层最低水温≤-5℃；可抗海况≥10级 |  |
| 6.16 | 液压补偿舷梯 | 台 | 补偿自由度≥6；补偿浪高≥±0.2m；横向补偿位移≥±0.2m；纵向补偿位移≥±0.2m；纵倾、横倾、偏航≥±7.5°；舷梯伸缩最大距离≥9m |  |
| 6.17 | 天然气脱水装置 | 套 | 最大处理量≥21.43x104Sm3/h；TEG损失≤13L/106Sm3(TEG/Gas)；TEG再生纯度≥99.4% |  |
| 6.18 | 管道漏磁检测设备 | 台 | 最大检测距离≥2000km；最长运行时间≥50h；检测最大壁厚范围≥16mm；绝对轴向缺陷的定位精度（距离上游/下游焊缝距离）≤±0.1m；环向缺陷位置精度≤±5°；缺陷检出率≥90% |  |

- 7.通用航空及卫星应用装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 系留四旋翼无人机 | 台 | 飞行高度≥100m；驻空时间≥24h；载荷能力≥6kg；线缆收放时间≤5min；抗风能力≥5级 |  |
| 7.2 | 植保无人机 | 台 | 净重（不带电池）≥17kg；续航时间≥12min；喷幅≥9.0m；载荷≥18kg；作业速度≥8.0m/s，作业效率≥100000m2/h |  |
| 7.3 | 中高空无人机 | 台 | 数据链范围≥50km；旋翼直径≥2.5m；最大航程≥250km；最高速度≥100km/h；续航时间≥2.5h；最大飞行高度≥3000m |  |
| 7.4 | 大型水陆两栖飞机 | 台 | 巡航速度≥450km/h；最大航程≥4500km；最大起飞重量≥53500kg；最大载水量≥12000kg |  |
| 7.5 | 遥感微纳视频卫星 | 台 | 测控最低频率≤150MHz；测控最高频率≥450MHz；最大输出功率≥90W；轨道最大高度≥800km |  |
| 7.6 | 相控阵雷达系统 | 套 | 脉冲宽度：窄脉冲≤1.0μsec、宽脉冲≥20μsec；速度≥31m/sec；最大探测距离≥60km；最大发射峰值功率≥256W；最小可探测信号≤-110dBm |  |

- 8.节能环保装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 污水涡流过滤一体化成套设备 | 台 | CODcr去除率≥40%；SS去除率≥90%；TP去除率≥70%；NH3-N去除率≥30% |  |
| 8.2 | 工业废气净化处理及监控成套装备 | 套 | 工位废气收集效率≥90%；苯排放处理效率≥50%；甲苯与二甲苯排放处理效率≥55%；总VOCs排放处理效率≥95%；实时监测温度、湿度、气压、VOC量等 |  |
| 8.3 | 窑炉烟气排放设备 | 台 | 颗粒物≤15mg/m³；二氧化硫≤50mg/m³；氮氧化物≤180mg/m³；烟气黑度≤1级；除尘协同去除铅≤0.1mg/m³ |  |
| 8.4 | 锅炉烟气超低排放设备 | 台 | 除尘率≥85%；氨逃逸率≤8%；脱硫率≥98%；脱硝率≥60%；脱汞率≥40% |  |
| 8.5 | 废气治理与热能回收装备 | 台 | 处理废气量≥60000m3/h；余热回收量≥2000000Kcal/h；VOC净化率≥99%；换热器的热效率≥90% |  |
| 8.6 | 挥发性有机废气（VOCs）治理装备 | 台 | VOCs综合净化率≥90%；出口NMHC浓度≤20mg/m³；装置核心材料吸水量≤1% |  |
| 8.7 | 串联火炬气回收液环压缩机组 | 台 | 抽气量≥75m3/min；最大排出压力≥0.9MPa(A)；抽气效率≥7.65m3/kW•h |  |
| 8.8 | 电器电子产品回收处理成套装备 | 套 | 回收纯度≥99%；回收率：金≥98% ，银≥98%，钯≥98%，铜≥95% ，锡≥95% |  |
| 8.9 | 大型转鼓碎浆机 | 台 | 废纸最大喂料量≥2500绝干吨/天；最高碎浆浓度≥25%；最高良浆浓度≥4.0%；纤维流失率≤1% |  |
| 8.10 | 厨余垃圾自动化卸料分选成套装备 | 套 | 最大处理量≥400t/天；可发酵有机物回收率≥95%；脱水后的废渣中可发酵有机物流失率≤5%，油脂回收率≥95%，脱水后的废渣中油脂流失率≤5%；废渣制造成RDF燃料率≥95% |  |
| 8.11 | 厨余垃圾制备饲料成套装备 | 台 | 处理量≥10t/天；成品饲料粗蛋白含量≥25%；发酵时间≤24h，干燥出料含水率≤13% |  |
| 8.12 | 垃圾衍生燃料生产线 | 套 | 处理能力≥200t/天；垃圾利用率≥60%；燃料棒最大直径≥50mm， 燃料棒最大长度≥100mm；燃料棒水分≤10%；燃料保存时间≥180天 |  |
| 8.13 | 垃圾衍生燃料无焦气化系统 | 套 | 燃气焦油含量≤25mg/Nm3；气化效率≥80%；发电效率≥30%；总体热效率≥90% |  |
| 8.14 | 大气颗粒物监测设备 | 台 | 最大探测范围≥15km；空间分辨率≥7.5m；时间分辨率≤30s |  |
| 8.15 | 永磁同步变频空压机 | 台 | 容积流量≥45m³/min；轴功率≥150kW；比功率≥3kW•min/m3；机组输入比功率≥3.5kW•min/m3；振动烈度≤12m/s |  |

- 9.新型轻工机械装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 纺织及食品机械设备 |  |  |  |
| 9.1.1 | 自动化脱水输送系统 | 台 | 脱水后织物含水率≤55%；产能≥1000kg/h |  |
| 9.1.2 | 高温染色机 | 台 | 工作温度≥135℃；最大浴比≥1:6；织物最大线速度≥420m/min；染色一等品率≥98% |  |
| 9.1.3 | 高速剑杆织机 | 台 | 转速≥750r/min；额定扭矩≥150N•m，启动扭矩≥3倍过载；纬密范围≥200根/cm；卷取直径≥600mm(机上)；盘片直径≥800mm |  |
| 9.1.4 | 超高压方便米饭生产线 | 套 | 产能≥15000盒/天；容器容积≥50L；工作压力≥400MPa；方便米饭保质期≥2年 |  |
| 9.1.5 | 刮板式热交换系统 | 台 | 最大有效换热面积≥1.3m2；换热性能≥360Btu/(ft2∙h∙°F)；刮板轴最大转速≥400r/min |  |
| 9.1.6 | 片状人造奶油生产线 | 套 | 最大生产能力≥3t/h（普通奶油）、1t/h（片状酥油）；换热性能≥250Btu/(ft2∙h∙°F)；刮板轴最大转速≥400r/min；物料层耐压≥3.0MPa；换热面积≥1.0m2 |  |
| 9.1.7 | 全自动威化饼生产线 | 套 | 生产量≥0.24t/h；脱模率≥98%；成品率≥98% |  |
| 9.2 | 包装及印刷机械设备 |  |  |  |
| 9.2.1 | 多色柔版印刷机 | 台 | 印刷色数≥6色（正面）；印刷速度≥250m/min |  |
| 9.2.2 | 环保凹版印刷机 | 台 | 印刷色数≥10色；印刷幅宽≥820mm；印刷速度≥320m/min；印刷套印精度≤±0.1mm；无溶剂印刷 |  |
| 9.2.3 | 多色数码印刷机 | 台 | 印刷色数≥6；印刷尺寸（长/宽/高）≥250×950×380mm；最高速度≥22个/min；印刷精度≤±0.05mm |  |
| 9.2.4 | 印刷开槽模切粘箱自动生产线 | 套 | 最高速度≥250张/min；印刷套印精度≤±0.3mm ；开槽精度≤±0.75mm；模切精度≤±1.0mm；适应最大纸板尺寸≥1500×2300mm |  |
| 9.2.5 | 聚氨酯涂料生产线 | 套 | 灌装效率≥8桶(25L/桶)/ min；罐装精度≤±50g；最大称重范围≥40kg；生产效率≥600桶/h |  |
| 9.2.6 | 光学膜涂布复合生产线 | 套 | 圆柱度误差≤0.003mm；背辊全跳动误差≤0.002mm；涂布厚度均匀性≤±1µm；基材薄膜最大厚度≥180µm；机械运行速度≥80m/min |  |
| 9.2.7 | 数码相纸涂布设备 | 台 | 基材宽度≥1650mm；涂布速度≥80m/min；涂布速度精度≥0.1%；涂布头张力控制精度≥±0.5kgf/全幅宽 |  |
| 9.2.8 | 高速涂胶复合机 | 台 | 涂布速度≥550m/min；基材最大有效宽度 ≥400mm；涂布有效宽度≥400mm；收卷最大直径≥Φ700mm |  |
| 9.2.9 | 机器视觉精密三维涂胶机 | 台 | X/Y重复定位精度≥10μm；高度测量精度≥70μm；取像范围FOV≥100mm；视觉解析度≥20μm/像素；运行速度≥1m/s |  |
| 9.2.10 | 旋口金属罐自动生产线 | 套 | 产能≥1600罐/min；生产线工位段数量≥8个；彩印印刷精度≤±0.05mm；适用最大罐高≥180mm |  |
| 9.2.11 | 数码喷墨印刷机 | 台 | 印刷色数≥10色 ；印刷幅宽≥800mm；机械速度≥80m/min；印刷至横切的裁精度≤±0.10mm；零速对接速度≥100m/min |  |
| 9.2.12 | 高速纺织喷墨机 | 台 | 颜色通道≥8色；打印宽度≥1.8m；印刷速度≥70m/min |  |
| 9.2.13 | 渗花陶瓷喷墨机 | 台 | 打印幅宽≥910mm；喷头墨水用量≥3500ml/min；喷头清洗时间≤60s；最大花纹深度≥0.8mm |  |
| 9.2.14 | 往复式自动喷漆机 | 台 | 喷枪移动速度≥2.5m/s；输送速度≥6m/min；涂层最大厚度≥0.45mm；净化过滤效率≥98% |  |
| 9.2.15 | 机器人自动化喷漆系统 | 套 | 产能≥15件/h；机器人最大臂展≥3.0m；喷漆优等率≥97% |  |
| 9.2.16 | 3C行业检测包装系统 | 套 | 单线单班产能≥5000只；换产时间≤30min；单线适应产品种类≥5种；设备和人员实时监控率≥95% |  |
| 9.2.17 | 电器自动化包装生产线 | 套 | 重复定位精度≤±0.4mm；搬运能力≥1600次/h；整线品种类切换时间≤30min；成品合格率≥99% |  |
| 9.2.18 | 大容量模内贴标成型系统 | 台 | 合模力≥6500kN；注射速度≥85mm/s；理论注射容积≥3900cm3；模内贴标时间≤3.5s |  |
| 9.2.19 | 无菌灌装生产线 | 套 | 包灌装生产能力≥6000包/h；无菌性能AQL＞0.05%；贴管生产能力≥9000包/h；贴盖合格率≥99.5% |  |
| 9.2.20 | 瓶盖切环印刷一体机 | 台 | 开盖防盗环断桥力≥20kg；生产速度≥1500个/min；印刷图案偏位值≤±1.0mm |  |
| 9.2.21 | 五金行业机器人冲压包装生产线 | 套 | 不同连线的冲压工序≥6道，冲压节拍≤8s；包装工序≥10道，包装节拍≤15s； |  |
| 9.2.22 | 全自动异形瓶贴标机 | 台 | 产品效率≥12000瓶/h；最大直径≥150mm；最大高度≥370mm |  |
| 9.2.23 | 工业炸药自动贴标及装车机器人系统 | 套 | 机器人贴标系统生产能力≥6件/min；机器人装车系统生产能力≥6件/ min |  |
| 9.2.24 | 工业炸药自动包装机 | 台 | 生产能力≥3.5t/h；耗气量≤3m3/min；装箱合格率≥98% |  |
| 9.2.25 | 颗粒药品全自动瓶装生产线 | 套 | 最大装瓶量≥300g/瓶；成品率≥99%；最高生产速度≥60瓶/min |  |
| 9.2.26 | 中药药材自动包装生产线 | 套 | 最大包装量≥40kg；最高生产速度≥5包/min；包装袋最大尺寸（宽×长×折边宽）≥500×900×150mm |  |
| 9.3 | 特种用空调及制造设备 |  |  |  |
| 9.3.1 | 螺杆式冷水机组 | 台 | 制冷量≥420kW；制冷功率≤90kW；能效比≥4.8 |  |
| 9.3.2 | 磁悬浮鼓风机 | 台 | 额定流量≥120m³/min；额定压力≥70kPa；额定转速≥18000r/min；旋转精度≥10μm |  |
| 9.3.3 | 磁悬浮制冷压缩机 | 台 | 转速≥22000r/min；制冷量≥200RT；启动电流≤2A；噪音≤70dB(A) |  |
| 9.3.4 | 核电站专用空调设备 | 台 | 最大额定风量≥80000m3/h；最大额定冷量≥680kW；最高额定热量≥1000kW；箱体耐压≥2000Pa |  |
| 9.4 | 搬运机械设备及仓储系统 |  |  |  |
| 9.4.1 | 大型物料自动化仓储系统 | 套 | 最大仓储物料尺寸≥1950×750×400mm；堆垛机水平最大速度≥80m/min；垂直提升最大速度≥20m/min，运动精度≤±5mm；货叉运动精度≤±3mm；穿梭车运行最大速度≥60m/min，运动精度≤±5mm |  |
| 9.4.2 | 仓储智能分拣系统 | 台 | 具备视觉识别、路径优化、多车交通控制等功能；最大速度≥2m/s，最大载重≥500Kg，定位精度≥1cm；最大仓储容量≥1000台 |  |
| 9.4.3 | 立体车库汽车搬运器 | 台 | 定位精准度误差≤5mm；最高行驶速度≥1.5m/s；平均载重量≥2.5t；最快存车时间≥120s |  |
| 9.5 | 其他轻工设备 |  |  |  |
| 9.5.1 | 环保型石墨烯制备生产线 | 套 | 制备方式：非传统强酸强氧化剂反应制备；产能≥50t/年；石墨烯产品最大层数≥5层，最大尺寸≥1200nm |  |
| 9.5.2 | 真空镀膜生产线 | 套 | 1、柔性卷绕镀膜生产线：最大镀层厚度≥10μm；剥离强度≥1kgf/cm；镀层厚度均匀性≤±5%；产成品合格率≥98%；极限真空≤8×10-4Pa |  |
|  |  |  | 2、非柔性卷绕镀膜生产线：镀层厚度≥4μm；每次处理的有效面积≥2m2；成品节拍≤20min；适用刀具、玻璃、陶瓷和钕铁硼磁性材料等非柔性卷绕产品 |  |
| 9.5.3 | 大功率电子束熔炼设备 | 台 | 单台电子枪功率≥200kW；电子枪电压≥30kV；电子枪电流≥1A：电子枪熔炼最高温度≥3500℃ |  |
| 9.5.4 | 弹力布水凝胶剂生产线 | 套 | 生产速度≥5m/min；最大模压尺寸≥7200×0.6mm；截切精度≤±1.5mm；裁切位置精度≤±1mm |  |
| 9.5.5 | 个性化定制鞋智能制造系统 | 套 | 鞋款设计时间≤2h；鞋样制作、级放时间≤2h；最大切割速度≥1200mm/s；最大切割厚度≥5mm |  |
| 9.5.6 | 空调外机柔性生产线 | 套 | 单工站节拍≤12s/台；整线产能≥250台/h；一次合格率≥99.9%；整线不同型号产品换型时间≤3min；采用机器视觉识别技术，RFID物联网技术，具备MES功能 |  |
| 9.5.7 | 轮胎轮毂自动化装配生产线 | 套 | 最大工件重量≥4kg；生产节拍≤18s/件；产能≥40500件/天；机器人重复精度≤±0.03 mm |  |
| 9.5.8 | 智能IC卡全自动生产线 | 套 | 全线机器视觉检测，生产线具备联线、单机等两种以上生产模式；适应卡片种类数≥6种；生产速度≥8000张/h； 产品不良率≤0.3%；铣槽精度X/Y≤±0.015mm；槽平面度≤±0.005mm；芯片平整度≤±0.01mm |  |
| 9.5.9 | IC卡槽位封装柔性生产线 | 台 | 1、挑线机：生产速度≥4000张/h；铣槽精度X/Y≤±0.015mm；铣槽精度Z轴≤±0.01mm；挑线一次成功率≥99.5% |  |
|  |  |  | 2、封装一体机：生产速度≥5000张/h；铣槽精度X/Y/Z≤±0.015mm；槽平面度≤±0.005mm；废品率≤1% |  |
| 9.5.10 | IC卡信息处理设备 | 台 | 生产速度≥4500张/h；芯片存储量≥32KB；产品良率≥99.5%；设备信息写入正确率100%；带纠错校验功能 |  |

- 10.施工机械装备

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 液压凿岩台车 | 台 | 适用最大巷道断面≥2.5×2.5m；凿岩速度≥1m/min；防护顶棚升降距离≥200mm |  |
| 10.2 | 滚筒电磁磁选机 | 台 | 干矿最大处理能力≥30t/h；额定背景场强≥14000GS；除铁率≥70% |  |
| 10.3 | 顶管机 | 台 | 单缸主推力≥1000kN；刀盘驱动电机功率≥30×4kW；刀盘最大转速≥3rpm；刀盘驱动额定扭矩≥300kNm |  |
| 10.4 | 小型盾构机 | 台 | 导向转速≥47rpm；主顶油缸推力≥100t×2；排泥掘进转速≥23r/min；最大掘进机头规格≥600mm；最大顶进速度≥70mm/min；水平直线度误差≤±30mm |  |
| 10.5 | 土压平衡盾构机 | 台 | 开挖直径≥7000mm；刀盘最大转速≥5.0r/min；最大推力≥48000kN；最大掘进速度≥80mm/min；爬坡能力≥±50‰ |  |
| 10.6 | 履带式高性能液压挖掘机 | 台 | 铲斗容量≥1.5m3；最高行走速度≥5.5km/h；回转速度≥10r/min；铲斗最大挖掘力≥240kN |  |
| 10.7 | 隧道壁机器人钻孔系统 | 套 | 最大钻孔孔径≥20mm；最大孔深≥200mm；作业隧道最大直径≥8000mm；最大机器人移动速度≥1m/s |  |
| 10.8 | 集装箱搬运无人车系统 | 台 | 最大载荷≥70t；空载最大行驶速度≥7m/s；满载最大行驶速度≥4m/s；最大转弯速度≥3m/s |  |
| 10.9 | 混合动力矿车 | 台 | 车辆年度运力≥330万吨公里；车辆出勤率≥85%；发动机额定功率≥160kW；实测油耗≤125g/km；动力类型：新能源混合动力 |  |

- 11.重大技术装备关键配套基础件

| 编号 | 产品分类及名称 | 单位 | 产品性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 电梯轴承单元 | 件 | 最大寿命≥1600(106r)；轴向游隙≤25μm；振动值≤54(Z2)db；温升≤20℃ |  |
| 11.2 | 柱塞高速液压马达 | 件 | 排量≥23000mL/r；内泄漏≤2000mL/min；容积效率≥90% |  |
| 11.3 | 轴向柱塞泵 | 件 | 额定压力≥28MPa；最高压力≥42MPa；最大排量≥350ml/r；容积效率≥96%；总效率≥91%；噪声≤90dB(A) |  |
| 11.4 | 数控雕铣机主轴 | 件 | 跳动≤0.001mm；主轴振动≤0.5mm/s；表面加工粗糙度≤Ra0.05；最高转速≥60000r/min |  |
| 11.5 | 高速加工中心主轴 | 件 | 轴端内锥面跳动≤0.001mm；主轴振动≤1.0mm/s；最高转速≥25000r/min；最大功率≥30kW |  |
| 11.6 | 磁悬浮储能飞轮 | 件 | 转动惯量≥13kg•m2；横向转动惯量≥9kg•m2；转子轴向长度≥750mm；飞轮直径≥700mm |  |
| 11.7 | 磁悬浮高速电主轴 | 件 | 功率≥20kW；最高转速≥40000r/min；圆跳动≤10μm；负载径向力≥1300N；轴向负载力≥2000N |  |
| 11.8 | 磁悬浮轴承 | 件 | 功率≥500kW；转速≥9000r/min；圆跳动≤10μm |  |
| 11.9 | 船用双燃料发动机 | 件 | 最大功率≥11500kW；平均有效压力≥17bar；转速≥145r/min；R1点燃油消耗率≤85g/kw.h；R1点燃气消耗率≤140g/kw.h；满足TierⅢ排放要求 |  |
| 11.10 | 气体发动机 | 件 | 最大功率≥1000kW；转速≥750r/min；排放满足国际海事组织（IMO）技术规范 |  |
| 11.11 | 谐波齿轮减速器 | 件 | 传动精度≤1＇；滞后损失≤1＇；最大齿隙≤9＂；最高输入转速≥4000r/min；传递效率≥80%；单级传动比范围≥80；额定输出扭矩≥110N.m；噪声≤60dB(A) |  |
| 11.12 | 装载平台运动控制系统 | 件 | 最大功率≥5kW；最大供应电压≥30V；最大供电电流≥100A/min；输出/输入端口≥30个 |  |
| 11.13 | 高压交流真空断路器 | 件 | 额定电压≥12kV；额定电流≥20kA；额定短路开断电流≥20kA；额定工频耐受电压≥42kV(干试)、34kV(湿试)；雷电冲击耐受电压≥75kV |  |
| 11.14 | 四象限变频器 | 件 | 最大额定电压≥500kV；最小加减速时间≤5s；最快无功功率阶跃响应时间≤13ms；具备四象限能量回馈和无功补偿功能 |  |
| 11.15 | 集成型高压变频器 | 件 | 防护等级≥IP54；最低运行温度≤-20℃；最高输入电压≥10kV；最高容量≥9500kVA；最高输出电压≥6kV |  |
| 11.16 | 起重机电容节能系统 | 件 | 采用超级电容储能；电能转换装置最大容量≥200kW；最高电压≥600V；全寿命周期≥9年 |  |
| 11.17 | 石化电网安全管控系统 | 件 | 遥信变化响应时间≤2S；遥控命令传送时间≤1s；85%画面调用响应时间≤1s；图像智能识别响应时间≤3s；基于视频的目标图像识别准率≥95%； |  |
| 11.18 | 石油油气输送控制装置 | 件 | 管汇工作压力≥5000Psi；仪表管工作压力≥10000Psi；空载质量≤24200Kg；垂直开角≥30° |  |
| 11.19 | 管路张紧系统 | 件 | 额定工作压力≥16Mpa；油缸行程≥1000mm；蓄能器容量≥20L；蓄能器压力≥19MPa；系统额定工作负荷≥120t；绝对大气压≥0.1MPa |  |
| 11.20 | 海洋风电导管架 | 件 | 焊缝合格率：100%；与传统单桩或多桩海上风电机组相比用钢量节≥40%；满足API SPEC.2B、AWS D 1.1/1.1M等相关国际规范 |  |
| 11.21 | 深海油气管道输送钢管 | 件 | CTOD位移≥0.20mm；焊缝金属裂纹长度≤3.5mm；V型缺口冲击：单个试样≥40J，3个试样的平均值≥50J；钢管的椭圆度≤2.5mm |  |
| 11.22 | 大型多工位冲压模具 | 件 | 尺寸≥4000×1200×800mm；模具工位数≥16；模具使用寿命≥100万冲次；自动送料速度≥12次/min |  |
| 11.23 | 级联式PCS能量转换装置 | 件 | 系统电压≥10kV；单机容量≥2MW；能量效率≥97%；响应速度≤4ms |  |
| 11.24 | 大流量供水泵站 | 件 | 最大流量≥500m³/h；最高扬程≥260m；紧凑式结构 |  |